# Lampiran 1. Bagan kerja uji pendugaan Coliform sampel air minum dalam

# kemasan dan air sumur di Desa Rokan Baru Sumatera Utara.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan seri tabung 3:3:3

Sampel

Air minum 1 x pengenceran

LB Single streng

LB Double streng

1 ml sampel

Air sumur

0,1 ml sampel

Air sumur

10 ml sampel

Air sumur

# Lampiran 2.  Bagan kerja uji penegasan koli fekal dan non fekal dari sampel air minum dan air sumur dari media LB ke media BGLB

Setiap tabung (+) dari uji penegasan dilanjutkan ke uji lengkap dengan media EMB Agar dan Pengecatan Gram

44ºC

37ºC

BGLB

LB

# Lampiran 3. Bagan kerja uji pemastian (lengkap) koli fekal (Escherichia coli) dari sampel air minum dalam kemasan dan air sumur dengan media EMB.

Media yang positif Escherichia coli (terbentuk warna hijau metalik) dilanjutkan ke pewarnaan Gram

EMB Agar

Hasil yang positif pada BGLB

# Lampiran 4. Bagan kerja uji pewarnaan Gram koli fekal (Escherichia coli) dari sampel air minum dan air sumur.

Preparat ulas berwarna ungu

koloni hijau metalik berbentuk batang/mono basil

Dicuci dengan air, dan dikeringkan

Diamati dibawah mikroskop perbesaran 10 x dan 100 x

Preparat ulas berwarna merah

Dicuci dengan alkohol, dan ditambah safranin, dibiarkan 15 menit

Dicuci dengan air

Ditambah lar. Lugol

Dibiarkan 3 menit

Preparat ulas berwarna violet

Ditambahkan kristal violet,

Dibiarkan 1 menit

Diratakan ±1 cm,

Difiksasi pada api bunsen

Ditambah 2 tetes air

Preparat ulas

Koloni diatas objek glass

Diambil satu mata ose,

Ditaruh di atas objek

koloni hijau metalik dari EMB Agar

# Lampiran  5. Hasil pengamatan uji pendugaan MPN coliform air minum dalam

# kemasan dan air sumur di Desa Rokan Baru Sumatera Utara

Sampel 1 (Air bersih) hasil negatif (-)

Sampel 2 (air sumur 1) hasil positif (+)

Lampiran 5. (lanjutan)

Sampel 3 (air sumur 2) hasil positif (+)

Sampel 4 (air sumur 3) hasil positif (+)

Sampel 5(air sumur 4) hasil positif (+)

Lampiran 6. Hasil pengamatan uji penegasan MPN coliform air minum dalam kemasan dan air sumur di Desa Rokan Baru Sumatera Utara

Sampel I coliform non fekal

Sampel II coliform fekal

Sampel III coliform fekal

Sampel IV coliform fekal

Sampel V coliform non fekal

Lampiran 7. Hasil pengamatan uji lengkap MPN coliform dari air minum dalam kemasan dan air sumur di Desa Rokan Baru Sumatera Utara

Terbentuk warna hijau metalik pada media EMB Agar

Lampiran 8. Hasil uji parameter kesadahan dari air minum dalam kemasan dan  air sumur di Desa Rokan Baru Sumatera Utara

Warna sampel sebelum titrasi ( Merah Anggur )

Warna sampel sesudah titrasi (biru)

jLampiran 9. Prosedur Pembuatan Pereaksi dan Indikator

Pembuatan Larutan Standar CaCO3 0,01 M

Ditimbang 0,5 gram CaCO3, dimasukkan ke dalam labu erlenmeyer, kemudian dilarutkan dengan akuades 500 ml, dan di encerkan dengan akuades hingga garis tanda.

Pembuatan Larutan Standar Natrium Edetat  0,01 M

Ditimbang 1,8612 gram natrium edetat dilarutkan dengan akuades dan diencerkan sampai 500 ml (Dit.Jend POM, 1995).

Pembuatan Larutan Indikator Hitam Eriookrom (EBT)

Dicampurkan 30 mg EBT dengan 3 gram NaCl dan digerus di dalam lumpang porselin sampai halus dan homogen.

Standarilisasi Larutan Na2EDTA 0,01 M

Diambil 10 ml cuplikan CaCO3 0,01 M  dan dimasukkan dalam labu erlenmeyer 250 ml, ditambahkan 1 ml larutan buffer pH 10 ± 0,1 dan ditambah 30 mg indikator EBT,dititrasi dengan larutan Na2EDTA sampai terjadi perubahan dari merah ungu sampai biru.

Penetapan Kesadahan Total

Diambil 25 ml cuplikan air sumur, dimasukkan ke dalam labu erlenmeyer 250 ml, ditambahkan 25 ml akuades digojok, lalu ditambahkan 1 ml sampai dengan 2 ml larutan buffer pH 10 ± 0,1, kemudian ditambahkan seujung spatula 30 mg indikator EBT , dilakukan titrasi dengan larutan baku Na2EDTA 0,01 M secara perlahan sampai terjadi perubahan warna merah keunguan menjadi biru. Dicatat jumlah volume natrium edetat yang terpakai, diulangi pekerjaan sampai 6 kali dihitung kesadahan total (mg/Liter) menggunakan rumus:

V. NaEDTA x N.NaEDTA x 100 x 1000Volume sampel (mL)

Lampiran 10. Perhitungan Pembakuan Larutan Na-EDTA

                - Pembuatan Larutan Na-EDTA 0,01 M

BM Na-EDTA =372,24

Molaritas (M) = Bobot Na₂EDTA (g)BM Na₂EDTA (gmol)

0,01 M  =Bobot Na₂EDTA (g)372,24 g/mol

Bobot Na-EDTA yang ditimbang = 0,01 x 372,24 = 3.7224 g

Ditimbang 3.7224 g Na-EDTA dilarutkan dengan akuades sampai 1 liter

    - Pembuatan Larutan CaCO3 0,01 M

BM CaCO3 = 100

Molaritas (M) =  Bobot CaCO3 g  BM CaCO3 gmol

0,01 M =  Bobot CaCO3 (g)100 g/mol x 500 ml1000 ml

Bobot  yang ditimbang =0,01 M x 100  g/mol x 500 ml1000 ml = 0,5 g

Ditimbang 0,5 CaCO3 dilarutkan dengan akuades sampai 100 ml

    - Pembakuan Larutan Na-EDTA

Rumus perhitungan : V1 x M2 = V2 x M2

Molaritas CaCO3 = 0,01 M

Volume CaCO3 = 500 ml

Volume Na-EDTA :

V1 = 101 ml ; V2 = 9,5  ml ; V3 = 9,5 ml

Volume. Rata-rata Na-EDTA = 10 ml

Molaritas Na-EDTA =  10  x 0,01 M10 ml = 0,01 M

Lampiran 11. Contoh Perhitungan kesadahan di dalam sampel.

Diambil contoh dari air minum  diperoleh data sebagai berikut :

| No. | Volume Sampel (ml) | Normalitas Na EDTA (N) | Volume Na EDTA pada titrasi total (ml) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 50 | 0,01 | 6 |
| 2. | 50 | 0,01 | 7,5 |
| 3. | 50 | 0,01 | 7 |
| 4. | 50 | 0,01 | 8 |
| 5. | 50 | 0,01 | 7,3 |
| 6 | 50 | 0,01 | 8,2 |

- Kesadahan total=Volume Na-EDTA x N.Na-EDTA x 100 x 1000 Volume sampel (ml)

1. =6, x 0,01x 100x 100050 =120 mg/liter

2.= 7,5x 0,01x 100x 100050 =150 mg/liter
3. = 7 x 0,01x 100x 100050 =140 mg/liter

4. =8  x 0,01x 100x 100050 = 160 mg/liter

5. =7,3 x 0,01x 100x 100050 =146 mg/liter

6. =8,2, x 0,01x 100x 100050 =164 mg/liter

Lampiran 12. Contoh Perhitungan Standar Deviasi Kesadahan

Sebagai contoh  di ambil data dari sampel air minum

| No | Kesadahan total (mg/liter) (x) | (X-X) | (X-X)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 26,66 | 710,75 |
| 2 | 150 | 3,34 | 11,155 |
| 3 | 140 | 6,66 | 44,355 |
| 4 | 160 | 13,34 | 177,95 |
| 5 | 146 | 0,66 | 0,4356 |
| 6 | 164 | 17,34 | 300,67 |
| N = 5 | ∑ X =880 X =146,66 | ∑(X-X)2 =1245,3 |  |

St.deviasi (SD) =Σ(Χ-X)2n-1=1245,35 = 15,8

Dasar penolakan data adalah apabila t hitung > t tabel dengan tingkat kepercayaan 99,99%, α = 0,01 : n=6, dk = 5 dan t tabel = 4,032

1. thitung =x-xSDn= 120-146,6615,86= 26,666,4516 = 4,14

2. thitung =x-xSDn= 150-146,6615,86= 3,346,4516 = 0,52

3. thitung =x-xSDn= 140-146,6615,86= 6,666,4516 = 1,04

4. thitung =x-xSDn= 160-146,6615,86= 13,346,4516 = 2,07

5. thitung =x-xSDn= 146-146,6615,86= 0,666,4516 = 0,11

6. thitung =x-xSDn= 164-146,6615,86= 17,346,4516 = 2,68

Seluruh t hitung yang diperoleh dari ke-5 perlakuan < t tabel , berarti semua data ini bisa diterima.

Menghitung kesadahan total sebenarnya :

Kesadahan total rata-rata (x)= 146,66 mg/liter

Standar deviasi                      = 15,8

Kesadahan total sebenarnya µ = x ± t (1-1/2α dk)

Kesadahan total sebenarnya µ= x ± t (1-1/2α dk) ᵡ SDn

Kesadahan total sebenarnya µ = 146,66 ᵡ 15,86

Kesadahan total sebenarnya µ= ( 146,66 -15,8 mg/liter ) < µ < 146,66 + 15,8 mg/liter)

Lampiran 13. Data Hasil Perhitungan Kesadahan yang diperoleh dengan cara yang sama pada air sumur lainnya

| Sampel |  |  |  | Kesadahan total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Volume sampel (ml) |  | Volume Na-EDTA (ml) |  |  |  |  |  | Normalitas Na-EDTA (N) |  |  | Kesadahan Total sebagai CaCO3 (mg/l) |  |  |  |  |
| Air minum Dalam kemasan |  | 50,00 |  | 6 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 120 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 150 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 140 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 160 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,3 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 146 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,2 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 164 |  |  |  |  |
| Kesadahan total rata-rata = 146,66 mg/liter Standar deviasi = 15,8 Kesadahan total sebenarnya = 146,66 ± 26,2 mg/liter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Air sumur 1 |  | 50,00 |  |  | 8,2 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  | 164 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9,1 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  | 182 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7,5 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| Kesadahan total rata-rata = 169,33 mg/liter Standar deviasi = 13,3 Kesadahan total sebenarnya = 169,33± 0,72 mg/liter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Air sumur 2 |  | 50,00 |  |  |  |  | 9 |  | 0,01 |  |  |  |  |  | 180 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9,2 |  | 0,01 |  |  |  |  |  | 184 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  | 0,01 |  |  |  |  |  | 182 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9,8 |  | 0,01 |  |  |  |  |  | 196 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 0,01 |  |  |  |  |  | 160 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9,2 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  | 184 |  |  |
| Kesadahan total rata-rata = 181 mg/liter Standar deviasi = 2,23 Kesadahan total sebenarnya = 181 ±3,67mg/liter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Air sumur 3 CC | 50,00 |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 170 |  |
|  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 150 |  |
|  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 180 |  |
|  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 184 |  |
|  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 196 |  |
|  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 186 |  |
| Kesadahan total rata-rata = 176,66 mg/liter Standar deviasi = 217 Kesadahan total sebenarnya = 176,66 ± 3,57 mg/liter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Air sumur 4 |  | 50,00 |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  | 180 |
|  |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  | 184 |
|  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  | 182 |
|  |  |  |  | 9,8 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  | 196 |
|  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  | 180 |
|  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  | 170 |
| Kesadahan total rata-rata = 182 mg/liter Standar deviasi = 8,39 Kesadahan total sebenarnya = 182 ± 13,8 mg/liter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lampiran 14.  Indeks MPN dan batas kepercayaan 95% menggunakan tabung 3 :  3 : 3

| Jumlah Tabung Yang Positif |  |  | APN per gram atau Per mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 : 10 | 1 : 100 | 1 : 1000 |  |
| 0 | 0 | 0 | ˂ 3 |
| 0 | 1 | 0 | 3+ |
| 1 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 1 | 7+ |
| 1 | 1 | 0 | 7 |
| 1 | 2 | 0 | 11 + |
| 2 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 0 | 1 | 14 + |
| 2 | 1 | 0 | 15 |
| 2 | 1 | 1 | 20 + |
| 2 | 2 | 0 | 21 |
| 3 | 0 | 0 | 23 |
| 3 | 0 | 1 | 39 |
| 3 | 1 | 0 | 43 |
| 3 | 1 | 1 | 75 |
| 3 | 2 | 0 | 93 |
| 3 | 2 | 1 | 150 |
| 3 | 2 | 2 | 210+ |
| 3 | 3 | 0 | 240 |
| 3 | 3 | 1 | 460 |
| 3 | 3 | 2 | 1100 |
| 3 | 3 | 3 | ˃1100 |

# Lampiran 15. Ttabel

# Lampiran 16. Syarat air minum sesuai SNI 01-3553-2006

| No | Parameter | Satuan | Air sumur | Air sumur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bau | - | Tidak berbau | Tidak berbau |
| 2 | Rasa | - | Tidak berasa | Tidak berasa |
| 3 | Warna | Unit Pt-Co | Maks. 5 | Maks. 5 |
| 4 | Kekeruhan | Ntu | Maks. 3 | Maks. 3 |
| 5 | Ph | - | 6,0 – 8,5 | 5,0 – 7,5 |
| 6 | Zat Organik | mg/l | Maks. 10 | - |
| 7 | Nitrat (NO3) | mg/l | Maks. 45 | - |
| 8 | Nitrit (NO2) | mg/l | Maks. 3 | - |
| 9 | Ammonium (NH4) | mg/l | Maks. 0,15 | - |
| 10 | Sulfat (SO4) | mg/l | Maks. 200 | - |
| 11 | Klorida (Cl) | mg/l | Maks. 250 | - |
| 12 | Flourida (F) | mg/l | Maks. 1 | - |
| 13 | Sianida (Sn) | mg/l | Maks. 0,05 | - |
| 14 | Besi (Fe) | mg/l | Maks. 0,1 | - |
| 15 | Mangan (Mn) | mg/l | Maks. 0,4 | - |
| 16 | Klor Bebas (Cl2) | mg/l | Maks. 0,1 | - |
| 17 | Kromium (Cr) | mg/l | Maks. 0,005 | - |
| 18 | Barium (Ba) | mg/l | Maks. 0,7 | - |
| 19 | Boron (Br) | mg/l | Maks. 0,3 | - |
| 20 | Selenium (Se) | mg/l | Maks. 0,01 | - |
| 21 | Timbal (Pb) | mg/l | Maks. 0,05 | Maks. 0,05 |
| 22 | Tembaga (Cu) | mg/l | Maks. 0,5 | Maks. 0,5 |
| 23 | Kadmium (Cd) | mg/l | Maks. 0,03 | Maks. 0,03 |
| 24 | Raksa (Hg) | mg/l | Maks. 0,001 | Maks. 0,01 |
| 25 | Perak (Ag) | mg/l | - | Maks. 0,025 |
| 26 | Kobalt (Co) | mg/l | - | Maks. 0,01 |
| 27 | Bakteri E. Colli | APM/100 mL | < 2 | < 2 |

Lampiran 16 (lanjutan)

| No | Parameter | Satuan | Kadar Maksimum | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Fisika |  |  |  |
| 1 | Bau | - | - | Tak Berbau |
| 2 | TDS | mg/l | 1,000 |  |
| 3 | Kekeruhan | NTU | 5 |  |
| 4 | Rasa | - | - |  |
| 5 | Suhu | oC |  | Tak Berasa |
| 6 | Warna | Skala TCU | 15 |  |
| B | Kimia Organik |  |  |  |
| 1 | Air Raksa | Ppm | 0,001 |  |
| 2 | Alumunium | Ppm | 0,2 |  |
| 3 | Arsen | Ppm | 0,05 |  |
| 4 | Barium | Ppm | 1,0 |  |
| 5 | Besi | Ppm | 0,3 |  |
| 6 | Flourine | Ppm | 0,5 |  |
| 7 | Cadmium | Ppm | 0,005 |  |
| 8 | Kesadahan | Ppm | 500 |  |
| 9 | Klorida | Ppm | 250 |  |
| 10 | Kromium Valensi 6 | Ppm | 0,05 |  |
| 11 | Mangan | Ppm | 0,1 |  |
| 12 | Natrium | Ppm | 200 |  |
| 13 | Perak | Ppm | 0,05 |  |
| 14 | pH | Ppm | 6,5 – 8,5 |  |
| 15 | Selenium | Ppm | 0,01 | Batas Max dan Min |
| 16 | Seng | Ppm | 5 |  |
| 17 | Sianida | Ppm | 0,1 |  |
| 18 | Sulfat | Ppm | 400 |  |
| 19 | Silfide sebagai H2S | Ppm | 0,005 |  |
| 20 | Tembaga | Ppm | 1,0 |  |
| 21 | Timbal | Ppm | 0,05 |  |
| C | Kimia Organik |  |  |  |
| 1 | Aldrin dan diedldrin | Ppm | 0,0007 |  |
| 2 | Benzena | Ppm | 0,01 |  |
| 3 | Benzo (a) Pyrene | Ppm | 0,00001 |  |
| 4 | Chlordane (total isomer) | Ppm | 0,0003 |  |

Lampiran 16 (lanjutan)

| No | Parameter | Satuan | Kadar Maksimum | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Chlordane | Ppm | 0,03 |  |
| 6 | 2,4–D | Ppm | 0,10 |  |
| 7 | DDT | Ppm | 0,03 |  |
| 8 | Detergen | Ppm | 0,5 |  |
| 9 | 1,2 – Dichloroethane | Ppm | 0,0003 |  |

Lampiran 17. Peta lokasi penelitian