Lampiran 1. Perhitungan konsentrasi larutan standar

- Konsentrasi larutan standar 2 mcg/mL dipipet 1mL

V1 x N1 = V2 x N2

V1 x 100 mcg/mL = 50 mL . 2 mcg/mL

V1  =  100

100

= 1 mL.

- Konsentrasi larutan standar 3 mcg/mL dipipet 1,5 mL

V1 x N1 = V2 x N2

V1 x 100 mcg/mL = 50 mL . 3 mcg/mL

V1  =  150

100

= 1,5 mL.

- Konsetrasi larutan standar 4 mcg/mL dipipet 2 mL

V1 x N1 = V2 x N2

V1 x 100 mcg/mL = 50 . 4 mcg/mL

V1  =  200

100

= 2 mL.

- Konsentrasi larutan standar 6 mcg/mL dipipet 3 mL

V1 x N1 = V2 x N2

V1 x 100 mcg/mL = 50 mL . 6 mcg/mL

V1  =  300

100

= 3 mL.

- Konsentrasi larutan standar 7 mcg/mL dipipet 3,5 mL

V1 x N1 = V2 x N2

V1 x 100 mcg/mL = 50 mL . 7 mcg/L

V1  =  350

100

= 3,5 mL.

Kemudian disaring melalui corong kedalam erlenmayer

Ditimbang sebanyak 1 gram

Dimasukkan kedalam erlemayerlalu ditambahkan 150 mL aquadest panas

Ditambahkan 1,5 gram  caco3

Dimasukkan ke corong pisah

Diekstraksi sebanyak 3 kali dengan penambahan kloroform 25mL setiap ekstraksi

Diuapkan dirotary evaporator

Endapan diencerkan dengan 100mL aquadest panas

Sampel kopi arabika dan kopi robusta

Larutan kopi

Terbentuk 2 lapisan

Larutan Uji

Atas :Lapisan endapan putih kecoklatan : lapisan larutan hitam

Diambil 5mL di adkan aquadest panas 50mL

Lampiran 2. Bagan Alir Larutan Uji

Lampiran 3. Pembuatan kurva kalibrasi larutan kafein

50 mg kafein

LIB I

50 mL

Dipipet 5mL dimasukkan kedalam labu ukur 50 mL

Dari LIB II disiapkan 5 labu ukur yang berukuran 50 mL dan setiap labu dipipet 1mL,1,5mL, 2mL, 3mL dan 3,5 mL dalam konsetrasi 2, 3, 4, 6 dan 7 µg/mL.

LIB II

50 mL

1mL      1,5mL    2mL  3mL     3,5mL

50 mL	    	      50 mL	       50 mL	       50 mL	             50 mL

C = 2 µg/mL	 C = 3 µg/mL	   C= 4 µg/mL       C=6 µg/mL   C = 7µg/mL

Lampiran 4. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum Kafein

50 mg kafein

Tambahkan aquadest panas  (C = 1000 μg/mL)

LIB I 50 mL

Dipipet 5 mL dan dimasukkan dalam labu ukur 50 mL

5 ml µg/gram  ml

(Rhodamin B0

Tambahkan aquadest panas (C = 100 μg/mL)

LIB II 50 mL

3 mL

(Rhodamin B0

50 mL

C = 6 µg/mL

λ

Lampiran 5. Pengukuran Kurva Kalibrasi Kafein

| NO | Kosentrasi (mcg/mL) | Absorbansi (Y) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 2,000 | 0,166 |
| 3 | 3,000 | 0,246 |
| 4 | 4,000 | 0,324 |
| 5 | 6,000 | 0,477 |
| 6 | 7,000 | 0,553 |

Lampiran 6. Persamaan regresi dan koefisien korelasi

| NO | Kosentrasi (X) | Absorbansi (Y) | XY | X2 | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 2,000 | 0,166 | 0,332 | 4,000 | 0,27556 |
| 3 | 3,000 | 0,246 | 0,738 | 9,000 | 0,060516 |
| 4 | 4,000 | 0,324 | 1,296 | 16,000 | 0,104976 |
| 5 | 6,000 | 0,477 | 2,862 | 36,000 | 0,227529 |
| 6 | 7,000 | 0,553 | 3,871 | 49,000 | 0,305809 |
|  | ∑X=22 | ∑Y=1,766 | ∑XY=9,099 | ∑X2= 114 | ∑Y2=0,726386 |
|  | = 3,66666 | =0,294333333 | ∑=1,5165 |  |  |

y=ax+b

a = (ℇXY) – (ℇX) (ℇY)/n

n (ℇX2) – (ℇX)2/n

= (9,099) (22) – (1,766)/6

(114) – (22)2/6

= 9,099 –  6,4753

114 – 80,666666667

=  2 ,6237

33,333333333

= 0,07871

b=y -ax

= 0,2943 – 0,07871 (3,66666)

= 0,2943 – 0,28860286028086

= 0,0056971914

Lampiran 6. (Lanjutan)

Maka persamaan regresi

y=ax+b

y=0,07871x+0,00569

Untuk mencari persamaan regresi linier digunakan persamaan y=ax+b

r = (ℇXY) – (ℇX) (ℇY)/n

ℇx2-(ℇx)2/n.(ℇy2)-((ℇy)2/n

=   (9,099)-(22) (1,766)/6

114-222/6. (0,726386)-(1,766)2/6

=   (9,099) – 6,475

114-80,666(0,726386-0,5197)

=           2,6237

33,334(0,2066)

=      2,6237

6,8868

=   2,6237

2,6242

= 0,99999.

Lampiran 7. Penentuan Kadar Kopi Dalam Sampel Arabika

| No | Sampel kopi | Berat (g) | Absorbansi (Y) | Volume labu (mL) | FP | Kadar yang diperoleh (mg/gr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arabika 1 | 1,0289 | 0,302 | 100 | 10 | 3,659 |
| 2 | Arabika 2 | 1,0285 | 0,303 | 100 | 10 | 3,673 |
| 3 | Arabika 3 | 1,0270 | 0,300 | 100 | 10 | 3,639 |
| 4 | Arabika 4 | 1,0275 | 0,305 | 100 | 10 | 3,700 |
| 5 | Arabika 5 | 1,0280 | 0,302 | 100 | 10 | 3,622 |
| 6 | Arabika 6 | 1,0285 | 0,308 | 100 | 10 | 3,734 |

Lampiran 8. Perhitungan Kafein dalam sampel Kopi (Arabika_1)

Berat sampel yang ditimbang	=1,0289 gram

Serapan (y)	=0,302

Persamaan regresi 	y=0,07871x+0,00569

Kadar Kafein ( X )	0,302=0,0787x+0,00569

X=0,302- 0,005690,07871

X=3,76457  µg/mL

Rumus Perhitungan Kadar Kafein

K=X×V×FpBs

K=3,76457 µg/mL×100 mLx 101,0289 gram

K=3658,82981  μg/gram

K =  3,659 mg/gram.

Keterangan :

K  : Kadar Kafein dalam Sampel (µg/gram)

X  : Konsentrasi Kafein  (µg/mL)

V  : Volume Sampel (ml)

Fp : Faktor Pengenceran

Bs : Berat Sampel (gram)

Lampiran 9. Perhitungan Kadar kafein pada Sampel Kopi ( Arabika_2)

Berat sampel yang ditimbang	=1,0285 gram

Serapan (y)	=0,303

Persamaan regresi 	y=0,07871x+0,00569

Kadar Kafein ( X )	0,303=0,07871x+0,00569

X= 0,303- 0,005690,07871

X=3,77728  µg/mL

Rumus Perhitungan Kadar Kafein

K=X×V×FpBs

K=3,77728 µg/mL×100 mLx101,0285 gram

K=3.672,61059  μg/gram

K = 3,673 mg/gram.

Keterangan :

K  : Kadar Kafein dalam Sampel (µg/gram)

X  : Konsentrasi Kafein (µg/mL)

V  : Volume Sampel (mL)

Fp : Faktor Pengenceran

Bs : Berat Sampel (gram)

Lampiran 10 . Perhitungan Kadar Kafein pada Sampel Kopi ( Arabika_3 )

Berat sampel yang ditimbang	=1,02770 gram

Serapan (y)	=0,300

Persamaan regresi 	y=0,07871x+0,00569

Kadar Kafein ( X )	0,300=0,07871x+0,00569

X=0,300- 0,005690,07871

X=3,73916  µg/mL

Rumus Perhitungan Kadar Kafein

K=X×V×FpBs

K=3,73916 µg/mL×100 mLx101,02770 gram

K=3.638,81482  μg/gram

K = 3,639 mg/gram.

Keterangan :

K  : Kadar Kafein dalam Sampel (µg/gram)

X  : Konsentrasi Kafein (µg/mL)

V  : Volume Sampel (mL)

Fp : Faktor Pengenceran

Bs : Berat Sampel (gram)

Lampiran 11. Perhitungan Kadar Kafein pada Sampel Kopi ( Arabika_4 )

Berat sampel yang ditimbang	=1,0275 gram

Serapan (y)	=0,305

Persamaan regresi 	y=0,07871x+0,00569

Kadar Kafein ( X )	0,305=0,07871x+0,00569

X= 0,305- 0,005690,07871

X=3,80269  µg/mL

Rumus Perhitungan Kadar Kafein

K=X×V×FpBs

K=3,80269 µg/mL×100 mLx101,0275 gram

K=3.700,91484  μg/gram

K = 3,700 mg/gram.

Keterangan :

K  : Kadar Kafein dalam Sampel (µg/gram)

X  : Konsentrasi Kafein (µg/mL)

V  : Volume Sampel (mL)

Fp : Faktor Pengenceran

Bs : Berat Sampel (gram)

Lampiran 12. Perhitungan Kadar Kafein pada Sampel Kopi ( Arabika_5 )

Berat sampel yang ditimbang	=1,0280 gram

Serapan (y)	=0,302

Persamaan regresi 	y=0,07871x+0,00569

Kadar Kafein ( X )	0,302=0,07871x+0,00569

X= 0,302- 0,005690,07871

X=3,76457  µg/mL

Rumus Perhitungan Kadar Kafein

K=X×V×FpBs

K=3,76457 µg/mL×100 mLx101,0280 gram

K=3.662,033073  μg/gram

K = 3,622 mg/ gram.

Keterangan :

K  : Kadar Kafein dalam Sampel (µg/gram)

X  : Konsentrasi Kafein (µg/mL)

V  : Volume Sampel (mL)

Fp : Faktor Pengenceran

Bs : Berat Sampel (gram)

Lampiran 13. Perhitungan Kadar Kafein pada Sampel Kopi ( Arabika_6 )

Berat sampel yang ditimbang	=1,0285 gram

Serapan (y)	=0,308

Persamaan regresi 	y=0,07871x+0,00569

Kadar Kafein ( X )	0,308=0,0871x+0,00569

X= 0,308- 0,005690,07871

X=3,84080  µg/mL

Rumus Perhitungan Kadar Kafein

K=X×V×FpBs

K=3,84080 µg/mL×100 mLx 101,0285 gram

K=3.734,37044  μg/gram

K = 3,734 mg/gram.

Keterangan :

K  : Kadar Kafein dalam Sampel (µg/gram)

X  : Konsentrasi Kafein (µg/mL)

V  : Volume Sampel (mL)

Fp : Faktor Pengenceran

Bs : Berat Sampel (gram)

Lampiran 14. Analisa Data Statistik untuk Menghitung Kafein dalam Sampel (Arabika)

| No. | Kadar (X) (mg/gram) |  | (X-X) | (X-X)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3,659 |  | 0,01216 | 0,00014 |
| 2. | 3,673 |  | 0,00184 | 0,00000 |
| 3. | 3,639 | 0,03216 |  | 0,00103 |
| 4. | 3,700 |  | 0,02884 | 0,00083 |
| 5. | 3,622 |  | 0,04916 | 0,00241 |
| 6. | 3,734 |  | 0,06284 | 0,00394 |
|  | ∑x =22,027 |  |  | ∑(X-X)2 = 0,008351 |
|  | X=3,67116 |  |  |  |

SD= ∑(X-X)2n-1

SD=0,0083515=0,04086

Pada interval kepercayaan 99% dengan nilai α = 0,01 maka, ttabel = α2  (0,012) = 0,005 dan dk = 5 maka, diperoleh nilai ttabel yaitu 4,0321. Data diterima jika thitung < ttabel.

thitung =X-XSD/n

thitungdata 1 =  0,012160,01668  =  0,72901

thitungdata 2 =   0,001840,01668  = 0,11031

thitungdata 3 =   0,032160,01668   = 1,92805

thitungdata 4 =  0,028840,01668  = 1,72901

thitungdata 5 =   0,049160,01668  = 2,94724

thitungdata 6 =  0,062840,01668   = 3,76738

Lampiran 14. (Lanjutan)

Semua data diterima maka :

Kadar Kafein (mg/gram) = X ± t (α2,dk×SD/n)

= 3,67116± ( 4,0321 × 37,56959)

= 3,67116 ± 0,06725 mg/gr.

Lampiran 15. Penentuan Kadar Kopi Dalam Sampel Robusta

| No | Sampel kopi | Berat (g) | Absorbansi (Y) | Volume labu (mL) | FP | Kadar yang diperoleh (mg/gr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Robusta 1 | 1,0288 | 0,371 | 100 | 10 | 4,511 |
| 2 | Robusta 2 | 1,0284 | 0,369 | 100 | 10 | 4,488 |
| 3 | Robusta 3 | 1,0282 | 0,365 | 100 | 10 | 4,438 |
| 4 | Robusta 4 | 1,0278 | 0,360 | 100 | 10 | 4,379 |
| 5 | Robusta 5 | 1,0279 | 0,357 | 100 | 10 | 4,342 |
| 6 | Robusta 6 | 1,0282 | 0,360 | 100 | 10 | 4,378 |

Lampiran 16. Perhitungan Kadar kafein pada Sampel Kopi (Robusta_1)

Berat sampel yang ditimbang	=1,0288 gram

Serapan (y)	=0,371

Persamaan regresi 	y=0,07871x+0,00569

Kadar Kafein ( X )	0,371=0,07871x+0,00569

X= 0,371- 0,005690,07871

X=4,64121  µg/mL

Rumus Perhitungan Kadar Kafein

K=X×V×FpBs

K=4,64121 µg/mL×100 mLx101,0288 gram

K=4.511,28849  μg/gram

K = 4,511 mg/gram.

Keterangan :

K  : Kadar Kafein dalam Sampel (µg/gram)

X  : Konsentrasi Kafein (µg/mL)

V  : Volume Sampel (mL)

Fp : Faktor Pengenceran

Bs : Berat Sampel (gram)

Lampiran 17. Perhitungan Kadar Kafein pada Sampel Kopi ( Robusta_2 )

Berat sampel yang ditimbang	=1,0284 gram

Serapan (y)	=0,369

Persamaan regresi 	y=0,07871x+0,00569

Kadar Kafein ( X )	0,369=0,07871x+0,00569

X= 0,369- 0,005690,07871

X=4,64121  µg/mL

Rumus Perhitungan Kadar Kafein

K=X×V×FpBs

K=4,64121 µg/mL×100 mLx101,0284 gram

K=4.488,33138  μg/gram

K = 4,488 mg/gram.

Keterangan :

K  : Kadar Kafein dalam Sampel (µg/gram)

X  : Konsentrasi Kafein (µg/mL)

V  : Volume Sampel (mL)

Fp : Faktor Pengenceran

Bs : Berat Sampel (gram)

Lampiran 18. Perhitungan Kadar Kafein pada Sampel Kopi ( Robusta_3 )

Berat sampel yang ditimbang	=1,0284 gram

Serapan (y)	=0,365

Persamaan regresi 	y=0,07871x+0,00569

Kadar Kafein ( X )	0,365=0,07871x+0,00569

X=0,365- 0,005690,07871

X=4,56498  µg/mL

Rumus Perhitungan Kadar Kafein

K=X×V×FpBs

K=4,56498 µg/mL×100 mLx101,0284 gram

K=4.438,91481  μg/gram

K = 4,438 mg/gram.

Keterangan :

K  : Kadar Kafein dalam Sampel (µg/gram)

X  : Konsentrasi Kafein (µg/mL)

V  : Volume Sampel (mL)

Fp : Faktor Pengenceran

Bs : Berat Sampel (gram)

Lampiran 19. Perhitungan Kadar Kafein pada Sampel Kopi ( Robusta_4 )

Berat sampel yang ditimbang	=1,0278 gram

Serapan (y)	=0,360

Persamaan regresi 	y=0,07871x+0,00569

Kadar Kafein ( X )	0,360=0,07871x+0,00569

X= 0,360- 0,005690,07871

X=4,50146  µg/mL

Rumus Perhitungan Kadar Kafein

K=X×V×FpBs

K=4,50146 µg/mL×100 mLx101,0278 gram

K=4.379,70422  μg/gram

K = 4,379 mg/gram.

Keterangan :

K  : Kadar Kafein dalam Sampel (µg/gram)

X  : Konsentrasi Kafein (µg/mL)

V  : Volume Sampel (mL)

Fp : Faktor Pengenceran

Bs : Berat Sampel (gram)

Lampiran 20. Perhitungan Kadar Kafein pada Sampel Kopi ( Robusta_5 )

Berat sampel yang ditimbang	=1,0279 gram

Serapan (y)	=0,357

Persamaan regresi 	y=0,07871x-0,00569

Kadar Kafein ( X )	0,357=0,07871x-0,00569

X= 0,357 + 0,005690,07871

X=4,46334  µg/mL

Rumus Perhitungan Kadar Kafein

K=X×V×FpBs

K=4,46334 µg/mL×100 mLx101,0279 gram

K=4.342,19282  μg/gram

K = 4,342 mg/gram.

Keterangan :

K  : Kadar Kafein dalam Sampel (µg/gram)

X  : Konsentrasi Kafein (µg/mL)

V  : Volume Sampel (mL)

Fp : Faktor Pengenceran

Bs : Berat Sampel (gram)

Lampiran 21. Perhitungan Kadar Kafein pada Sampel Kopi ( Robusta_6 )

Berat sampel yang ditimbang	=1,0282 gram

Serapan (y)	=0,360

Persamaan regresi 	y=0,07871x-0,00569

Kadar Kafein ( X )	0,360=0,07871x-0,00569

X=0,360 + 0,005690,07871

X=4,50146 µg/mL

Rumus Perhitungan Kadar Kafein

K=X×V×FpBs

K=4,50146 µg/mL×100 mLx101,0282 gram

K=4.378,00038  μg/gram

K = 4,378 mg/gram.

Keterangan :

K  : Kadar Kafein dalam Sampel (µg/gram)

X  : Konsentrasi Kafein (µg/mL)

V  : Volume Sampel (mL)

Fp : Faktor Pengenceran

Bs : Berat Sampel (gram)

Lampiran 22. Analisa Data Statistik untuk Menghitung Kadar Kafein

Dalam Sampel Kopi (Robusta)

| No. | Kadar (X) (mg/gram) | (X-X) | (X-X)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4,511 | 0,08834 | 0,00780 |
| 2. | 4,488 | 0,06534 | 0,00426 |
| 3. | 4,438 | 0,01534 | 0,00235 |
| 4. | 4,379 | 0,04366 | 0,00190 |
| 5. | 4,342 | 0,08066 | 0,00650 |
| 6. | 4,378 | 0,04466 | 0,00199 |
|  | ∑x = 26,536 |  | ∑(X-X)2 = 0,04595 |
|  | X=4,42266 |  |  |

SD=∑(X-X)2n-1

SD=0,045955=0,09586

Pada interval kepercayaan 99% dengan nilai α = 0,01 maka, ttabel = α2  (0,012) = 0,005 dan dk = 5 maka, diperoleh nilai ttabel yaitu 4,0321. Data diterima jika thitung < ttabel.

thitung =X-XSD/n

thitungdata 1 =    0,088340,03913     =  2,13135

thitungdata 2 =    0,065340,03913     =  1,66981

thitungdata 3 =     0,043660,03913    =  0,39202

thitungdata 4 =    0,043660,03913     =  1,11576

thitungdata 5 =     0,080660,03913       =  2,06133

thitungdata 6 =    0,044660,03913         =  1,14132

Lampiran 22. (Lanjutan)

Semua data diterima maka :

Kadar Kafein (mg/gram) = X ± t (∝2,dk×SD/n)

= 4,42266 ± ( 4,0321× 0,03913)

= 4,42266 ± 0,15777  mg/gram.

Lampiran 23. Penentuan Batas Deteksi dan Batas Kuantitatif ( LOD & LOQ )

| No. | Konsentrasi (µg/mL) (X) | Absorbansi (Y) | Yi (µg/mL) | (Y-Yi) (µg/mL) | (Y-Yi)2 (µg/mL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,000 | 0,000 | 0,00569 | 0,00569 | 0,00003237 |
| 2. | 2,000 | 0,166 | 0,16311 | 0,00289 | 0,0000083 |
| 3. | 3,000 | 0,246 | 0,24182 | 0,00418 | 0,0000174 |
| 4. | 4,000 | 0,324 | 0,32053 | 0,00347 | 0,0000120 |
| 5. | 6,000 | 0,477 | 0,47795 | 0,00095 | 0,0000009 |
| 6. | 7,000 | 0,553 | 0,55666 | 0,00366 | 0,0000134 |
|  | ∑X= 22 |  |  |  | ∑= 0,0000735 |

Persamaan Regresi : y = 0,07871 x +  0,00569

y = 0,07871x + 0,00569

y1 = 0,07871 (0,000) + 0,00569 = 0,00569

y2 = 0,07871(2,000) + 0,00569 = 0,16311

y3 = 0,07871 (3,000) + 0,00569 = 0,24182

y4 = 0,07871 (4,000) + 0,00569 = 0,32053

y5 = 0,07871 (6,000) + 0,00569 = 0,47795

y6 = 0,07871 (7,000) + 0,00569 = 0,55666

Sy/x=∑(Y-Yi)2n-2

=0,00007356-2

=0,00428719022 µg/mL.

Lampiran 23. (Lanjutan)

Batas Deteksi (LOD) =3 x Sy/xSlope(a)=3×0,004287190220,07871=0,16340 µg/ml.

Batas Kuantitatif (LOQ) =10 xSy/xSlope (a)=10×0,004287190220,07871=0,54468 µg/ml.

Kesimpulan : Metode spektrofotmetri sinar UV yang digunakan dan perlakuan                  pengukuran yang dilakukan sangat baik karena perolehan konsentrasi kafein hasil pengukuran pada penetapan kadar kafein didalam seluruh sampel yang diuji seluruhnya berada diatas harga LOQ.

Lampiran 24. Data Spektrofotometri

Lampiran 24. (Lanjutan)

Lampiran 24. (Lanjutan)

Lampiran 24. (Lanjutan)

25. Lampiran Dokumentasi.

Bubuk Kopi				 Penimbangan Kopi

Pelarutan Kopi				Pengenceran Kopi

Lampiran 25. (Lanjutan)

Baku pembanding			 Penimbangan Kafein

Penimbangan CaCO3				 Kalibrasi Kafein

Lampiran 26. Tabel Data Distribusi