Lampiran 1. Sampel air sumur bor dan sumur gali

Sumur bor

Sumur gali

Lampiran 2. Bagan kerja penentuan kesadahan total

50 ml sampel air sumur gali atau sumur bor di dalam labu Erlenmeyer

Ditambahkan 1 ml NaOH 4N sampai pH 10 dan ditambahkan 5 ml buffer salmaniak

Sampel air sumur gali atau sumur bor yang telah di buffer pH 10

Ditambahkan indikator eriokrom

menghasilkan warna merah anggur

Larutan berwarna merah anggur

Dititrasi dengan larutan Na-EDTA 0,01M

Larutan berwarna biru

Dicatat volume titrasi

Dihitung kesadahan total

Diperoleh data

Lampiran 3. Perhitungan pembakuan larutan Na-EDTA

1. Pembuatan Larutan Na-EDTA 0,01 M

BM Na-EDTA  = 372, 24

Molaritas (M) = Bobot Na₂EDTA (g)BM Na₂EDTA (gmol)

0,01 M  =Bobot Na₂EDTA (g)372,24 g/mol

Bobot Na-EDTA yang ditimbang = 0,01 x 372,24 = 3.7224 g

Ditimbang 3.7224 g Na-EDTA dilarutkan dengan akuades sampai 1 liter

2. Pembuatan Larutan Zink sulfat 0,01 M

BM ZnSO4 7H,0 =287,54

Molaritas (M) =   Bobot Zink Sulfat (g)BM Zink Sulfat (gmol)

Dibuat sebanyak 100 ml

0,01 M=Bobot Zink Sulfat (g)287,54×100 ml1000 ml

Bobot yang ditimbang = 0,01 M x 287.54 g/mol x100 ml1000 ml =0,2875g

Ditimbang 0,2875g Zink sulfat dilarutkan dengan akuades  sampai 100 ml

Molaritas Zink sulfat=0,2875 g287,54x1000 ml100 ml =0,0100 M

3. Pembakuan Larutan Na-EDTA

Rumus perhitungan: V1x M1 = V2 x M2

Molaritas ZnSO4 = 0.0100 M

Volume ZnSO4 = 10,00 ml

Volume Na- - EDTA:

VI = 10,30 ml ; V2 = 10,35 ml ; V3 = 10,30 ml

Volume. rata-rata Na-EDTA= 10,32 ml

Molaritas Na- EDTA  =10,00 x 0,0100 M10,32= 0,0097 M

Lampiran 4. Contoh perhitungan kesadahan di dalam sampel

Diambil contoh dari sumur gali 2, diperoleh data sebagai berikut :

| No. | Volume Sampel (ml) | Normalitas Na EDTA (N) | Volume Na EDTA pada titrasi total (ml) | Volume Na EDTA pada titrasi partial (ml) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 50 | 0,0097 | 9,15 | 6,50 |
| 2. | 50 | 0,0097 | 9,20 | 6,30 |
| 3. | 50 | 0,0097 | 9,15 | 6,30 |
| 4. | 50 | 0,0097 | 9,20 | 6,40 |
| 5. | 50 | 0,0097 | 9,30 | 6,50 |
| 6. | 50 | 0,0097 | 9,20 | 6,50 |

- Kesadahan total=Volume Na-EDTA x N.Na-EDTA x 100 x 1000 Volume sampel (ml)

1. = 9,15x 0,0097x 100x 100050 =177,51 mg/liter

2.= 9,20 x 0,0097x 100x 100050 =178,48 mg/liter
3. = 9,15 x 0,0097x 100x 100050 =177,51 mg/liter

4. = 9,20 x 0,0097x 100x 100050 =178,48 mg/liter

5. = 9,30 x 0,0097x 100x 100050 =180,42 mg/liter

6. = 9,20 x 0,0097x 100x 100050 =178,48 mg/liter

- Kesadahan Partial (Kalsium) = Volume Na-EDTA x N.Na-EDTA x 40 x 1000Volume sampel (ml)

1.=6,50 x 0,0097x 40 x 100050 =50,44 mg/liter

2.=6,30 x 0,0097x 40 x 100050 =48,89 mg/liter

3.=6,30 x 0,0097x 40 x 100050 =48,89 mg/liter

4.= 6,40 x 0,0097x 40 x 100050 =49,66 mg/liter

5.= 6,50 x 0,0097x 40 x 100050 =50,44 mg/liter

6.= 6,50 x 0,0097x 40 x 100050 =50,44 mg/liter

- Kesadahan Partial (Magnesium)

Vol. Na-EDTA(titrasi total-titrasi partial kalsium)xN.Na-EDTA x 24 x 1000Volume sampel (ml)

1. = (9,15-6,50) x 0,0097x 24 x 100050 =12,34 mg/liter

2.= (9,20-6,30) x 0,0097x 24 x 100050 =13,50 mg/liter

3.= (9,15-6,30) x 0,0097x 24 x 100050 =13,27 mg/liter

4.= (9,20-6,40) x 0,0097x 24 x 100050 =13,04 mg/liter

5.= (9,30-6,50) x 0,0097x 24 x 100050 =13,04 mg/liter

6.= (9,20-6,50) x 0,0097x 24 x 100050 =12,57 mg/liter

Dengan cara yang sama dihitung untuk sampel lainnya, data dan hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6

Lampiran 5.Contoh 	perhitungan standar deviasi kesadahan

Sebagai contoh diambil data dari sampel air sumur gali 2

| No. | Kesadahan total (mg/liter) (×) | (X-X) | (X-X)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 177,51 | -0,8083 | 0,6534 |
| 2. | 178,48 | 0,1617 | 0,0261 |
| 3. | 177,51 | -0,8083 | 0,6534 |
| 4. | 178,48 | 0,1617 | 0,0261 |
| 5. | 179,45 | 1,1317 | 1,2807 |
| 6. | 178,48 | 0,1617 | 0,0261 |
| N = 6 | ∑ X = 1070,91 x=178,32 | ∑(X-X)2 = 2,6659 |  |

St.deviasi (SD) =Σ(Χ-X)2n-1=2,66595= 0,73

Dasar penolakan data adalah apabila t hitung > t tabel dengan tingkat kepercayaan 99,99%, α = 0,01 : n=6, dk = 5 dan t tabel = 4,032

1. thitung =x-xSDn= 177,51-178,320,736= 0,80830,2982= 2,71

2. thitung =x-xSDn= 178,48-178,320,736= 0,16170,2982= 0,54

3. thitung =x-xSDn= 177,51-178,320,736= 0,80830,2982= 2,71

4. thitung =x-xSDn= 178,48-178,320,736= 0,16170,2982= 0,54

5. thitung =x-xSDn= 178,45-178,320,736= 1,13170,2982= 3,80

6. thitung =x-xSDn= 178,48-178,320,736= 0,16170,2982= 0,54

Seluruh t hitung yang diperoleh dari ke-6 perlakuan < t tabel , berarti semua data ini bisa diterima.

Menghitung kesadahan total sebenarnya :

Kesadahan total rata-rata (x)= 178,48 mg/liter

Standar deviasi                      = 1,06

Kesadahan total sebenarnya = x ± t (1-1/2α dk) ᵡ SDn

Kesadahan total sebenarnya = x ± t (1-1/2α dk) ᵡ 1,066

Kesadahan total sebenarnya = 178,48 ± 4,032 ᵡ 1,062,449

Kesadahan total sebenarnya = ( 126,48 ± 1,05) mg/liter

Dengan cara yang sama dihitung untuk sampel lainnya, data dan hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6

Lampiran 6. Data hasil perhitungan kesadahan dari sampel air

| Sampel |  | Volume Sampel (ml) |  | Kesadahan Total |  |  |  |  |  | Kesadahan Partial Kalsium |  |  | Partial Sebagai Magnesium (mg/l) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Volume Na-EDTA (ml) |  | Normalitas Na-EDTA (N) |  | Kesadahan Total Sebagai CaCO3 (mg/l) |  | Volume Na-EDTA (ml) |  | Partial Sebagai Kalsium (mg/l) |  |  |
| Sumur gali 1 |  | 50,00 |  | 26,65 |  | 0,0097 |  | 517,01 |  | 21,50 |  | 166,84 | 23,98 |  |
|  |  |  |  | 26,60 |  | 0,0097 |  | 516,04 |  | 22,00 |  | 170,72 | 21,42 |  |
|  |  |  |  | 26,55 |  | 0,0097 |  | 515,07 |  | 21,50 |  | 166,84 | 23,51 |  |
|  |  |  |  | 26,50 |  | 0,0097 |  | 514,10 |  | 22,00 |  | 170,72 | 20,95 |  |
|  |  |  |  | 26,55 |  | 0,0097 |  | 515,07 |  | 21,50 |  | 166,84 | 23,51 |  |
|  |  |  |  | 26,65 |  | 0,0097 |  | 517,01 |  | 21,50 |  | 166,84 | 23,98 |  |
|  |  | Kesadahan total rata-rata = 515,72 mg/liter Standar deviasi = 1,17 Kesadahan total sebenarnya = 515,72mg/liter ±1,93 Kesadahan kalsium rata-rata = 168,13mg/liter Standar deviasi = 2,00 Kesadahan kalsium sebenarnya = 168,13 mg/liter ±3,30 Kesadahan magnesium rata-rata = 22,89mg/liter Standar deviasi = 1,35 Kesadahan magnesium sebenarnya = 22,89mg/liter ±2,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sumur gali 2 |  | 50,00 |  | 9,15 |  | 0,0097 |  | 177,51 |  | 6,50 |  | 50,44 | 12,34 |  |
|  |  |  |  | 9,20 |  | 0,0097 |  | 178,48 |  | 6,30 |  | 48,89 | 13,50 |  |
|  |  |  |  | 9,15 |  | 0,0097 |  | 177,51 |  | 6,30 |  | 48,89 | 13,27 |  |
|  |  |  |  | 9,20 |  | 0,0097 |  | 178,48 |  | 6,40 |  | 49,66 | 13,04 |  |
|  |  |  |  | 9,30 |  | 0,0097 |  | 180,42 |  | 6,50 |  | 50,44 | 13,04 |  |
|  |  |  |  | 9,20 |  | 0,0097 |  | 178,48 |  | 6,50 |  | 50,44 | 12,57 |  |
|  |  | Kesadahan total rata-rata = 178,32 mg/liter Standar deviasi = 0,73 Kesadahan total sebenarnya = 178,32 ± 1,20 mg/liter Kesadahan kalsium rata-rata = 49,79 mg/liter Standar deviasi = 0,76 Kesadahan kalsium sebenarnya = 49,79 ± 1,26 mg/liter Kesadahan magnesium rata-rata = 12,92 mg/liter Standar deviasi = 0,44 Kesadahan magnesium sebenarnya = 12,92 ± 0,72 mg/liter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sumur gali 3 | 50,00 |  | 11,65 |  | 0,0097 |  | 153,26 |  | 3,30 |  | 25,61 |  |  | 21,42 |
|  |  |  | 11,70 |  | 0,0097 |  | 151,32 |  | 3,00 |  | 23,28 |  |  | 22,35 |
|  |  |  | 11,55 |  | 0,0097 |  | 149,38 |  | 3,00 |  | 23,28 |  |  | 21,88 |
|  |  |  | 11,60 |  | 0,0097 |  | 153,26 |  | 3,30 |  | 25,61 |  |  | 21,42 |
|  |  |  | 11,65 |  | 0,0097 |  | 153,26 |  | 3,20 |  | 24,83 |  |  | 21,88 |
|  |  |  | 11,70 |  | 0,0097 |  | 151,32 |  | 3,10 |  | 24,06 |  |  | 21,88 |
| Kesadahan total rata-rata = 151,97 mg/liter Standar deviasi = 1,58 Kesadahan total sebenarnya = 151,97 ± 2,61 mg/liter Kesadahan kalsium rata-rata = 24,44 mg/liter Standar deviasi = 0,63 Kesadahan kalsium sebenarnya = 24,44 ± 1,76 mg/liter Kesadahan magnesium rata-rata = 21,81 mg/liter Standar deviasi = 0,35 Kesadahan magnesium sebenarnya = 21,81 ± 0,58 mg/liter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lampiran 6. Data hasil perhitungan kesadahan dari sampel air (sambungan)

| Sumur gali 4 | 50,00 | 9,15 | 0,0097 |  | 82,45 |  | 3,50 | 27,16 |  | 3,49 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9,20 | 0,0097 |  | 83,42 |  | 3,50 | 27,16 |  | 3,72 |  |
|  |  | 9,15 | 0,0097 |  | 81,48 |  | 3,70 | 28,71 |  | 2,33 |  |
|  |  | 9,20 | 0,0097 |  | 83,42 |  | 3,60 | 27,94 |  | 3,26 |  |
|  |  | 9,30 | 0,0097 |  | 80,51 |  | 3,70 | 28,71 |  | 2,10 |  |
|  |  | 9,20 | 0,0097 |  | 81,48 |  | 3,60 | 27,94 |  | 2,79 |  |
|  | Kesadahan total rata-rata = 82,13 mg/liter Standar deviasi = 1,17 Kesadahan total sebenarnya = 82,13 ± 1,93 mg/liter Kesadahan kalsium rata-rata = 27,94 mg/liter Standar deviasi = 0,69 Kesadahan kalsium sebenarnya = 27,94 ± 1,14 mg/liter Kesadahan magnesium rata-rata = 2,95 mg/liter Standar deviasi = 0,65 Kesadahan magnesium sebenarnya = 2,95 ± 0,89 mg/liter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sumur gali 5 | 50,00 | 11,65 | 0,0097 | 162,96 |  | 4,00 |  |  | 31,04 |  | 20,49 |
|  |  | 11,70 | 0,0097 | 161,99 |  | 3,80 |  |  | 29,49 |  | 21,18 |
|  |  | 11,55 | 0,0097 | 162,96 |  | 3,90 |  |  | 30,26 |  | 20,95 |
|  |  | 11,60 | 0,0097 | 164,90 |  | 4,00 |  |  | 31,04 |  | 20,95 |
|  |  | 11,65 | 0,0097 | 164,90 |  | 3,80 |  |  | 29,49 |  | 21,88 |
|  |  | 11,70 | 0,0097 | 162,96 |  | 3,90 |  |  | 30,26 |  | 20,95 |
|  | Kesadahan total rata-rata = 163,45 mg/liter Standar deviasi = 1,19 Kesadahan total sebenarnya = 163,45 ± 1,96 mg/liter Kesadahan kalsium rata-rata = 36,26 mg/liter Standar deviasi = 0,69 Kesadahan kalsium sebenarnya = 36,26 ± 1,14 mg/liter Kesadahan magnesium rata-rata = 21,07 mg/liter Standar deviasi = 0,46 Kesadahan magnesium sebenarnya = 21,07 ± 0,76 mg/liter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sumur bor 1 | 50,00 | 9,15 | 0,0097 | 77,60 |  | 3,50 |  |  | 27,16 |  | 2,33 |
|  |  | 9,20 | 0,0097 | 77,60 |  | 3,60 |  |  | 27,94 |  | 1,86 |
|  |  | 9,15 | 0,0097 | 81,48 |  | 3,40 |  |  | 26,38 |  | 3,72 |
|  |  | 9,20 | 0,0097 | 79,54 |  | 3,70 |  |  | 28,71 |  | 1,86 |
|  |  | 9,30 | 0,0097 | 81,48 |  | 3,50 |  |  | 27,16 |  | 3,26 |
|  |  | 9,20 | 0,0097 | 79,54 |  | 3,60 |  |  | 27,94 |  | 2,33 |
|  | Kesadahan total rata-rata = 76,54 mg/liter Standar deviasi = 1,74 Kesadahan total sebenarnya = 76,54 ± 2,86 mg/liter Kesadahan kalsium rata-rata = 27,55 mg/liter Standar deviasi = 0,81 Kesadahan kalsium sebenarnya = 27,55 ± 1,34 mg/liter Kesadahan magnesium rata-rata = 2,56 mg/liter Standar deviasi = 0,77 Kesadahan magnesium sebenarnya = 2,56 ± 0,96 mg/liter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lampiran 6. Data hasil perhitungan kesadahan dari sampel air (sambungan)

| Sumur bor 2 | 50,00 | 11,65 | 0,0097 | 112,52 | 4,70 | 36,47 | 5,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11,70 | 0,0097 | 116,40 | 4,60 | 35,70 | 6,52 |
|  |  | 11,55 | 0,0097 | 114,46 | 4,50 | 34,92 | 6,52 |
|  |  | 11,60 | 0,0097 | 112,52 | 4,60 | 35,70 | 5,59 |
|  |  | 11,65 | 0,0097 | 114,46 | 4,60 | 35,70 | 6,05 |
|  |  | 11,70 | 0,0097 | 114,46 | 4,70 | 36,47 | 5,59 |
|  | Kesadahan total rata-rata = 114,14 mg/liter Standar deviasi = 1,46 Kesadahan total sebenarnya = 114,14 ± 2,40 mg/liter Kesadahan kalsium rata-rata = 35,83 mg/liter Standar deviasi = 0,58 Kesadahan kalsium sebenarnya = 35,83 ± 0,96 mg/liter Kesadahan magnesium rata-rata = 5,90 mg/liter Standar deviasi = 0,56 Kesadahan magnesium sebenarnya = 5,90 ± 0,93 mg/liter |  |  |  |  |  |  |
| Sumur bor 3 | 50,00 | 9,15 | 0,0097 | 147,44 | 5,50 | 42,68 | 9,78 |
|  |  | 9,20 | 0,0097 | 147,44 | 5,60 | 43,46 | 9,31 |
|  |  | 9,15 | 0,0097 | 145,50 | 5,80 | 45,01 | 7,92 |
|  |  | 9,20 | 0,0097 | 147,44 | 5,70 | 44,23 | 8,85 |
|  |  | 9,30 | 0,0097 | 147,44 | 5,60 | 43,46 | 9,31 |
|  |  | 9,20 | 0,0097 | 145,50 | 5,60 | 43,46 | 8,85 |
| Kesadahan total rata-rata = 146,79 mg/liter Standar deviasi = 1,00 Kesadahan total sebenarnya = 146,79 ± 1,65 mg/liter Kesadahan kalsium rata-rata = 43,71 mg/liter Standar deviasi = 0,80 Kesadahan kalsium sebenarnya = 43,71 ± 1,32 mg/liter Kesadahan magnesium rata-rata = 9,00 mg/liter Standar deviasi = 0,64 Kesadahan magnesium sebenarnya = 9,00 ± 1,05 mg/liter |  |  |  |  |  |  |  |

| Sumur bor 4 | 50,00 | 11,65 | 0,0097 | 87,30 | 3,50 | 27,16 | 4,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11,70 | 0,0097 | 89,24 | 3,40 | 26,38 | 5,59 |
|  |  | 11,55 | 0,0097 | 87,30 | 3,50 | 27,16 | 4,66 |
|  |  | 11,60 | 0,0097 | 87,30 | 3,50 | 27,16 | 4,66 |
|  |  | 11,65 | 0,0097 | 89,24 | 3,60 | 27,94 | 4,66 |
|  |  | 11,70 | 0,0097 | 87,30 | 3,50 | 27,16 | 4,66 |
|  | Kesadahan total rata-rata = 87,95 mg/liter Standar deviasi = 1,00 Kesadahan total sebenarnya = 87,95 ± 1,65 mg/liter Kesadahan kalsium rata-rata = 27,16 mg/liter Standar deviasi = 0,49 Kesadahan kalsium sebenarnya = 27,16 ± 0,81 mg/liter Kesadahan magnesium rata-rata = 4,81 mg/liter Standar deviasi = 0,38 Kesadahan magnesium sebenarnya = 4,81 ± 0,63 mg/liter |  |  |  |  |  |  |

| Sumur bor 5 | 50,00 | 9,15 | 0,0097 | 69,84 | 2,60 | 20,18 | 4,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9,20 | 0,0097 | 71,78 | 2,60 | 20,18 | 5,12 |
|  |  | 9,15 | 0,0097 | 71,78 | 2,70 | 20,95 | 4,66 |
|  |  | 9,20 | 0,0097 | 69,84 | 2,80 | 21,73 | 3,72 |
|  |  | 9,30 | 0,0097 | 73,72 | 2,70 | 20,95 | 5,12 |
|  |  | 9,20 | 0,0097 | 71,78 | 2,70 | 20,95 | 4,66 |
|  | Kesadahan total rata-rata = 71,46 mg/liter Standar deviasi = 1,46 Kesadahan total sebenarnya = 71,46 ± 2,40 mg/liter Kesadahan kalsium rata-rata = 20,82 mg/liter Standar deviasi = 0,58 Kesadahan kalsium sebenarnya = 20,82 ± 0,96 mg/liter Kesadahan magnesium rata-rata = 4,66 mg/liter Standar deviasi = 0,51 Kesadahan magnesium sebenarnya = 4,66 ± 0,84 mg/liter |  |  |  |  |  |  |

Lampiran 7. Data distribusi t

Lampiran 8. Persyaratan kualitas air minum PERMENKES no. 492 tahun 2010

Lampiran 9. SK PERMENKES no.492 tahun 2010

Lampiran 9. SK PERMENKES no.492 tahun 2010 (sambungan)

Lampiran 9. SK PERMENKES no.492 tahun 2010 (sambungan)

Lampiran 9. SK PERMENKES no.492 tahun 2010 (sambungan)

Lampiran 9. SK PERMENKES no.492 tahun 2010 (sambungan)

Lampiran 9. SK PERMENKES no.492 tahun 2010 (sambungan)

Lampiran 9. SK PERMENKES no.492 tahun 2010 (sambungan)

Lampiran 9. SK PERMENKES no.492 tahun 2010 (sambungan)

Lampiran 9. SK PERMENKES no.492 tahun 2010 (sambungan)