# LAMPIRAN

Lampiran 1.	Gambar Sampel

Sampel kunyit tidak bermerek dan kunyit bermerek

Lampiran 1. Lanjutan

Spektrofotometer UV-Vis ( 1700 Shimadzu)

Larutan vitamin C BPFI

Larutan Kurva Kalibrasi

Lampiran 1. Lanjutan

Larutan kadar Kunyit tidak bermerek kiloan

Larutan kadar Kunyit bermerek desaku

Lampiran 2.	Determinasi Tumbuhan Kunyit

Lampiran 3.	Hasil Absorbansi Spektrofotometri

Kunyit tidak bermerek

Kunyit bermerek

Lampiran 4.	Sertifikat Bahan Baku Pembanding Vitamin C

Lampiran 5.	Surat Laboratorium MUI

Lampiran 6.	Penentuan Baku Vitamin C BPFI

Ditimbang 50 mg vitamin C

LIB I

Konsentrasi 500 µg/ml

Dimasukan ke dalam labu tentukur 100 ml Ditambah akuades sampai garis batas

Dipipet 5 ml pada LIB I

Dimasukan ke dalam labu tentukur 25 ml

LIB II

Konsentrasi 100 µg/ml

Ditambah akuades sampai garis batas

Lampiran 7.	Penentuan Panjang Gelombang Maksimun (λ)

LIB II

Konsentrasi 100 µg/ml

Dipipet 3 ml dimasukan ke dalam labu

tentukur 50 ml

Ditambah akuades sampai garis batas

Serapan λ maksimum

= 266,20 nm

Diukur serapannya pada λ 200 nm – 400 nm

Lampiran 8.	Penentuan Linieritas Kurva Kalibrasi

LIB II

Konsentrasi 100 µg/ml

Dipipet berturut-turut 0,1 ml, 0,2 ml, 0,3 ml, 0,4 ml, 0,5 ml

Dimasukan ke dalam labu tentukur 25 ml, ditambah akuades sampai garis batas. Ukur serapannya

Hasil serapannya

Lampiran 9.	Penetapan Kadar Vitamin C

Penetapan Kadar Vitamin C

Kunyit tidak bermerek

Kunyit bermerek

1.	Ditimbang 0,5 g kunyit bermerek desaku.

2.	Dimasukkan kedalam labu ukur 100 ml.

3.	Ditambahkan akuades sampai tanda batas, kemudian dihomogenkan.

4.	Disaring dengan kertas saring.

5.	Dipipet sebamyak 1 ml filtrat, dimasukkan ke dalam labu ukur 5 ml.

6.	Ditambahkan akuades hingga tanda batas.

1.	Ditimbang 0,5 g kunyit tidak bermerek kiloan.

2.	Dimasukkan kedalam labu ukur 100 ml.

3.	Ditambahkan akuades sampai tanda batas, kemudian dihomogenkan.

4.	Disaring dengan kertas saring.

5.	Dipipet sebamyak 1 ml filtrat, dimasukkan ke dalam labu ukur 5 ml.

6.	Ditambahkan akuades hingga tanda batas.

Diukur serapannya

Dihitung kadar vitamin c

Lampiran 10.	Perhitungan Persamaan Regresi dan Koefisien Korelasi Vitamin C

| NO | Konsentrasi (µ/ml) (X) | Serapan (Y) | XY | X2 | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2,0000 | 0,162 | 0,324 | 4 | 0,026 |
| 3 | 4,0000 | 0,308 | 1,232 | 16 | 0,095 |
| 4 | 6,0000 | 0,461 | 2,766 | 36 | 0,213 |
| 5 | 8,0000 | 0,627 | 5,016 | 64 | 0,393 |
| 6 | 10,0000 | 0,769 | 7,69 | 100 | 0,591 |
| ∑ | 30 | 2,327 | 17,028 | 220 | 1,318 |
|  | X = 5 | Y = 0,388 |  |  |  |

Y = aX + b

a = XY-(X) (Y)/nX2-(X)2/n

= 17,028 -30.(2,327)/6220 – (30)2/6

= 17,028 -  11,635/6220-150/6

= 5,39370  = 0,07704

b = Y - aX

= 0,388 – (0,07704).(5)

= 0,388 – 0,03852

= 0,0028

Maka persamaan regresi yang didapat : Y = 0,00704X + 0,0028

Lampiran 10. (Lanjutan)

Koefisien korelasi :

r = XY-(X)(Y)/nX2 –(X)2/nY2 –(Y)2/n

r = 17,028 -30.(2,327)/6220-(30)2/61,318-(2,327)2/6

r = 5,393700,416

r = 5,39329,12

r = 5,3935,396

r = 0,99944

Lampiran 11.	Perhitungan Kadar Vitamin C Pada Kunyit Tidak Bermerek

Bobot sampel yang ditimbang setara 0,5 g

sampel yang ditimbang 	=  0,5 g

Absorbansi       		= 0,234

Konsentrasi terukur (X) =

Y         = 0,07703X + 0,00277

0,234   = 0,07703X + 0,00277

X	= 0,234 -0,002770,07703

= 3,0018 µg/ml

Konsentrasi kunyit tidak bermerek kiloan dengan faktor pengenceran 6 kali.

Kadar =   C x V x Fp berat sampel	= 3,0018µgmlx 5ml x 50,5 g =15,009   mg/100 g

Lampiran 11.	(Lanjutan) Perhitungan Kadar Vitamin C Pada Kunyit Tidak Bermerek

Bobot sampel yang ditimbang setara 0,5 g

sampel yang ditimbang 	=  0,5 g

Absorbansi       		= 0,234

Konsentrasi terukur (X) =

Y         = 0,07703X + 0,00277

0,234   = 0,07703X + 0,00277

X	= 0,234 -0,002770,07703

= 3,0018 µg/ml

Konsentrasi kunyit tidak bermerek dengan faktor pengenceran 6 kali.

Kadar =   C x V x Fp berat sampel	= 3,0018µgmlx 5ml x 50,5 g =15,009  mg/100 g

Lampiran 11. (Lanjutan) Perhitungan Kadar Vitamin C Pada Kunyit Tidak Bermerek

Bobot sampel yang ditimbang setara 0,5 g

sampel yang ditimbang 	=  0,5 g

Absorbansi       		= 0,234

Konsentrasi terukur (X) =

Y         = 0,07703X + 0,00277

0,234   = 0,07703X + 0,00277

X	= 0,234 -0,002770,07703

= 3,0018 µg/ml

Konsentrasi kunyit tidak bermerek dengan faktor pengenceran 6 kali.

Kadar =   C x V x Fp berat sampel	= 3,0018µgmlx 5ml x 50,5 g =15,009   mg/100 g

Lampiran 11.	 (Lanjutan) Perhitungan Kadar Vitamin C Pada Kunyit Tidak Bermerek

Bobot sampel yang ditimbang setara 0,5 g

sampel yang ditimbang 	=  0,5 g

Absorbansi       		= 0,235

Konsentrasi terukur (X) =

Y         = 0,07703X + 0,00277

0,234   = 0,07703X + 0,00277

X	= 0,235 -0,002770,07703

= 3,0147 µg/ml

Konsentrasi kunyit tidak bermerek dengan faktor pengenceran 6 kali.

Kadar =   C x V x Fp berat sampel	= 3,0147µgmlx 5ml x 50,5 g =15,073 mg/100 g

Lampiran 11.	(Lanjutan) Perhitungan Kadar Vitamin C Pada Kunyit Tidak Bermerek

Bobot sampel yang ditimbang setara 0,5 g

sampel yang ditimbang 	=  0,5 g

Absorbansi       		= 0,235

Konsentrasi terukur (X) =

Y         = 0,07703X + 0,00277

0,234   = 0,07703X + 0,00277

X	= 0,235 -0,002770,07703

= 3,0147 µg/ml

Konsentrasi kunyit tidak bermerek dengan faktor pengenceran 6 kali.

Kadar =   C x V x Fp berat sampel	= 3,0147µgmlx 5ml x 50,5 g =15,073 mg/100 g

Lampiran 11.	(Lanjutan) Perhitungan Kadar Vitamin C Pada Kunyit Tidak Bermerek

Bobot sampel yang ditimbang setara 0,5 g

sampel yang ditimbang 	=  0,5 g

Absorbansi       		= 0,235

Konsentrasi terukur (X) =

Y         = 0,07703X + 0,00277

0,234   = 0,07703X + 0,00277

X	= 0,235 -0,002770,07703

= 3,0147 µg/ml

Konsentrasi kunyit tidak bermerek dengan faktor pengenceran 6 kali.

Kadar =   C x V x Fp berat sampel	= 3,0147µgmlx 5ml x 50,5 g =15,073 mg/100 g

Lampiran 12.	Perhitungan Kadar Vitamin C Pada Kunyit Bermerek

Bobot sampel yang ditimbang setara 0,5 g

sampel yang ditimbang 	=  0,5 g

Absorbansi       		= 0,276

Konsentrasi terukur (X) =

Y         = 0,07703X + 0,00277

0,234   = 0,07703X + 0,00277

X	= 0,276 -0,002770,07703

= 3,547 µg/ml

Konsentrasi kunyit bermerek dengan faktor pengenceran 6 kali.

Kadar =   C x V x Fp berat sampel	= 3,547 µgmlx 5ml x 50,5 g =17,735 mg/100 g

Lampiran 12.	(Lanjutan) Perhitungan Kadar Vitamin C Pada Kunyit Bermerek

Bobot sampel yang ditimbang setara 0,5 g

sampel yang ditimbang 	=  0,5 g

Absorbansi       		= 0,277

Konsentrasi terukur (X) =

Y         = 0,07703X + 0,00277

0,234   = 0,07703X + 0,00277

X	= 0,277 -0,002770,07703

= 3,560 µg/ml

Konsentrasi kunyit bermerek dengan faktor pengenceran 6 kali.

Kadar =   C x V x Fp berat sampel	= 3,560 µgmlx 5ml x 50,5 g =17,8 mg/100 g

Lampiran 12.	(Lanjutan) Perhitungan Kadar Vitamin C Pada Kunyit Bermerek

Bobot sampel yang ditimbang setara 0,5 g

sampel yang ditimbang 	=  0,5 g

Absorbansi       		= 0,277

Konsentrasi terukur (X) =

Y         = 0,07703X + 0,00277

0,234   = 0,07703X + 0,00277

X	= 0,277 -0,002770,07703

= 3,560 µg/ml

Konsentrasi kunyit bermerek dengan faktor pengenceran 6 kali.

Kadar =   C x V x Fp berat sampel	= 3,560 µgmlx 5ml x 50,5 g =17,8 mg/100 g

Lampiran 12.	(Lanjutan) Perhitungan Kadar Vitamin C Pada Kunyit Bermerek

Bobot sampel yang ditimbang setara 0,5 g

sampel yang ditimbang 	=  0,5 g

Absorbansi       		= 0,277

Konsentrasi terukur (X) =

Y         = 0,07703X + 0,00277

0,234   = 0,07703X + 0,00277

X	= 0,277 -0,002770,07703

= 3,560 µg/ml

Konsentrasi kunyit bermerek dengan faktor pengenceran 6 kali.

Kadar =   C x V x Fp berat sampel	= 3,560 µgmlx 5ml x 50,5 g =17,8 mg/100 g

Lampiran 12.	(Lanjutan) Perhitungan Kadar Vitamin C Pada Kunyit Bermerek Desaku

Bobot sampel yang ditimbang setara 0,5 g

sampel yang ditimbang 	=  0,5 g

Absorbansi       		= 0,277

Konsentrasi terukur (X) =

Y         = 0,07703X + 0,00277

0,234   = 0,07703X + 0,00277

X	= 0,277 -0,002770,07703

= 3,560 µg/ml

Konsentrasi kunyit bermerek dengan faktor pengenceran 6 kali.

Kadar =   C x V x Fp berat sampel	= 3,560 µgmlx 5ml x 50,5 g =17,8 mg/100 g

Lampiran 12.	(Lanjutan) Perhitungan Kadar Vitamin C Pada Kunyit Bermerek Desaku

Bobot sampel yang ditimbang setara 0,5 g

sampel yang ditimbang 	=  0,5 g

Absorbansi       		= 0,276

Konsentrasi terukur (X) =

Y         = 0,07703X + 0,00277

0,234   = 0,07703X + 0,00277

X	= 0,276 -0,002770,07703

= 3,547 µg/ml

Konsentrasi kunyit bermerek dengan faktor pengenceran 6 kali.

Kadar =   C x V x Fp berat sampel	= 3,547 µgmlx 5ml x 50,5 g =17,735 mg/100 g

Lampiran 12.	(Lanjutan) Perhitungan Kadar Vitamin C Pada Kunyit Bermerek

Bobot sampel yang ditimbang setara 0,5 g

sampel yang ditimbang 	=  0,5 g

Absorbansi       		= 0,276

Konsentrasi terukur (X) =

Y         = 0,07703X + 0,00277

0,234   = 0,07703X + 0,00277

X	= 0,276 -0,002770,07703

= 3,547 µg/ml

Konsentrasi kunyit bermerek dengan faktor pengenceran 6 kali.

Kadar =   C x V x Fp berat sampel	= 3,547 µgmlx 5ml x 50,5 g =17,735 mg/100 g

Lampiran 13.	Hasil Perhitungan Kadar Vitamin C

| Nama Sempel | Penimbangan (g) | Absorbansi (A) | Kadar (mg/100 g) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kunyit Tidak Bermerek | 0,5 | 0,234 | 15,009 |
|  | 0,5 | 0,234 | 15,009 |
|  | 0,5 | 0,234 | 15,009 |
|  | 0,5 | 0,235 | 15,073 |
|  | 0,5 | 0,235 | 15,073 |
|  | 0,5 | 0.235 | 15,073 |
| Kunyit Bermerek | 0,5 | 0,276 | 17,735 |
|  | 0,5 | 0,277 | 17,8 |
|  | 0,5 | 0,277 | 17,8 |
|  | 0,5 | 0,277 | 17,8 |
|  | 0,5 | 0,276 | 17,735 |
|  | 0,5 | 0,276 | 17,735 |

Lampiran 14.	Analisa Data Secara Statistik Untuk Menentukan Rentang Kadar Vitamin C Pada Kunyit Tidak Bermerek

| No. | Kadar (X) (µg/100g) | X- X | (X-X )2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15,009 | 0,032 | 0,001 |
| 2 | 15,009 | 0,032 | 0,001 |
| 3 | 15,009 | 0,032 | 0,001 |
| 4 | 15,073 | 0,032 | 0,001 |
| 5 | 15,073 | 0,032 | 0,001 |
| 6 | 15,073 | 0,032 | 0,001 |
|  | ∑x= 90,246 X= 15,041 |  | ∑(X-X)2 = 0,006 |

SD = (X-X)2n-1 = 0,0066-1 = 0,oo65 = 0,001 = 0,031 µg/100g

Dasar penolakan data adalah apabila ttabel≤thitung dengan tingkat kepercayaan 99% maka nilai α = 0,01; n = 6 (dk = 5), ttabel = 4,0321

thitung =X-XSD /n

- thitung 1 =  X-XSD /n = 0,0320,012 = 2,666

- thitung 2 =  X-XSD /n = 0,0320,012 = 2,666

- thitung 3 =  X-XSD /n = 0,0320,012 = 2,666

- thitung 4 =  X-XSD /n = 0,0320,012 = 2,666

- thitung 5 =  X-XSD /n = 0,0320,012 = 2,666

- thitung 6 =  X-XSD /n = 0,0320,012 = 2,666

Semua data dari keenam pengulangan diterima karena ttabel > thitung

µ = X ± tα/2 dkX (SDn)

= 15,041 ± 4,0321 x (0,0316)

= 15,041 ± 4,0321 x 0,012

= 15,041 ± 0,048 mg/100 g

Lampiran 15.	Analisa Data Secara Statistik Untuk Menentukan Rentang Kadar Vitamin C Pada Kunyit Bermerek

| No. | Kadar (X) (µg/100g) | X- X | (X-X )2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17,735 | 0,032 | 0,001 |
| 2 | 17,8 | 0,033 | 0,001 |
| 3 | 17,8 | 0,033 | 0,001 |
| 4 | 17,8 | 0,033 | 0,001 |
| 5 | 17,735 | 0,032 | 0,001 |
| 6 | 17,735 | 0,032 | 0,001 |
|  | ∑x= 106,605 X= 17,767 |  | ∑(X-X)2 = 0,006 |

SD = (X-X)2n-1 = 0,0066-1 = 0,oo65 = 0,001 = 0,031 µg/100g

Dasar penolakan data adalah apabila ttabel≤thitung dengan tingkat kepercayaan 99% maka nilai α = 0,01; n = 6 (dk = 5), ttabel = 4,0321

1.     thitung 1 =  X-XSD /n = 0,0320,012 = 2,666

2.     thitung 2 =  X-XSD /n = 0,0330,012 = 2,75

3.    thitung 3 =  X-XSD /n = 0,0330,012 = 2,75

4.     thitung 4 =  X-XSD /n = 0,0330,012 = 2,75

5.     thitung 5 =  X-XSD /n = 0,0320,012 = 2,666

6.     thitung 6 =  X-XSD /n = 0,0320,012 = 2,666

Semua data dari keenam pengulangan diterima karena ttabel > thitung

µ = X ± tα/2 dkX (SDn)

= 17,765 ± 4,0321 x (0,0316)

= 17,765 ± 4,0321 x 0,012

= 17,765 ± 0,048 mg/100 g

Lampiran 16.	 Perhitungan Konsentrasi Penentuan Panjang Gelombang Maksimum

A11  Vitamin C = 556

A = a x b x c

C = AAA1 X b1

C = 0,434556=7,8 µg/ml

C = 0,0007805 g/100ml

C = 780,5 µg/100ml

C = 7,805 µg/ml