Lampiran 1. Hasil Identifikasi Labu  Siam

Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Laboratorium

Lampiran 3. Sampel yang digunakan

Labu Siam Tua

Labu Siam Muda

Lampiran 4. Penimbangan Sampel

Daging Buah Labu Siam  Tua

Daging Buah Labu Siam Muda

Lampiran 5. Penyaringan Sampel

Penyaringan Buah Labu Siam Tua

Penyaringan Buah Labu Siam Muda

Lampiran 6. Larutan Sampel

Buah Labu Siam Tua yang Sudah ditambahkan Aqua Demineralisata

Buah Labu Siam Muda yang Sudah ditambahkan Aqua Demineralisata

Lampiran 7. Gambar Alat Yang Digunakan

Spektrofotometer Serapan Atom Shimadzu AA-6300

Lampiran 8. Bagan Alir Proses Destruksi Basah Buah Labu Siam Tua dan Muda

Buah Labu Siam Tua dan Muda

Daging buah labu siam dicuci dengan air mengalir

Ditiriskan sampai kering

Dirajang dan dihaluskan dengan blender

Sampel yang telah dihaluskan

Ditimbang Saksama sebanyak 25 gr di beaker glass

Ditambahkan HNO3 (P) sebanyak 10 ml dan didiamkan selama 30 menit

Diuapkan diatas hot plate sampai sampel berwarna bening, dibiarkan dingin

Hasil destruksi basah

Lampiran 9. Bagan Alir Pembuatan Larutan Sampel

Hasil Destruksi Basah

Ditambahkan HNO3 (P) sebanyak 10 ml

Dipindahkan ke dalam labu ukur sambil disaring dengan kertas saring Whatman No.42

Beaker glass dibilas 3 kali dengan 10 ml aqua demineralisata

Dicukupkan dengan aqua demineralisata sampai garis tanda

Larutan Sampel

Dilakukan pengujian kualitatif

Dilakukan pengujian kuantitatif dengan spektrofotometer serapan atom pada ( = 289,0 nm untuk natrium) , (  = 525 nm untuk mangan) dan (  = 248,3 nm untuk besi)

Dihitung kandungan mineral natrium, mangan dan besi

Hasil

Lampiran 10. Data Hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Standar Natrium, Mangan dan Besi

- Data Hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Baku Natrium

| No | Konsentrasi (µg/ml) (X) | Absorbansi (Y) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | 0,6000 | 0,0297 |
| 3 | 1,0000 | 0,0654 |
| 4 | 2,0000 | 0,1278 |
| 5 | 2,8000 | 0,1740 |
| 6 | 4,0000 | 0,2656 |

- Data Hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Baku Mangan

| No | Konsentrasi (µg/ml) (X) | Absorbansi (Y) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | 0,2000 | 0,0327 |
| 3 | 0,4000 | 0,0538 |
| 4 | 0,6000 | 0,0786 |
| 5 | 0,8000 | 0,1003 |
| 6 | 1,0000 | 0,1220 |

Lampiran 10. (lanjutan)

- Data Hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Baku Besi

| No | Konsentrasi (µg/ml) (X) | Absorbansi (Y) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | 1,6000 | 0,0542 |
| 3 | 3,2000 | 0,1310 |
| 4 | 4,6000 | 0,1973 |
| 5 | 6,4000 | 0,2529 |
| 6 | 8,0000 | 0,3066 |

Lampiran 11. Perhitungan Persamaan Garis Regresi Natrium

| No. | Konsentrasi (mg/l) (X) | Serapan (Y) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0,0000 | 0,0000 |
| 2. | 0,6000 | 0,0297 |
| 3. | 1,0000 | 0,0654 |
| 4. | 2,0000 | 0,1278 |
| 5. | 2,8000 | 0,1740 |
| 6. | 4,0000 | 0,2656 |

| No. | X | Y | XY | X2 | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2. | 0,6000 | 0,0297 | 0,01782 | 0,36 | 0,00088209 |
| 3. | 1,0000 | 0,0654 | 0,0654 | 1 | 0,00427716 |
| 4. | 2,0000 | 0,1278 | 0,2556 | 4 | 0,01633284 |
| 5. | 2,8000 | 0,1740 | 0,4872 | 7,84 | 0,030276 |
| 6. | 4,0000 | 0,2656 | 1,0624 | 16 | 0,07054336 |
|  | 10,4 X=1,7333 | 0,6625 Y= 0,1104 | 1,88842 | 29,2 | 0,12231145 |

Lampiran 11. (Lanjutan)

a 	= XY−XYnX2−X2n

= 1,88842−10,4(0,6625)629,2−10,426

= 0,066237132

Y= a X+ b

b  	= Y aX

= 0,110416666 – (0,066237132)(1,733333333)

= 0,004394362

Maka persamaan garis regresinya adalah: Y = 0,066237132+ 0,004394362

r=XY−XYn(X2−X)2n)(Y2−(Y)2n

= 1,88842−10,4(0,6625)629,2−10,4260,12231145−0,662526

= 0,74000,7411= 0,9985

Lampiran 12. Perhitungan Persamaan Garis Regresi Mangan

| No | Konsentrasi (µg/ml) (X) | Absorbansi (Y) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | 0,2000 | 0,0327 |
| 3 | 0,4000 | 0,0538 |
| 4 | 0,6000 | 0,0786 |
| 5 | 0,8000 | 0,1003 |
| 6 | 1,0000 | 0,1220 |

| No. | X | Y | XY | X2 | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2. | 0,2000 | 0,0327 | 0,0065 | 0,0400 | 0,001069 |
| 3. | 0,4000 | 0,0538 | 0,0215 | 0,1600 | 0,002894 |
| 4. | 0,6000 | 0,0786 | 0,0471 | 0,3600 | 0,006177 |
| 5. | 0,8000 | 0,1003 | 0,0802 | 0,6400 | 0,010060 |
| 6. | 1,0000 | 0,1220 | 0,1220 | 1,0000 | 0,014884 |
|  | 3,000 X= 0,5 | 0,3918 Y=0,0653 | 0,2773 | 2,2000 | 0,035084 |

Lampiran 12. (Lanjutan)

a 	= XY−XYnX2−X2n

= 0,2773−3,000(0,3918)62,2000−(3,000)26

= 0,116285714

Y= a X+ b

b  	= Y aX

= 0,0653 – (0,116285714)(0,5)

= 0,007157143

Maka persamaan garis regresinya adalah: Y = 0,116285714X + 0,007157143

r=XY−XYn(X2−X)2n)(Y2−(Y)2n

= 0,2773−3,000(0,3918)62,2000−3,000260,035084−0,391826

= 0,08140,0815= 0,9991

Lampiran 13. Perhitungan Persamaan Garis Regresi Besi

| No. | Konsentrasi (mg/l) (X) | Serapan (Y) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0,0000 | 0,0000 |
| 2. | 1,6000 | 0,0542 |
| 3. | 3,2000 | 0,1310 |
| 4. | 4,6000 | 0,1973 |
| 5. | 6,4000 | 0,2529 |
| 6. | 8,0000 | 0,3066 |

| No. | X | Y | XY | X2 | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2. | 1,6000 | 0,0542 | 0,08672 | 2,56 | 0,00293769 |
| 3. | 3,2000 | 0,1310 | 0,4192 | 10,24 | 0,017161 |
| 4. | 4,6000 | 0,1973 | 0,90758 | 21,16 | 0,03892729 |
| 5. | 6,4000 | 0,2529 | 1,61856 | 40,96 | 0,06395841 |
| 6. | 8,0000 | 0,3066 | 2,4528 | 64 | 0,09400356 |
|  | 23,8 X=3,9666 | 0,942 Y= 0,157 | 5,48486 | 138,92 | 0,2169879 |

Lampiran 13. (Lanjutan)

a 	= XY−XYnX2−X2n

= 5,48486−23,8(0,942)6138,92−23,826

= 0,039274973

Y= a X+ b

b  	= Y aX

= 0,157 – (0,039274973)(3,966666667)

= 0,001209274

Maka persamaan garis regresinya adalah: Y = 0,039274973X + 0,001209274

r=XY−XYn(X2−X)2n)(Y2−(Y)2n

= 5,48486−23,8(0,942)6138,92−23,8260,2169879−0,94226

= 1,74821,7537= 0,9970

Lampiran 14. Hasil Penetapan Kadar Mineral Besi dalam Buah Labu Siam Tua dan Muda

- Hasil Penetapan Kadar Mineral Natrium Tua

| No | Berat sampel (g) | Absorbansi (A) | Konsentrasi (µg/ml) | Kadar (mg/100g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25,2131 | 0,0253 | 0,3912 | 3,8789 |
| 2 | 25,2322 | 0,0274 | 0,4237 | 4,1980 |
| 3 | 25,2123 | 0,0260 | 0,4020 | 3,9816 |
| 4 | 25,2320 | 0,0230 | 0,3556 | 3,5233 |
| 5 | 25,2457 | 0,0236 | 0,3649 | 3,6134 |
| 6 | 25,2338 | 0,0253 | 0,3912 | 3,8757 |

- Hasil Penetapan Kadar Mineral Natrium Muda

| No | Berat sampel (g) | Absorbansi (A) | Konsentrasi (µg/ml) | Kadar (mg/100g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25,1337 | 0,2530 | 3,9121 | 6,2260 |
| 2 | 25,2238 | 0,2541 | 3,9291 | 6,2307 |
| 3 | 25,2769 | 0,2504 | 3,8719 | 6,1270 |
| 4 | 25,2767 | 0,2445 | 3,7806 | 6,9827 |
| 5 | 25,1338 | 0,2415 | 3,7342 | 6,9429 |
| 6 | 25,1336 | 0,2373 | 3,6693 | 6,8396 |

Lampiran 15. Hasil Penetapan Kadar Mineral Mangan dalam Buah Labu Siam Tua dan Muda

      - Hasil Penetapan Kadar Mineral  Mangan Tua

| No | Berat sampel (g) | Absorbansi (A) | Konsentrasi (µg/ml) | Kadar (mg/100g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25,2131 | 0,0451 | 0,3576 | 0,1418 |
| 2 | 25,2322 | 0,0467 | 0,3703 | 0,1467 |
| 3 | 25,2123 | 0,0450 | 0,3568 | 0,1415 |
| 4 | 25,2320 | 0,0465 | 0,3687 | 0,1461 |
| 5 | 25,2457 | 0,0483 | 0,3839 | 0,1517 |
| 6 | 25,2338 | 0,0485 | 0,3846 | 0,1524 |

2. Hasil Penetapan Kadar Mineral Mangan Muda

| No | Berat sampel (g) | Absorbansi (A) | Konsentrasi (µg/ml) | Kadar (mg/100g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25,1337 | 0,0230 | 0,1824 | 0,0725 |
| 2 | 25,2238 | 0,0278 | 0,2204 | 0,0873 |
| 3 | 25,2769 | 0,0246 | 0,1951 | 0,0771 |
| 4 | 25,2767 | 0,0267 | 0,2117 | 0,0837 |
| 5 | 25,1338 | 0,0268 | 0,2125 | 0,0845 |
| 6 | 25,1336 | 0,0222 | 0,1760 | 0,0700 |

Lampiran 16. Hasil Penetapan Kadar Mineral Besi dalam Buah Labu Siam Tua dan Muda

            - Hasil Penetapan Kadar Mineral Besi Tua

| No | Berat sampel (g) | Absorbansi (A) | Konsentrasi (µg/ml) | Kadar (mg/100g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25,2131 | 0,0362 | 0,9226 | 0,3659 |
| 2 | 25,2322 | 0,0274 | 0,6984 | 0,2767 |
| 3 | 25,2123 | 0,0301 | 0,7672 | 0,3042 |
| 4 | 25,2320 | 0,0331 | 0,8436 | 0,3343 |
| 5 | 25,2457 | 0,0261 | 0,6652 | 0,2634 |
| 6 | 25,2338 | 0,0256 | 0,6525 | 0,2585 |

            - Hasil Penetapan Kadar Mineral Besi Muda

| No | Berat sampel (g) | Absorbansi (A) | Konsentrasi (µg/ml) | Kadar (mg/100g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25,1337 | 0,0145 | 0,3696 | 0,1470 |
| 2 | 25,2238 | 0,0223 | 0,5684 | 0,2253 |
| 3 | 25,2769 | 0,0249 | 0,6346 | 0,2510 |
| 4 | 25,2767 | 0,0199 | 0,5072 | 0,2006 |
| 5 | 25,1338 | 0,0220 | 0,5607 | 0,2230 |
| 6 | 25,1336 | 0,0179 | 0,4562 | 0,1815 |

Lampiran 17. Contoh Perhitungan Kadar Natrium pada Labu Siam Tua dan Muda.

- Contoh Perhitungan Kadar Natrium Buah Labu Siam Tua

Berat sampel yang ditimbang  = 25,2322 g

Serapan (Y) 	= 0,0274

Persamaan Regresi: 	Y  = 0,064672 X + 0,00000

Konsentrasi (X)  =0,0274−0,000000,064672= 0,4236 µg/ml

Kadar Natrium (µg/g)=Konsentrasi (µg/ml) x Volume (ml) x Faktor  pengenceranBerat  sampel (g)			      = 0,4236µgml x 100ml x (25)25,2322g

= 41,9800µg/g

= 4,1980 mg/100g

2.   Contoh Perhitungan Kadar Natrium Buah Labu Siam Muda

Berat sampel yang ditimbang  = 25,1337 g

Serapan (Y) 	= 0,2530

Persamaan Regresi: 	Y  = 0,064672 X + 0,00000

Konsentrasi (X)  =0,2530−0,000000,064672= 3,9121 µg/ml

Kadar Natrium (µg/g)=Konsentrasi (µg/ml) x Volume (ml) x Faktor pengenceranBerat  sampel (g)			                 = 3,9121µgml x 100ml x (4)25,1337g

= 62,2606301µg/g

= 6,22606301 mg/100g

Lampiran 18. Contoh Perhitungan Kadar Mangan pada Labu Siam Tua dan Muda

1. Contoh Perhitungan Kadar Mangan Buah Labu Siam Tua

Berat sampel yang ditimbang  = 25,2131 g

Serapan (Y) 		      = 0,0451

Persamaan Regresi: 	Y   = 0,12612 X + 0,00000

Konsentrasi (X)  =0,0451−0,000000,12612= 0,3576 µg/ml

Kadar Mangan (µg/g)=Konsentrasi (µg/ml) x Volume (ml) x Faktor pengenceranBerat  sampel (g)	        = 0,3576µgml x 100ml x (1)25,2131g

= 1,4183 µg/g

= 0,1418 mg/100g

2. Contoh Perhitungan Kadar Mangan Buah Labu Siam Muda

Berat sampel yang ditimbang  	= 25,1337 g

Serapan (Y) 	= 0,1230

Persamaan Regresi: 	Y  = 0,12612 X + 0,00000

Konsentrasi (X) =0,0230−0,000000,12612= 0,1824 µg/ml

Kadar Mangan (µg/g)=Konsentrasi (µg/ml) x Volume (ml) x Faktor pengenceranBerat  sampel (g)

= 0,1824µgml x 100ml x (1)25,1337g

= 0,7257 µg/g

= 0,0757 mg/100g

Lampiran 19. Contoh Perhitungan Kadar Besi pada Labu Siam Tua dan Muda

1. Contoh Perhitungan Kadar Besi Buah Labu Siam Tua

Berat sampel yang ditimbang  = 25,2131 g

Serapan (Y) 	 = 0,0362

Persamaan Regresi: 	Y  = 0,039235 X + 0,00000

Konsentrasi (X)  =0,0362−0,000000,039235= 0,9226 µg/ml

Kadar Besi (µg/g)=Konsentrasi (µg/ml) x Volume (ml) x Faktor pengenceranBerat  sampel (g)

= 0,9226 µgml x 100ml x (1)25,2131g

= 3,6592 µg/g

= 0,3659 mg/100g

2. Contoh Perhitungan Kadar Besi Buah Labu Siam Muda

Berat sampel yang ditimbang  = 25,2769 g

Serapan (Y) 	= 0,0249

Persamaan Regresi: 	Y  = 0,039235 X + 0,00000

Konsentrasi (X)  =0,0249−0,000000,039235= 0,6346 µg/ml

Kadar Besi (µg/g)=Konsentrasi (µg/ml) x Volume (ml) x Faktor pengenceranBerat  sampel (g)

= 0,6346µgml x 100ml x (1)25,2769g

= 2,5105 µg/g

= 0,2510 mg/100g

Lampiran 20. Perhitungan Statistik Kadar Natrium Pada Labu Siam Tua dan Muda

1. Perhitungan Statistik Kadar Natrium dalam Labu Siam Tua

| No. | X (Kadar mg/100g ) | X – X | (X - X)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,8789 | 0,0438 | 0,00191844 |
| 2 | 4,1980 | 0,3629 | 0,13169641 |
| 3 | 3,9816 | 0,1465 | 0,02146225 |
| 4 | 3,5233 | -0,3118 | 0,09721924 |
| 5 | 3,6134 | -0,2217 | 0.04915089 |
| 6 | 3,8757 | 0,0406 | 0.00164836 |
|  | ∑X = 23,0109 X = 3,8351 |  | ∑(X - X)2 = 0,30309559 |

SD	=

= 0,303095596−1

= 0,246209

Pada interval kepercayaan 99% dengan nilai α = 0,01, dk = 5 diperoleh nilai

t tabel = α/2 = 0,005 dk = 5 adalah 4,0321.

Data diterima jika t hitung< t tabel.

t hitung	= |Xi − X|SDn

t hitung 1 = |0,0438|0,2462096 = 0,4357

Lampiran 20. (Lanjutan)

t hitung 2 =  |0,3629|0,2462096 = 3,6102

Lampiran 20. (Lanjutan)

t hitung 3 = |0,1465|0,2462096 = 1,4574

t hitung 4 = |0,3118|0,2462096 = 3,1019

t hitung 5 =  |0,2217|0,2462096  =  2,2055

t hitung 6 = |0,0406|0,2462096 =  0,4039

Dari hasil perhitungan di atas didapat semua t hitung < t tabel, maka semua data tersebut diterima.

Kadar Natrium dalam Buah Labu Siam Tua:

µ =  X ± (t (α/2, dk) x SD / n  )

= 3,8351 ±  (4,0321 x 0,2462096 )

= 3,8351 ± (4,0321 x 0,100518)

= (3,8351 ± 0,4052) mg/100g

Kadar Natrium dalam buah Labu Siam Tua sebenarnya terletak antara

(3,4299 - 4, 2403) mg/100g

Lampiran 20. (Lanjutan)

2. Perhitungan Statistik Kadar Natrium dalam Labu Siam Muda

| No. | X (Kadar mg/100g ) | X – X | (X - X)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,2260 | 0,1679 | 0,0219041 |
| 2 | 6,2307 | 0,1726 | 0,02979076 |
| 3 | 6,1270 | 0,0689 | 0,00474721 |
| 4 | 5,9827 | -0,0754 | 0,00568516 |
| 5 | 5,9429 | -0,1152 | 0,01327104 |
| 6 | 5,8396 | -0,2185 | 0.04774225 |
|  | ∑X = 36,3489 X = 6,0581 |  | ∑(X - X)2 = 0,12942683 |

SD	=

= 0,12946−1

= 0,1608

Pada interval kepercayaan 99% dengan nilai α = 0,01, dk = 5 diperoleh nilai

t tabel = α/2 = 0,005 dk = 5 adalah 4,0321.

Data diterima jika t hitung< t tabel.

t hitung	= |Xi − X|SDn

t hitung 1 = |0,1679|0,16086 = 2,5561

t hitung 2 =  |0,1726|0,16086 = 2,6276

Lampiran 20. (Lanjutan)

t hitung 3 = |0,0689|0,16086 = 1,0489

t hitung 4 = |0,0754|0,16086 = 1,1479

t hitung 5 =  |0,1152|0,16086 = 1,7538

t hitung 6 = |0,2185|0,16086  =  3,3264

Dari hasil perhitungan di atas didapat semua t hitung < t tabel, maka semua data tersebut diterima.

Kadar Natrium dalam Buah Labu Siam Muda:

µ =  X ± (t (α/2, dk) x SD / n  )

= 6,0581 ±  (4,0321 x 0,16086 )

= 6,0581 ± (4,0321 x 0,0656)

= (6,0581 ± 0,2648) mg/100g

Kadar Natrium dalam buah Labu Siam Muda sebenarnya terletak antara

(5,7933 -6,3229) mg/100g

Lampiran 21. Perhitungan Statistik Kadar Mangan Pada Labu Siam Tua dan Muda

1. Perhitungan Statistik Kadar Mangan dalam Labu Siam Tua

| No. | X (Kadar mg/100g ) | X – X | (X - X)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,14183 | -0,00489 | 0,000023912 |
| 2 | 0,14675 | 0,00003 | 0,0000000009 |
| 3 | 0,14151 | -0,00521 | 0,000027144 |
| 4 | 0,14612 | -0,00060 | 0,00000036 |
| 5 | 0,15170 | 0,00498 | 0,0000248 |
| 6 | 0,15241 | 0,00569 | 0,000032376 |
|  | ∑X = 0,88032 X = 0,14672 |  | ∑(X - X)2 = 0,0001085929 |

SD	=

= 0,00016−1

= 0,0046

Pada interval kepercayaan 99% dengan nilai α = 0,01, dk = 5 diperoleh nilai

t tabel = α/2 = 0,005 dk = 5 adalah 4,0321.

Data diterima jika t hitung< t tabel.

t hitung	= |Xi − X|SDn

t hitung 1 = |0,00489|0,0046606 = 2,5709

t hitung 2 =  |0,00003|0,0046606 = 0,0157

Lampiran 21. (Lanjutan)

t hitung 3 = |0,00521|0,0046606  = 2,7392

t hitung 4 = |0,00060|0,0046606 = 0,3154

t hitung 5 =  |0,00498|0,0046606 = 2,6188

t hitung 6 = |0,0056|0,0046606  =  2,9915

Dari hasil perhitungan di atas didapat semua t hitung < t tabel, maka semua data tersebut diterima.

Kadar Mangan dalam Buah Labu Siam Tua:

µ =  X ± (t (α/2, dk) x SD / n  )

= 0,14672 ±  (4,0321 x 0,0046606 )

= 0,14672 ± (4,0321 x 0,001902)

= (0,14672± 0,0076) mg/100g

Kadar Mangan dalam buah Labu Siam Tua sebenarnya terletak antara

(0,13912 – 0,15432) mg/100g

Lampiran 21. (Lanjutan)

2. Perhitungan Statistik Kadar Mangan dalam Labu Siam Muda

| No. | X (Kadar mg/100g ) | X – X | (X - X)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0725 | -0,0066 | 0,00004356 |
| 2 | 0,0873 | 0,0082 | 0,00006724 |
| 3 | 0,0771 | -0,0020 | 0,000004 |
| 4 | 0,0837 | 0,0046 | 0,00002116 |
| 5 | 0,0845 | 0,0054 | 0,00002916 |
| 6 | 0,0700 | -0,0091 | 0,00008281 |
|  | ∑X = 0,4751 X = 0,0791 |  | ∑(X - X)2 = 0,00024793 |

SD	=

= 0,00026−1

= 0,0070

Pada interval kepercayaan 99% dengan nilai α = 0,01, dk = 5 diperoleh nilai

t tabel = α/2 = 0,005 dk = 5 adalah 4,0321.

Data diterima jika t hitung< t tabel.

t hitung	= |Xi − X|SDn

t hitung 1 = |0,0066|0,00706 = 0,2964

t hitung 2 =  |0,0082|0,00706 = 2,8531

Lampiran 21. (Lanjutan)

t hitung 3 = |0,0020|0,00706  = 0,6958

t hitung 4 = |0,0046|0,00706 = 1,6005

t hitung 5 =  |0,0054|0,00706 = 1,8789

t hitung 6 = |0,0091|0,00706  =  3,1663

Dari hasil perhitungan di atas didapat semua t hitung < t tabel, maka semua data  tersebut diterima.

Kadar Mangan dalam Buah Labu Siam Muda:

µ =  X ± (t (α/2, dk) x SD / n  )

= 0,0791 ±  (4,0321 x 0,00706 )

= 0,0791 ± (4,0321 x 0,0028)

= (0,0791± 0,0115) mg/100g

Kadar Mangan dalam buah Labu Siam Muda sebenarnya terletak antara

(0,0676 – 0,0906) mg/100g

Lampiran 22. Perhitungan Statistik Kadar Besi Pada Labu Siam Tua dan Muda

1. Perhitungan Statistik Kadar Besi dalam Labu Siam Tua

| No. | X (Kadar mg/100g ) | X – X | (X - X)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,3659 | 0,0654 | 0,00427716 |
| 2 | 0,2767 | -0,0238 | 0,00056644 |
| 3 | 0,3042 | 0,0037 | 0,00001369 |
| 4 | 0,3343 | 0,0338 | 0,00114244 |
| 5 | 0,2634 | -0,0371 | 0,00137641 |
| 6 | 0,2585 | -0,042 | 0,001764 |
|  | ∑X = 1,803 X = 0,3005 |  | ∑(X - X)2 = 0,00914014 |

SD	=

= 0,00916−1

= 0,0427

Pada interval kepercayaan 99% dengan nilai α = 0,01, dk = 5 diperoleh nilai

t tabel = α/2 = 0,005 dk = 5 adalah 4,0321.

Data diterima jika t hitung< t tabel.

t hitung	= |Xi − X|SDn

t hitung 1 = |0,0654|0,04276 = 3,7467

t hitung 2 =  |0,0238|0,04276 = 1,3634

Lampiran 22. (Lanjutan)

t hitung 3 = |0,0037|0,04276 = 3,7467

t hitung 4 = |0,0338|0,04276 = 1,9364

t hitung 5 =  |0,0371|0,04276=  2,1254

t hitung 6 = |0,042|0,04276 =  2,4061

Dari hasil perhitungan di atas didapat semua t hitung < t tabel, maka semua data tersebut diterima.

Kadar Besi dalam Buah Labu Siam Tua:

µ =  X ± (t (α/2, dk) x SD / n )

= 0,3005 ±  (4,0321 x 0,04276)

= 0,3005 ± (4,0321 x 0,0174)

= (0,3005 ± 0,0703) mg/100g

Kadar Besi dalam buah Labu Siam Tua sebenarnya terletak antara

( 0,2302 – 0,3708) mg/100g

Lampiran 22. (Lanjutan)

2. Perhitungan Statistik Kadar Besi dalam Labu Siam Muda

| No. | X (Kadar mg/100g ) | X – X | (X - X)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1470 | -0,0577 | 0,00332929 |
| 2 | 0,2253 | 0,0206 | 0,00042436 |
| 3 | 0,2510 | 0,0463 | 0,00214369 |
| 4 | 0,2006 | -0,0041 | 0,00001681 |
| 5 | 0,2230 | 0,0183 | 0,00033489 |
| 6 | 0,1815 | -0,0232 | 0,00053824 |
|  | ∑X = 1,2284 X = 0,2047 |  | ∑(X - X)2 = 0,00678728 |

SD	=

= 0,00676−1

= 0,0368

Pada interval kepercayaan 99% dengan nilai α = 0,01, dk = 5 diperoleh nilai

t tabel = α/2 = 0,005 dk = 5 adalah 4,0321.

Data diterima jika t hitung< t tabel.

t hitung	= |Xi − X|SDn

t hitung 1 = |0,0577|0,03686 = 3,8361

t hitung 2 =  |0,0206|0,03686 = 1,3695

Lampiran 22. (Lanjutan)

t hitung 3 = |0,0463|0,03686  = 3,0782

t hitung 4 = |0,0041|0,03686 = 0,2725

t hitung 5 =  |0,0183|0,03686 = 1,2166

t hitung 6 = |0,0232|0,03686  =  1,5424

Dari hasil perhitungan di atas didapat semua t hitung < t tabel, maka semua data tersebut diterima.

Kadar Besi dalam Buah Labu Siam Muda:

µ =  X ± (t (α/2, dk) x SD / n  )

= 0,2047 ±  (4,0321 x 0,03686 )

= 0,2047 ± (4,0321 x 0,0150)

= (0,2047± 0,0606) mg/100g

Kadar Besi dalam buah Labu Siam Muda sebenarnya terletak antara

( 0,1441 – 0,2653) mg/100g

Lampiran 23. Perhitungan Batas Deteksi dan Batas Kuantitasi pada Sampel.

1. Perhitungan Batas Deteksi dan Batas Kuantitasi Natrium

Y =  0,0662 X + 0,0043

Slope = 0,0662

| No | Konsentrasi (µg/ml) X | Serapan Y | Yi | Y-Yi | (Y-Yi)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | -0,0043 | 0,00001849 |
| 2 | 0,6000 | 0,0297 | 0,04402 | -0,01432 | 0,000205062 |
| 3 | 1,0000 | 0,0654 | 0,0705 | -0,0051 | 0,00002601 |
| 4 | 2,0000 | 0,1278 | 0,1367 | -0,0089 | 0,00007921 |
| 5 | 2,8000 | 0,1740 | 0,1896 | -0,01566 | 0,000245235 |
| 6 | 4,0000 | 0,2656 | 0,2691 | -0,0035 | 0,00001225 |
| ∑ |  |  |  |  | 0,000586257 |

SY / X =Y − Yi2n − 2

SY / X	= 0,0005862574

SY / X = 0,0121

Batas deteksi (LOD) 	=

= 3 x 0,0121 0,0662

= 0,5483 µg/ml

Lampiran 23. (lanjutan)

Batas kuantitasi (LOQ) =10 x SY / X slope

=10 x 0,01210,0662

= 1,8277 µg/ml

2. Perhitungan Batas Deteksi dan Batas Kuantitasi Mangan

Y =  0,1162 X + 0,0071

Slope = 0,1162

| No | Konsentrasi (µg/ml) X | Serapan Y | Yi | Y-Yi | (Y-Yi)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | -0,0071 | 0,00005041 |
| 2 | 0,2000 | 0,0327 | 0,0303 | 0,0024 | 0,00000576 |
| 3 | 0,4000 | 0,0538 | 0,0535 | 0,0003 | 0,00000009 |
| 4 | 0,6000 | 0,0786 | 0,0768 | 0,0018 | 0,00000324 |
| 5 | 0,8000 | 0,1003 | 0,1000 | 0,0003 | 0,00000009 |
| 6 | 1,0000 | 0,1220 | 0,1233 | -0,0013 | 0,00000169 |
| ∑ |  |  |  |  | 0,00006128 |

SY / X =Y − Yi2n − 2

SY / X	= 0,000061284

Lampiran 23. (Lanjutan)

SY / X = 0,0046

Batas deteksi (LOD) 	=

= 3 x 0,0039 0,1162

= 0,1006 µg/ml

Batas kuantitasi (LOQ) =10 x SY / X slope

=10 x 0,00390,1162

= 0,3356 µg/ml

3. Perhitungan Batas Deteksi dan Batas Kuantitasi Besi

Y =  0,0392 X + 0,0012

Slope = 0,0392

| No | Konsentrasi (µg/ml) X | Serapan Y | Yi | Y-Yi | (Y-Yi)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | -0,0012 | 0,00000144 |
| 2 | 1,6000 | 0,0542 | 0,0639 | -0,0097 | 0,000094478 |
| 3 | 3,2000 | 0,1310 | 0,1266 | 0,0043 | 0,000019009 |
| 4 | 4,6000 | 0,1973 | 0,1815 | 0,0157 | 0,000249008 |
| 5 | 6,4000 | 0,2529 | 0,2520 | 0,0008 | 0,000000672 |
| 6 | 8,0000 | 0,3066 | 0,3148 | -0,0082 | 0,00006724 |
| ∑ |  |  |  |  | 0,000431847 |

Lampiran 23. (Lanjutan)

SY / X =Y − Yi2n − 2

SY / X	= 0,0004318474

SY / X = 0,0103

Batas deteksi (LOD) 	  =

= 3 x 0,0103 0,0392

= 0,7882 µg/ml

Batas kuantitasi (LOQ) =10 x SY / X slope

=10 x 0,01030,0392

= 2,6275 µg/ml

Lampiran 24. Tabel Distribusi t