Lampiran 1. Sampel Yang Diuji

Sampel A1

Sampel A2

Sampel A3

Sampel A3

Sampel K1

Sampel K2

Sampel K3

Lampiran 2. Destilasi Sampel

Destilat

Lampiran 3.  Hasil Uji Kualitatif  Sampel

- Sampel A1

Sampel A1 + P. Schiff = (-)

Sampel A1 + P. Schryver = (-)

Sampel A1 + KMnO4 = (-)

- Sampel A2

Sampel A2 + P. Schryver = (-)

Sampel A2 + P. Schryver = (-)

Sampel A2 + KMnO4 = (-)

- Sampel A3

Sampel A3 + P. Schiff = (-)

Sampel A3 + P. Schiff = (-)

Sampel A3 + KMnO4 = (-)

- Sampel K1

Sampel K1 + P. Schiff = (+)

Sampel K1 + P. Schryver = (+)

Sampel K1 + KMnO4 = (+)

- Sampel K2

Sampel K2 + P. Schiff = (-)

Sampel K2 + P. Schryver = (-)

Sampel K2 + KMnO4 = (-)

- Sampel K3

Sampel K3 + P. Schiff = (-)

Sampel K3 + P. Schryver = (-)

Sampel K3 + KMnO4 = (-)

Lampiran 4. Pembakuan Baku Pembanding

Pembakuan formalin

Lampiran 5. Penetapan Kadar Formalin Dengan Menggunakan

Spektrofotometri Visibel

Larutan induk baku I (LIB I), larutan induk baku II (LIB II), panjang gelombang maksimum (λ) dan blanko

Penentuan linearitas kurva kalibrasi

Penetapan kadar pada sampel K1

Lampiran 6. Bagan Alir Penelitian

Hasil

Diukur serapan pada panjang gelombang maksimum 554 nm

Dicukupkan dengan aquadest  hingga garis tanda

Ditambahkan 5 ml peraksi Schiff

Dimasukkan kedalam labu tentukur 25 ml

Dipipet 5 ml destilat

Uji Kuantitatif

Pereaksi KMnO4

Pereaksi Schiff

Pereaksi Schryver

Uji Kualitatif

Destilat

Dikocok, dan didestilasi selama 30 menit

Ditambahkan 100 ml aquadest dan 1 ml asam fosfat 85%

Dimasukkan kedalam labu destilasi

Ditimbang 100 gram

Dihaluskan

Sampel Cumi Asin

Lampiran 7. Perhitungan Pembakuan NaOH 0,1 N

| No | Berat K-Bifthalat (mg) | Volume NaOH (ml) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 1,6 |
| 2 | 300 | 1,5 |
| 3 | 300 | 1,5 |

Normalitas larutan NaOH yang diperoleh dari rata – rata ketiga pembakuan adalah sebesar 0,959 N

Normalitas NaOH = Berat Kalium BiftalatBE Kalium Biftalat × Volume NaOH

Perhitungan :

- Mek NaOH = MeK Kalium Biftalat

V x N

1,6 x N

N

- V x N

1,5 x N

N

- V x N

2,8 x N

N

N rata – rata = N

Lampiran 8. Perhitungan Pembakuan Asam Klorida 1 N

| No | Berat Na2CO3 anhidrat (mg) | Volume HCl |
| --- | --- | --- |
| 1 | 150 | 3,1 |
| 2 | 150 | 2,9 |
| 3 | 150 | 2,8 |

Normalitas larutan HCl yang diperoleh dari rata – rata ketiga pembakuan adalah sebesar 0,9667 N

Normalitas HCl =

Berat

natrium

karbonat

anhidrat

BE

natrium

karbonat

anhidrat

X

Volume

HCl

Perhitungan:

- Mek HCl = MeK Natrium karbonat anhidrat

V x N

3,1 x N

N         	= 0,9131

- V x N

2,9 x N

N

- V x N

2,8 x N

N

N rata – rata =

Lampiran 9. Perhitungan Pembakuan Larutan Formalin

| Berat Formalin | Volume NaOH 0,959 N | Volume HCl 0,9667 N | Kadar Formaldehid (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1500 mg | 25 ml | 6,9 ml | 34,64% |
| 1500 mg | 25 ml | 6,7 ml | 35,03% |
| 1500 mg | 25 ml | 6,5 ml | 35,41% |

Kadar formalin yang diperoleh dari rata – rata ketiga kadar adalah sebesar ± 35,03%

% Formaldehid = [( V × N ) NaOH - ( V × N ) HCl] × 30,03 × 1000Berat larutan baku formaldehid

- %  formaldehid =

- %  formaldehid =

- %  formaldehid =

Lampiran 10. Perhitungan Pembuatan Larutan Induk Formalin 1000 µg/ml

Kadar larutan formalin yang diperoleh yaitu 35,03 %

Formalin 35,03% = 35,03 g100 ml x 1000000 µg = 350.300 µg/ml

Untuk pembuatan formalin 1000 µg/ml :

V1C1 = V2C2

V1 x 350.300 µg/ml = 1000 ml x 1000 µg/ml

V1 = 1000 ml × 1000μg/ml350.300 µg/ml

V1 = 2,85 ml

Berat formalin yang ditimbang = V1 x berat jenis formalin

= 2,85 ml x 1,08 g/ml

= 3,078 g

Lampiran 11. Panjang Gelombang Maksimum Larutan Formalin Dengan Pereaksi   Schiff

Lampiran 12. Data Pengukuran Waktu Kerja Reaksi Larutan Formalin Dengan            Schiff

Keterangan:

Operating time larutan formalin dengan peraksi schiff diperoleh pada menit ke- 36 dan ke-47

Lampiran 13. Data Kurva Kalibrasi Reaksi Larutan Formalin Dengan Pereaksi Schiff

Lampiran 14. Data Hasil Penentuan Kadar Formalin Dalam Sampel

Lampiran 15. Perhitungan Persamaan Regresi

| No | X | Y | XY | X2 | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1,00 | 0,135 | 0,135 | 1 | 0,018225 |
| 3 | 1,50 | 0,218 | 0,327 | 2,25 | 0,047524 |
| 4 | 2,00 | 0,296 | 0,592 | 4 | 0,087616 |
| 5 | 2,50 | 0,384 | 0,96 | 6,25 | 0,147456 |
| 6 | 3,00 | 0,477 | 1,431 | 9 | 0,227529 |
| n=6 | ∑X = 10 X rata-rata = 1,6667 | ∑Y = 1,51 Y rata-rata = 0,25166 | ∑XY= 3,445 | ∑X2= 22,5 | ∑Y2= 0,52835 |

a =

=3,445-(10)(1,51)/622,5-(10)2/6   =0,92845,8333

= 0,1591

b  = Y rata-rata– a Xrata-rata

= 0,25166 – (0,1591) (1,6667)

= 0,01344

Maka persamaan regresinya adalah ; y = 0,1591x + 0,01344

r =

r = 3,445-(10)(1,51)/6[22,5-(10)2/6] [0,5267-1,512 /6

r = 0,9981

Lampiran 16. Contoh Perhitungan Kadar Formalin Dalam Sampel Cumi Asin K1

Berat sampel yang ditimbang = 100 gram

Serapan (y) = 0,371

Persamaan regresi : y = 0,1591x + 0,01344

Konsentrasi (x): 0,371 = 0,1591x + 0,01344

x=0,371-0,013440,1591

x = 2,2473 μg/ml

Rumus Perhitungan Konsentrasi : K =

Keterangan:

K	= Kadar formalin dalam sampel (µg/g)

X	= Konsentrasi formalin

V	= Volume sampel (ml)

Fp       = Faktor Pengenceran

BS 	     = Berat sampel

Kadar Formalin = k=2,2473 µg/ml x  50 ml x 25/5100 g

= 5,6182 µg/g

Lampiran 17. Analisa Data Statistik Untuk Menghitung Kadar Formalin Dalam Cumi Asin K1 Yang Diambil Dari Salah Satu Pasar di Kota Medan

| No | Xi | (Xi – X rata-rata) | (Xi – X rata-rata)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5, 6182 | -0,0629 | 0,0039 |
| 2 | 5, 5712 | -0,1099 | 0,0120 |
| 3 | 5, 6655 | -0,0156 | 0,0002 |
| 4 | 5, 7755 | 0,0944 | 0,0089 |
| 5 | 5, 7912 | 0,1101 | 0,0121 |
| 6 | 5, 6655 | -0,0156 | 0,0002 |
| n = 6 | X rata-rata = 5,6811 |  | ∑ (Xi−X rata-rata)2= 0,0373 |

SD=∑ (Xi-X rata-rata)2n-1

=0,03736-1

= 0,0863

Pada interval kepercayaan 99% dengan nilai α = 0,01, dk = 5, maka diperoleh nilai  t tabel α/2 = 0,005, dk= 5 adalah 4,0321. Data diterima jika thitung< ttabel.

thitung

thitung data 1 =  1,7869

thitung data 2 =  3,1221

thitung data 3 = 0,4431

thitung data 4 = 2,6818

thitung data 5 = 3,1278

thitung data 6 = 0,4431                (semua data diterima)

Kadar formalin = Xrata-rata ± (t α/2,dk X SD/ )

= 5,6811 ± (4,0321 × 0,0352)

= (5,6811 ± 0,1419 ) µg/g

Kadar formalin dalam ikan asin cumi-cumi sebenarnya terletak antara :

(5,5392 – 5,823) µg/g

Lampiran 18. Hasil Analisa Kadar Formalin Dalam Sampel Cumi Asin K1

| No | Berat (gram) | FP | Absorbansi | Konsentrasi (µg/ml) | Kadar (µg/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 25/5 | 0,371 | 2,2473 | 5,6182 |
| 2 | 100 |  | 0,368 | 2,2285 | 5,5712 |
| 3 | 100 |  | 0,374 | 2,2662 | 5,6655 |
| 4 | 100 |  | 0,381 | 2,3102 | 5,7755 |
| 5 | 100 |  | 0,382 | 2,3165 | 5,7912 |
| 6 | 100 |  | 0,374 | 2,2662 | 5,6655 |

Kadar sebenarnya = (5,5392 – 5,823) µg/g

Lampiran 19. Perhitungan Batas Deteksi (LOD) dan Batas Quantitasi (LOQ)

| No | Konsentrasi (X) | Absorbansi (Y) | Yi | Y-Yi | (Y-Yi)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,00 | 0,000 | 0,134 | -0,0134 | 0,0001 |
| 2 | 1,00 | 0,135 | 0,1725 | -0,0375 | 0,0014 |
| 3 | 1,50 | 0,218 | 0,2520 | -0,034 | 0,0011 |
| 4 | 2,00 | 0,296 | 0,3316 | -0,0356 | 0,0012 |
| 5 | 2,50 | 0,384 | 0,4111 | -0,0271 | 0,0007 |
| 6 | 3,00 | 0,477 | 0,4907 | -0,0137 | 0,0001 |
| n=6 |  |  |  |  | ∑=0,0046 |

SD = ∑ (Y-Yi)2n-1

= 0,00466-1

= 0,0303

Batas Deteksi  = 3 × SDSlope

= 3×0,03390,1591

= 0,5713 µg/ml

Batas Kuantitas   = 10×SDSlope

= 10×0,03390,1591

= 1,9044 µg/ml

Lampiran 20. Tabel Distribusi t