Lampiran 1. Sertifikat Rhodamin B

Lampiran 2. Bagan Alir Penelitian

Sampel Bedak tabur Perona Wajah

Nilai Rf

Analisis Kualitatif

Kromatografi Lapis Tipis

Kadar Rhodamin B pada Sampel

Analisis Kuantitatif

Kromatografi Cair Kinerja Tinggi

Kandungan Rhodamin B

Lampiran 3. Bagan Alir Analisis Uji Kualitatif dengan Kromatografi Lapis Tipis

Rhodamin B

Larutan Sampel

Sampel Bedak tabur dan Perona Wajah

Plat teraktivasi

Eluen Jenuh

Nilai Rf

Noda pada Plat KLT

Ditimbang 500 mg masing- Masing sampel

- Dimasukkan kedalam labu Ukur 5 ml

- Ditambahkan Metanol Sampai tanda batas

- Ditimbang 50 mg Rhodamin B

- Dimasukkan kedalam labu Ukur 50 ml

- Ditambahkan Metanol Sampai tanda batas

Larutan Baku Pembanding

  - Disiapkan plat Silika Gel GF254 berukuran 20 x 20 cm

  - Ditandai batas atas 2 cm dan bawah 2 cm

  - Diaktivasi plat dengan cara di oven pada suhu 105ºC selama 30 menit

  - Disiapkan Etil Asetat : N-butanol : ammonia 25% (20:55:25)

  - Dimasukkan dalam bejana (Chamber)

  - Ditutup rapat

  - Dibiarkan hingga terelusi sempurna

  - Larutan ditotolkan menggunakan Pipa kapiler 1 mm pada plat

  - Dimasukkan dalam chamber, tutup rapat

  - Ditunggu hingga plat KLT terelusi

Diamati dan ditandai noda yang tampak

Nilai Rf Rhodamin B dan nilai Rf sampel sama, maka sampel positif mengandung rhodamin B

Hasil

Lampiran 4. Bagan Alir Analisis Uji Kuantitatif dengan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi

- Penentuan Waktu Retensi

LIB I

Rhodamin B

Ditimbang 50 mg

  - Dimasukkan kedalam labu ukur 50 ml

  - Ditambahkan Metanol sampai tanda batas, disaring

  - Dipipet 5 ml dari LIB I

  - Dimasukkan kedalam labu ukur 50 ml

  - Ditambahkan Metanol sampai tanda batas, disaring

LIB II

  - Dipipet sebanyak 0,6 ml dari LIB II

Larutan Uji

Waktu Retensi

Injeksikan kedalam Sistem KCKT

Dimasukkan kedalam labu ukur 10 ml

  - Ditambahkan Metanol sampai tanda batas, disaring

  - Kondisikan alat KCKT dengan diatur panjang gelombang: 554 nm,laju alir 1 mL/menit dan volume injeksi 20 µL

  - Ditunggu sampai terbentuk atau terbaca puncak dari sampel

- Pembuatan Kurva Kalibrasi

Rhodamin B

Ditimbang 50 mg

  - Dimasukkan kedalam labu ukur 50 ml

  - Ditambahkan Metanol sampai tanda batas, disaring

- Dipipet 0,2 ml, 0,4 ml, 0,6 ml, 0,8 ml, 1 ml, 2 ml,

- Dimasukkan kedalam labu ukur 10 ml

- Ditambahkan Metanol sampai tanda batas, disaring

- Kondisikan alat KCKT dengan diatur panjang gelombang: 554 nm,laju alir 1 mL/menit dan volume injeksi 20 µL

12 ppm

10 ppm

8 ppm

6 ppm

4 ppm

2 ppm

C = 100 ppm (LIB II)

C = 1000 ppm (LIB I)

Luas Area

Injeksikan kedalam Sistem KCKT

Persamaan Regresi

Dipipet sebanyak 5 ml

  - Dimasukkan kedalam labu ukur 50 ml

  - Ditambahkan Metanol sampai tanda batas, disaring

  - Ditunggu sampai terbentuk atau terbaca puncak dari sampel

  - Diukur Luas Area

  - Dihitung nilai a,b dan r

- Penetapan Kadar Sampel

Sampel Bedak Tabur dan Perona Wajah

Larutan Sampel

Luas Area

Injeksikan kedalam Sistem KCKT

Ditimbang 500 mg masing-masing sampel

  - Dimasukkan kedalam labu ukur 25 ml

  - Ditambahkan Metanol sampai tanda batas

  - Disaring, diambil filtratnya

  - Kondisikan alat KCKT dengan diatur fase gerak Asetonitril:Metanol:Air (47:47:6),

panjang gelombang: 554 nm,laju alir 1 mL/menit dan voleme injeksi 20 µL

  - Ditunggu sampai terbentuk atau terbaca puncak dari sampel

  - Dihitung hasil dengan mensubstitusikan luas area sampel pada persamaan regresi

Konsentrasi Rhodamin B

  - Dihitung hasil dengan rumus kadar

Kadar Rhodamin B dalam Sampel

Lampiran 5. Gambar Sampel Bedak Tabur dan Perona Wajjah

Lampiran 6. Alat – alat yang Digunakan

Chamber KLT	Labu Ukur

Alat Filtrasi dan Pompa Vacum	Ultrasonic Cleaner

Alat KCKT

Lampiran 7. Gambar Analisis Uji Kualitatif dengan Kromatografi Lapis Tipis

Sampel Bedak Tabur dan Perona Wajah

Plat KLT Uji Kualitatif Sampel

Hasil UV 254 nm Sampel

Lampiran 8. Gambar Sampel Perona Wajah

Sampel X

Sampel Y

Sampel Z

Lampiran 9. Perhitungan Nilai Rf hasil analisis Kromatografi Lapis Tipis Rf = 𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛

𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡

Baku Rhodamin B → Rf = 7,8 = 0, 4875

16

- Sampel X → Rf = 7,8 = 0, 4875

16

- Sampel Y → Rf = 7,6 = 0, 475

16

- Sampel Z → Rf = 7,7 = 0, 4812

16

Lampiran 10. Perhitungan Persamaan Regresi dan Koefisien Korelasi

| X | Y | XY | X² | Y² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 453,83 | 907,66 | 4 | 205961,6689 |
| 4 | 1028,54 | 4114,16 | 16 | 1057894,532 |
| 6 | 1365,09 | 8190,54 | 36 | 1863470,708 |
| 8 | 1859,69 | 14877,52 | 64 | 3458446,896 |
| 10 | 2358,34 | 23583,4 | 100 | 5561767,556 |
| 12 | 2792,17 | 33506,04 | 144 | 7796213,309 |
| ∑X= 42 | ∑Y= 9857,66 | ∑XY= 85179,32 | ∑X²= 364 | ∑Y²= 19943754,67 |
| 𝑋̅= 7 | 𝑌̅= 1642,9432 |  |  |  |

a = (∑XY)−(∑X)(∑Y)/n (∑X2)−(∑𝑋)2/n

= (85179,32)−(42)(9857,66)/6

(364)−(42)2/6

= 85179,32−69003,62

364−294

= 16175,7

70

= 231,081

b = 𝑌̅ ̵ a𝑋̅

= 1642,9432 ̵ 231,081 (7)

= 25,3762

r =	(∑XY)−(∑X)(∑Y)/n

√{(∑X2)−(∑𝑋)2/n}{(∑𝑌2)−(∑𝑌)2/n}

=	(85179,32)−(42)(9857,66)/6

√{(364)−(42)2/6}{(19943754,67)−(9857,66)²/6}

=	85179,32−69003,62

√{364−294}{(19943754,67)−(16195576,78)}

=	16175,7

√(70)(3748177,89)

=	16175,7

16197,91506

= 0,9986

Lampiran 11. Perhitungan Kadar Rhodamin B dalam Sampel Diketahui : Y ax + b

Dimana : Y = Luas Area

a = Intersept

b = Slope

X = Konsentrasi Rhodamin B (mcg/ml)

- Sampel X1 (Y) = 1555, 317

Y = Ax + b

= 231,0814286 X + 25,3762

X = 1555,317 − 25,3762

231,081

⁄

= 6,62079 𝑚𝑐𝑔 𝑚𝑙

Kadar = 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑥 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

⁄

6,62079 𝑚𝑐𝑔 𝑚𝑙 𝑥 5 𝑚𝑙 𝑥 1

=

0,5 𝑔

⁄

= 66,2079 𝑚𝑐𝑔 𝑔

- Sampel X2 ( Y) = 1567, 082

Y = Ax + b

= 231,081 X + 25,3762

X = 1567,082 − 25,3762

231,081

⁄

= 6,67171 𝑚𝑐𝑔 𝑚𝑙

Kadar = 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑥 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

⁄

6,67171 𝑚𝑐𝑔 𝑚𝑙 𝑥 5 𝑚𝑙 𝑥 1

=

0,5 𝑔

⁄

= 66,7171 𝑚𝑐𝑔 𝑔

- Sampel X3 ( Y) = 1560,939

Y = Ax + b

= 231,081 X + 25,3762

X = 1560,939 − 25,3762

231,081

⁄

= 6,64512 𝑚𝑐𝑔 𝑚𝑙

Kadar = 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑥 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

⁄

6,64512 𝑚𝑐𝑔 𝑚𝑙 𝑥 5 𝑚𝑙 𝑥 1

=

0,5 𝑔

⁄

= 66,4512 𝑚𝑐𝑔 𝑔

- Sampel X4 ( Y) = 1566,527

Y = Ax + b

= 231,081 X + 25,3762

X = 1566,527 − 25,3762

231,081

⁄

= 6,6693 𝑚𝑐𝑔 𝑚𝑙

Kadar = 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑥 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

⁄

6,6693 𝑚𝑐𝑔 𝑚𝑙 𝑥 5 𝑚𝑙 𝑥 1

=

0,5 𝑔

⁄

= 66,693 𝑚𝑐𝑔 𝑔

- Sampel X5 ( Y)= 1563,199

Y = Ax + b

= 231,081 X + 25,3762

X = 1563,199 − 25,3762

231,081

⁄

= 6,6549 𝑚𝑐𝑔 𝑚𝑙

Kadar = 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑥 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

⁄

6,6549 𝑚𝑐𝑔 𝑚𝑙 𝑥 5 𝑚𝑙 𝑥 1

=

0,5 𝑔

⁄

= 66,549 𝑚𝑐𝑔 𝑔

- Sampel X6 ( Y ) = 1565,232

Y = Ax + b

= 231,0814286 X + 25,3762

X = 1565,232 − 25,3762

231,081

⁄

= 6,6637 𝑚𝑐𝑔 𝑚𝑙

Kadar = 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑥 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

⁄

6,6637 𝑚𝑐𝑔 𝑚𝑙 𝑥 5 𝑚𝑙 𝑥 1

=

0,5 𝑔

⁄

= 66,637 𝑚𝑐𝑔 𝑔

- Sampel Y1 ( Y) = 43,958 Y = Ax + b

= 231,081 X + 25,3762

X = 43,958 − 25,3762

231,081

⁄

= 0,08042 𝑚𝑐𝑔 𝑚𝑙

Kadar = 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑥 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

=

0,08042

𝑚𝑐𝑔

⁄𝑚𝑙 𝑥 5 𝑚𝑙 𝑥 1

0,5 𝑔

⁄

= 0,8042 𝑚𝑐𝑔 𝑔

- Sampel Y2 ( Y ) = 45,102 Y = Ax + b

= 231,081 X + 25,3762

X = 45,102 − 25,3762

231,081

⁄

= 0,08537 𝑚𝑐𝑔 𝑚𝑙

Kadar = 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑥 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

=

0,08537

𝑚𝑐𝑔

⁄𝑚𝑙 𝑥 5 𝑚𝑙 𝑥 1

0,5 𝑔

⁄

= 0,8537 𝑚𝑐𝑔 𝑔

- Sampel Y3 ( Y ) = 44,693 Y = Ax + b

= 231,081 X + 25,3762

X = 44,693 − 25,3762

231,081

⁄

= 0,0836 𝑚𝑐𝑔 𝑚𝑙

Kadar = 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑥 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

=

0,0836

𝑚𝑐𝑔

⁄𝑚𝑙 𝑥 5 𝑚𝑙 𝑥 1

0,5 𝑔

⁄

= 0,836 𝑚𝑐𝑔 𝑔

- Sampel Y4 ( Y ) = 44,523 Y = Ax + b

= 231,081 X + 25,3762

X = 44,523 − 25,3762

231,081

⁄

= 0,08286 𝑚𝑐𝑔 𝑚𝑙

Kadar = 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑥 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

=

0,08286

𝑚𝑐𝑔

⁄𝑚𝑙 𝑥 5 𝑚𝑙 𝑥 1

0,5 𝑔

⁄

= 0,8286 𝑚𝑐𝑔 𝑔

- Sampel Y5 ( Y ) = 43,999 Y = Ax + b

= 231,081 X + 25,3762

X = 43,999 − 25,3762

231,081

⁄

= 0,0806 𝑚𝑐𝑔 𝑚𝑙

Kadar = 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑥 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

=

0,0806

𝑚𝑐𝑔

⁄𝑚𝑙 𝑥 5 𝑚𝑙 𝑥 1

0,5 𝑔

⁄

= 0,8060 𝑚𝑐𝑔 𝑔

- Sampel Y6 ( Y ) = 44,464 Y = Ax + b

= 231,081 X + 25,3762

X = 44,464 − 25,3762

231,081

⁄

= 0,08261 𝑚𝑐𝑔 𝑚𝑙

Kadar = 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑥 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

=

0,08261

𝑚𝑐𝑔

⁄𝑚𝑙 𝑥 5 𝑚𝑙 𝑥 1

0,5 𝑔

⁄

= 0,8261 𝑚𝑐𝑔 𝑔

- Sampel Z1 ( Y ) = 510,917 Y = Ax + b

= 231,081 X + 25,3762

X = 510,917 − 25,3762

231,081

⁄

= 2,1014 𝑚𝑐𝑔 𝑚𝑙

Kadar = 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑥 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

=

2,1014

𝑚𝑐𝑔

⁄𝑚𝑙 𝑥 5 𝑚𝑙 𝑥 1

0,5 𝑔

⁄

= 21,0141 𝑚𝑐𝑔 𝑔

- Sampel Z2 ( Y ) = 510,619 Y = Ax + b

= 231,081 X + 25,3762

X = 510,619 − 25,3762

231,081

⁄

= 2,09989 𝑚𝑐𝑔 𝑚𝑙

Kadar = 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑥 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

=

2,09989

𝑚𝑐𝑔

⁄𝑚𝑙 𝑥 5 𝑚𝑙 𝑥 1

0,5 𝑔

⁄

= 20,9989 𝑚𝑐𝑔 𝑔

- Sampel Z3 ( Y ) = 512,603 Y = Ax + b

= 231,081 X + 25,3762

X = 512,603 − 25,3762

231,081

⁄

= 2,10847 𝑚𝑐𝑔 𝑚𝑙

Kadar = 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑥 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

=

2,10847

𝑚𝑐𝑔

⁄𝑚𝑙 𝑥 5 𝑚𝑙 𝑥 1

0,5 𝑔

⁄

= 21,0847 𝑚𝑐𝑔 𝑔

- Sampel Z4 ( Y ) = 508,603 Y = Ax + b

= 231,081 X + 25,3762

X = 508,603 − 25,3762

231,081

⁄

= 2,09116 𝑚𝑐𝑔 𝑚𝑙

Kadar = 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑥 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

=

2,09116

𝑚𝑐𝑔

⁄𝑚𝑙 𝑥 5 𝑚𝑙 𝑥 1

0,5 𝑔

⁄

= 20,9116 𝑚𝑐𝑔 𝑔

- Sampel Z5 ( Y ) = 512,299 Y = Ax + b

= 231,081 X + 25,3762

X = 512,299 − 25,3762

231,081

⁄

= 2,10716 𝑚𝑐𝑔 𝑚𝑙

Kadar = 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑥 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

=

2,10716

𝑚𝑐𝑔

⁄𝑚𝑙 𝑥 5 𝑚𝑙 𝑥 1

0,5 𝑔

⁄

= 21,0716 𝑚𝑐𝑔 𝑔

- Sampel Z6 ( Y )= 512,744 Y = Ax + b

= 231,081 X + 25,3762

X = 512,744 − 25,3762

231,081

⁄

= 2,10908 𝑚𝑐𝑔 𝑚𝑙

Kadar = 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑥 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

=

2,10908

𝑚𝑐𝑔

⁄𝑚𝑙 𝑥 5 𝑚𝑙 𝑥 1

0,5 𝑔

⁄

= 21,0908 𝑚𝑐𝑔 𝑔

Lampiran 12. Perhitungan Data Statistik Untuk Menentukan Rentang Kadar Sampel X

| No. | Kadar | 𝑋 - 𝑋̅ | (𝑋 - 𝑋̅)² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 66,2079 | - 0, 3346 | 0,11196 |
| 2. | 66,7171 | 0, 1745 | 0,03045 |
| 3. | 66,4512 | - 0, 0913 | 0,00834 |
| 4. | 66,693 | 0, 1504 | 0,02264 |
| 5. | 66,549 | 0, 0064 | 0,00004 |
| 6. | 66,637 | 0, 0944 | 0,00892 |
|  | ∑𝑋 = 399,2556 |  | ∑(𝑋 - 𝑋̅)²= 0,18237 |
|  | 𝑋̅ = 66,5426 |  |  |

SD = √∑(𝑋 − 𝑋̅)² = √0,18237 = √0,18237 = √0,036474 = 0,1909

𝑛−1	6−1	5

RSD = 𝑆𝐷 x 100% = 0,1909

x 100% = 0,2870%

𝑋̅

66,5426

Dasar penolakan data adalah apabila ttabel ≤ thitung dengan tingkat kepercayaan 99% maka 𝛼 = 0,01, n = 6, dk = 5, t.tabel = t(∝, dk) = 4,0321

2

Dasar Penolakan t.tabel = 4,0321

t.hitung (n) = | 𝑋 − 𝑋̅ |

𝑆𝐷⁄√𝑛

t.hitung 1 = |  0,3346 | =

0,1909⁄√6

|	| = 4,2952 ( Data Ditolak )

0,3346

0,0779

Karena ttabel ≤ thitung, maka data ditolak

| No. | Kadar | 𝑋 - 𝑋̅ | (𝑋 - 𝑋̅)² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 66,7171 | 0,1075 | 0,0115 |
| 2. | 66,4512 | - 0,1582 | 0,0250 |
| 3. | 66,693 | 0,0835 | 0,0069 |
| 4. | 66,549 | - 0,0604 | 0,0036 |
| 5. | 66,637 | 0,0275 | 0,0007 |
|  | ∑𝑋 = 333,0476 |  | ∑(𝑋 - 𝑋̅)²= 0,0480 |
|  | 𝑋̅ = 66,6095 |  |  |

SD = √∑(𝑋 − 𝑋̅)² = √0,0480 = √0,0480 = √0,0120 = 0,1095

𝑛−1	5−1	4

RSD = 𝑆𝐷 x 100% = 0,1095

x 100% = 0,1644%

𝑋̅

66,6095

Dasar penolakan data adalah apabila t.tabel ≤ t.hitung dengan tingkat kepercayaan 99% maka 𝛼 = 0,01, n = 5, dk = 4, t.tabel = t(∝, dk) = 4,6041

2

Dasar Penolakan t.tabel = 4,6041

t.hitung (n) = | 𝑋 − 𝑋̅ |

𝑆𝐷⁄√𝑛

t.hitung 1 = |  0,1075 | =

0,1095⁄√5

|	| = 2,1958

0,1075

0,0489

t.hitung 2 = |  0,1582 | =

0,1095⁄√5

t.hitung 3 = |  0,0835 | =

0,1095⁄√5

t.hitung 4 = |  0,0604 | =

0,1095⁄√5

t.hitung 5 = |  0,0275 | =

0,1095⁄√5

|	|= 3,2297

0,1582

0,0489

0,0835

|	| = 1,7056

0,0489

0,0604

|	| = 1,2336

0,0489

0,0275

|	| = 0,5619

0,0489

Data diterima karena ttabel ≥ thitung

𝜇 = 𝑋̅ ± (t

) x 𝑆𝐷

tabe

√𝑛

= 66,6095 ± (4,6041) x 0,1095

√5

= 66,6095 ± (4,6041) x 0,0489

= 66,6095 ± 0,2255 mcg/g

66,3839 mcg/g ≤ 𝑋 ≤ 66,8351 mcg/g

Lampiran 13. Lanjutan Perhitungan Data Statistik Untuk Menentukan Rentang Kadar Sampel Y

| No | Kadar | 𝑋 - 𝑋̅ | (𝑋 - 𝑋̅)² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,8042 | - 0, 0215 | 0,0004653 |
| 2. | 0,8537 | 0, 0279 | 0,0007803 |
| 3. | 0,8360 | 0, 0102 | 0,0001047 |
| 4. | 0,8286 | 0, 0028 | 0,0000082 |
| 5. | 0,8060 | - 0, 0197 | 0,0003919 |
| 6. | 0,8261 | 0, 0003 | 0,0000001 |
|  | ∑𝑋 = 4,9549 |  | ∑(𝑋 - 𝑋̅)²= 0,0017507 |
|  | 𝑋̅ = 0,8258 |  |  |

SD = √∑(𝑋 − 𝑋̅)² = √0,0017507 = √0,0017507 = √0,0003501 = 0,0187

𝑛−1	6−1	5

RSD = 𝑆𝐷 x 100% = 0,0187 x 100% = 2,2570%

𝑋̅

0,8258

Dasar penolakan data adalah apabila t.tabel ≤ t.hitung dengan tingkat kepercayaan 99% maka 𝛼 = 0,01, n = 6, dk = 5, t.tabel = t(∝, dk) = 4,0321

2

Dasar Penolakan t.tabel = 4,0321

t.hitung (n) = | 𝑋 − 𝑋̅ |

𝑆𝐷⁄√𝑛

|	| = |	| = 2,8238

t.hitung 1 =  0,0215 	0,0215

0,0187⁄√6	0,0076

|	| = |	| = 3,6565

t.hitung 2 =  0,0279 	0,0279

0,0187⁄√6	0,0076

|	| = |	| = 1,3397

t.hitung 3 =  0,0102 	0,0102

0,0187⁄√6	0,0076

|	| = |	| = 0,3767

t.hitung 4 =  0,0028 	0,0028

0,0187⁄√6	0,0076

|	| = |	| = 2,5916

t.hitung 5 =  0,0197 	0,0197

0,0187⁄√6	0,0076

|	| = |	| = 0,0424

t.hitung 6 =  0,0003 	0,0003

0,0187⁄√6	0,0076

Data diterima karena ttabel ≥ thitung

𝜇 = 𝑋̅ ± (t.tabel) x 𝑆𝐷

√𝑛

= 0,8258 ± (4,0321) x 0,0187

√6

= 0,8258 ± (4,0321) x 0,0076

= 0,8258 ± 0,0308 mcg/g

0,79501 mcg/g ≤ 𝑋 ≤ 0,8566 mcg/g

Lampiran 14. Lanjutan Perhitungan Data Statistik Untuk Menentukan Rentang Kadar Sampel Z

| No. | Kadar | 𝑋 - 𝑋̅ | (𝑋 - 𝑋̅)² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 21,0141 | - 0, 0145 | 0,0002 |
| 2. | 20,9989 | - 0, 0297 | 0,0008 |
| 3. | 21,0847 | 0, 0561 | 0,0031 |
| 4. | 20,9116 | - 0, 1169 | 0,0136 |
| 5. | 21,0716 | 0, 0429 | 0,0018 |
| 6. | 21,0908 | 0, 0622 | 0,0038 |
|  | ∑𝑋 = 126,1719 |  | ∑(𝑋 - 𝑋̅)²= 0,0236 |
|  | 𝑋̅ = 21,0286 |  |  |

SD = √∑(𝑋 − 𝑋̅)² = √0,0236 = √0,0236 = √0,0047 = 0,0687

𝑛−1	6−1	5

RSD = 𝑆𝐷 x 100% = 0,0687

x 100% = 0,3270%

𝑋̅

21,0286

Dasar penolakan data adalah apabila t.tabel ≤ t.hitung dengan tingkat kepercayaan 99% maka 𝛼 = 0,01, n = 6, dk = 5, t.tabel = t(∝, dk) = 4,0321

2

Dasar Penolakan t.tabel = 4,0321

t.hitung (n) = | 𝑋 − 𝑋̅ |

𝑆𝐷⁄√𝑛

|	| = |	| = 0,5171

t.hitung 1 =  0,0145 	0,0145

0,0687⁄√6	0,0280

|	| = |	| = 1,0597

t.hitung 2 =  0,0297 	0,0297

0,0687⁄√6	0,0280

|	| = |	| = 1,9984

t.hitung 3 =  0,0561 	0,0561

0,0687⁄√6	0,0280

t.hitung 4 =  0,1169 	0,1169

|	| = |	| = 4,1672 ( Data Ditolak )

0,0687⁄√6	0,0280

Karena ttabel ≤ thitung, maka data ditolak

| No. | Kadar | 𝑋 - 𝑋̅ | (𝑋 - 𝑋̅)² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 21,0141 | - 0,0379 | 0,0014 |
| 2. | 20,9989 | - 0,0531 | 0,0028 |
| 3. | 21,0847 | 0,0327 | 0,0010 |
| 4. | 21,0716 | 0,0195 | 0,0003 |
| 5. | 21,0908 | 0,0388 | 0,0015 |
|  | ∑𝑋 = 105,2602 |  | ∑(𝑋 - 𝑋̅)²= 0,0072 |
|  | 𝑋̅ = 21,0520 |  |  |

SD = √∑(𝑋 − 𝑋̅)² = √0,007220799 = √0,007220799 = √0,001805199 = 0,042487643

𝑛−1	5−1	4

RSD = 𝑆𝐷 x 100% = 0,042487643 x 100% = 0,201821846 %

𝑋̅

21,05205382

Dasar penolakan data adalah apabila t.tabel ≤ t.hitung dengan tingkat kepercayaan 99% maka 𝛼 = 0,01, n = 5, dk = 4, t.tabel = t(∝, dk) = 4,6041

2

Dasar Penolakan t.tabel = 4,6041

t.hitung (n) = | 𝑋 − 𝑋̅ |

𝑆𝐷⁄√𝑛

|	| = |	| = 1,9955

t.hitung 1 =  0,0379 	0,0379

0,0424⁄√5	0,0190

|	| = |	| = 2,7972

t.hitung 2 =  0,0531 	0,0531

0,0424⁄√5	0,0190

|	| = |	| = 1,7213

t.hitung 3 =  0,0327 	0,0327

0,0424⁄√5	0,0190

|	| = |	|

t.hitung 4 =  0,0195 	0,0195

= 1,0289

0,0424⁄√5	0,0190

|	| = |	| = 2,0424

t.hitung 5 =  0,0388 	0,0388

0,0424⁄√5	0,0190

Data diterima karena ttabel ≥ thitung

𝜇 = 𝑋̅ ± (t.tabel) x 𝑆𝐷

√𝑛

= 21,0520 ± (4,6041) x 0,0424

√5

= 21,0520 ± (4,6041) x 0,0190

= 21,0520 ± 0,0874 mcg/g

20,9645 mcg/g ≤ 𝑋 ≤ 21,1395 mcg/g

Lampiran 15. Tabel Distribusi T

Lampiran 16. Kromatogram Sampel X

|  | Reten. Time [min] | Area [mAU.s] | Area [%] | Height [mAU] | Theoretical Plates [th.pl] | Resolution | Symmetry / Tailing |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.150 | 1555.317 | 82.655 | 299.008 | 4017.426 | 0.683 | 1.219 |
| 2 | 2.153 | 1567.082 | 5.746 | 314.077 | 4101.680 | 1.189 | 1.166 |
| 3 | 2.150 | 1560.939 | 3.437 | 316.573 | 4239.323 | 2.222 | 1.171 |
| 4 | 2.150 | 1566.527 | 3.478 | 304.700 | 4064.374 | 1.347 | 1.181 |
| 5 | 2.150 | 1563.199 | 22.111 | 311.709 | 4110.855 | 1.322 | 1.176 |
| 6 | 2.153 | 1565.232 | 83.706 | 311.990 | 4165.210 | 1.313 | 1.170 |

Lampiran 17. Kromatogram Sampel Y

|  | Reten. Time [min] | Area [mAU.s] | Area [%] | Height [mAU] | Theoretical Plates [th.pl] | Resolution | Symmetry / Tailing |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.160 | 43.958 | 1.173 | 11.018 | 6164.664 | 1.680 | 0.830 |
| 2 | 2.160 | 45.102 | 1.612 | 11.144 | 6234.855 | 1.713 | 0.783 |
| 3 | 2.157 | 44.693 | 1.716 | 11.030 | 6095.162 | 1.636 | 0.777 |
| 4 | 2.150 | 44.523 | 2.038 | 10.901 | 6139.175 | 1.608 | 0.799 |
| 5 | 2.157 | 43.999 | 6.974 | 11.002 | 6341.507 | 1.695 | 0.757 |
| 6 | 2.160 | 44.464 | 2.064 | 11.071 | 6183.292 | 1.668 | 0.775 |

Lampiran 18. Kromatogram Sampel Z

|  | Reten. Time [min] | Area [mAU.s] | Area [%] | Height [mAU] | Theoretical Plates [th.pl] | Resolution | Symmetry / Tailing |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.143 | 510.971 | 75.827 | 104.117 | 4228.272 | 1.526 | 1.198 |
| 2 | 2.157 | 510.619 | 74.940 | 105.084 | 4187.360 | 1.470 | 1.126 |
| 3 | 2.160 | 512.602 | 5.861 | 106.027 | 4338.731 | 1.391 | 1.150 |
| 4 | 2.157 | 508.603 | 6.784 | 105.447 | 4430.257 | 1.387 | 1.185 |
| 5 | 2.150 | 512.299 | 71.089 | 106.897 | 4356.371 | 1.387 | 1.181 |
| 6 | 2.150 | 512.744 | 72.489 | 106.474 | 4400.958 | 1.289 | 1.175 |