Lampiran 1. Daftar Spesifikasi Sampel

- Tablet Ofloksasin (Indofarma)

Komposisi	: Tiap tablet mengandung ofloksasin 400 mg

No Batch	: 1309009 03

No Registrasi	: GKL9720921417B1

Exp Date	: 11 2019

- Tablet Ofloksasin (Novell)

Komposisi	: Tiap tablet mengandung ofloksasin 400 mg

No Batch	: E7K039

No Registrasi	: GKL 0433510217B1

Exp Date	: 11 2020

Lampiran 2. Gambar Sampel dan Alat-alat Penelitian

| Sampel | Sampel |
| --- | --- |
| Spektrofotometer UV-Vis (UV 1700 Shimadzu) | Neraca analitik Shimadzu AUY 320 |
| Alat | Alat |

| Lampiran 2. (Lanjutan) NaOH(s) | HCl(p) |
| --- | --- |
| Pelarut HCl 0,1 N | Hasil Validasi sampel + Baku oflo pelarut NaOH 0,1 N |
| Penimbangan sampel dan baku | Validasi sampel + baku oflo pelarut HCl 0.1 N |

| Lampiran 2. (Lanjutan) penetapan kadar ofloksasin sampel Novell | Penetapan kadar Ofloksasin sampel |
| --- | --- |

Lampiran 3.	Perhitungan Konsentrasi Pengukuran

Diketahui: 	Nilai absorptivitas (ɛ) HCl = 33000 L mol-1 cm-1

BM ofloksasin = 361.388

Tebal sel (b) = 1 cm

A = ɛ× b × c

c = Aɛ ×b

c = 0.43433000 × 1 mol/liter

c = 1,31515 × 10-5mol/liter

c = 1,31515× 10-5mol/liter × 361,38 g/mol

c = 4,75269 × 10-3 × 103 µg/ml

c = 4,75269 µg/ml

Diketahui: 	Nilai absorptivitas (ɛ) NaOH = 26700 L mol-1 cm-1

BM ofloksasin = 361,388

Tebal sel (b) = 1 cm

A = ɛ× b × c

c = Aɛ ×b

c = 0.43426700 × 1 mol/liter

c = 1,62546 × 10-5mol/liter

c = 1,62546 × 10-5mol/liter × 361,388 g/mol

c = 5,87424 × 10-3 × 103 µg/ml

c = 5,87424  µg/ml

Lampiran 4.	Data Kalibrasi dan Perhitungan Persamaan Regresi Ofloksasin dengan pelarut HCl 0,1 N

| No | Konsentrasi (µg/ml) (X) | Absorbansi (Y) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,0 | 0,000 |
| 2 | 2,0 | 0,178 |
| 3 | 3,0 | 0,269 |
| 4 | 4,0 | 0,363 |
| 5 | 5,0 | 0,456 |
| 6 | 6,0 | 0,548 |

| No. | X | Y | XY | X2` | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000000 |
| 2. | 2 | 0,178 | 0,356 | 4 | 0,031684 |
| 3. | 3 | 0,269 | 0,807 | 9 | 0,072361 |
| 4. | 4 | 0,363 | 1,452 | 16 | 0,131769 |
| 5. | 5 | 0,456 | 2,280 | 25 | 0,207936 |
| 6. | 6 | 0,548 | 3,288 | 36 | 0,300304 |
|  | ΣX = 20 X = 3,333 | ΣY = 1,814 Y = 0,3023 | ΣXY = 8.183 | ΣX2 = 90 | ΣY2 = 0.744054 |

a=(XY)-(X)(Y)/n(X2)-X2n=8,183-201,814/690-20²/6=0,090634

Y=aX+b

b= Y-aX=0,3023-0,0906343,333=-0,0003

Maka, persamaan garis regresinya adalah Y = 0,090634X ­ 0.,0003

Perhitungan Koefisien Korelasi (r):

r= (XY)-(X)(Y)/n(X2)-(X)2/n(Y2)-(Y)2/n

r=8.183–201,814 /690-(20)2/60,744054-1,8142/6

r = 2,1372,136

r = 1,0004

Lampiran 5.	Perhitungan Batas Deteksi dan Batas Kuantitasi pelarut HCl 0.1 N

Persamaan garis regresinya adalah Y=0,090634X -0,0003

| No. | X | Y | Yi | Y-Yi | (Y-Yi)2 (10-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0,178 | 0,1809 | -0,0029 | 0,841 |
| 3 | 3 | 0,269 | 0,2716 | -0,0026 | 0,676 |
| 4 | 4 | 0,363 | 0.3622 | 0,0008 | 0,064 |
| 5 | 5 | 0,456 | 0,4528 | 0,0032 | 1,024 |
| 6 | 6 | 0,548 | 0.5435 | 0,0045 | 2,025 |
| Σ (Y-Yi)2 |  |  |  |  | 4.63× 10-5 |

Sy/x= (Y-Yi)2n-2=4.63 × 10-56-2= 340,22×10-5

LOD=3 ×Sy/xslope=3 × 340,22 × 10-50,090634      = 0,11261 μg/mL

LOQ=10 ×Sy/xslope=10 × 340,22 × 10-50,090634= 0,37537 μg/mL

Lampiran 6. Data Kalibrasi dan Perhitungan Persamaan Regresi Ofloksasin  dengan pelarut NaOH 0.1 N

| No | Konsentrasi (µg/ml) (X) |  | Absorbansi (Y) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0 |  | 0,000 |  |
| 2 | 3,0 |  | 0,139 |  |
| 3 | 4,0 |  | 0,188 |  |
| 4 | 5,0 |  | 0,231 |  |
| 5 | 6,0 |  | 0,275 |  |
| 6 | 7,0 |  | 0,319 |  |
| 7 |  | 8,0 |  | 0,368 |

| No. | X | Y | XY | X2` | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000000 |
| 2. | 3 | 0,139 | 0,417 | 9 | 0,019321 |
| 3. | 4 | 0,188 | 0,752 | 16 | 0,035344 |
| 4. | 5 | 0,231 | 1,155 | 25 | 0,053361 |
| 5. | 6 | 0,275 | 1,650 | 36 | 0,075625 |
| 6. | 7 | 0,319 | 2,233 | 49 | 0,101761 |
| 7 | 8 | 0,368 | 2,944 | 64 | 0,135424 |
|  | X=33 X=4,7142 | Y=1,52 Y=0,2171 | ∑XY=9,151 | X2`=199 | 0,420836 |

a=(XY)-(X)(Y)/n(X2)-X2n=9,151-331,520/7199-33²/7=0,04572

Y=aX+b

b= Y-aX=0,2171-0,045724,7142=0,0016

Maka, persamaan garis regresinya adalah Y = 0,04572X +0,0016

Perhitungan Koefisien Korelasi (r):

r= (XY)-(X)(Y)/n(X2)-(X)2/n(Y2)-(Y)2/n

r=9,151–331,520 /7199-(33)2/70,420836-1,8142/7

r = 1,9861,462 = 1,0001

Lampiran 7.Perhitungan Batas Deteksidan Batas Kuantitasi pelarut NaOH 0.1 N

Persaman garis regresinya adalah Y=0,04572X +0,0016

| No. | X | Y | Yi | Y-Yi | (Y-Yi)2 (10-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 0,139 | 0,1387 | 0,0003 | 0,009 |
| 3 | 4 | 0,188 | 0,1844 | 0,0036 | 1,296 |
| 4 | 5 | 0,231 | 0,2302 | 0,0008 | 0,064 |
| 5 | 6 | 0,275 | 0,2759 | -0,0009 | 0,081 |
| 6 | 7 | 0,319 | 0,3216 | -0,0026 | 0,676 |
| 7 | 8 | 0,368 | 0,3673 | 0,0007 | 0,049 |
| Σ (Y-Yi)2 |  |  |  |  | 2,17× 10-5 |

Sy/x= (Y-Yi)2n-2=2,17× 10-56-2= 232,91×10-5

LOD=3 ×Sy/xslope=3 × 232.91 × 10-50.04572      =0,15282 μg/mL

LOQ=10 ×Sy/xslope=10 ×232.91 × 10-50.04572= 0,50942 μg/mL

Lampiran 8.	Contoh Perhitungan Penetapan Kadar Ofloksasin dalam merek dagang indofarma dengan menggunakan pelarut HCl 0,1 N dan NaOH 0,1 N

Berat 20 tablet = 1152,01 mg

Kandungan ofloksasin pada etiket = 400 mg

Bobot rata-rata 1 tablet = 576,005 mg

Ditimbang seksama serbuk setara dengan 50,0 mg ofloksasin, maka berat sampel yang ditimbang adalah:

Berat penimbangan sampel	= 50 mg20 × 400 mg×11520,1 mg

= 72 mg

= 0,0720 g (Ditimbang 6x pengulangan)

Absorbansi ofloksasin indofarma dengan pelarut HCl yang diperoleh adalah 0,450

Konsentrasi perolehan:

Y	= 0,09160X – 0,00294

0,450	=  0,09160X – 0,00294

X	= 0.450+0.002940.09160

X	= 4,944  µg/ml

Konsentrasi ofloksasin dalam larutan sebelum diencerkan 200×

= 4,944 µg/ml × 200

= 988,8 µg/ml

Lampiran 8.	(Lanjutan)

Kadar Ofloksasin dalam labu awal (50 ml):

= 988,8 µg/ml ×50 ml

= 49,440 µg

= 49,44 mg

Kadar perolehan Ofloksasin dalam 1 tablet:

= 49.44 mg71,1 mg× 576,005 mg

= 40,05 mg

% kadar ofloksasin	= 40.05 mg400 mg ×100 %

= 100,13 %

Absorbansi Ofloksasin indofarma dengan pelarut NaOH yang diperoleh adalah 0.268

Konsentrasi perolehan:

Y	= 0,04565X + 0,00198

0,268 	= 0,04565X + 0,00198

X	= 0,268-0,001980,04565

X	= 5,827 µg/ml

Konsentrasi Ofloksasin dalam larutan sebelum diencerkan 166.66×

= 5,827 µg/ml × 166,66

= 971,1µg/ml

Kadar Ofloksasin dalam labu awal (50 ml):

= 971,1 µg/ml ×50 ml

= 48559 µg

= 48,55 mg

Lampiran 8.	(Lanjutan)

Kadar perolehan ofloksasin tablet:

= 48,55 mg71,1 mg× 576,005 mg

= 390,57 mg

% kadar ofloksasin	= 390,57 mg400 mg ×100 %

= 97,64%

Lampiran 9.	Contoh Perhitungan Penetapan Kadar Ofloksasin dalam merek dagang Novell dengan menggunakan pelarut HCl 0.1 N dan NaOH 0.1 N

Berat 20 tablet = 11349,6 mg

Kandungan ofloksasin pada etiket = 400 mg

Bobot rata-rata 1 tablet = 567,48 mg

Ditimbang seksama serbuk setara dengan 50,0 mg ofloksasin, maka berat sampel yang ditimbang adalah:

Berat penimbangan sampel	= 50 mg20 × 400 mg×11349,6 mg

= 70,9 mg

= 0,0709 g (Ditimbang 6x pengulangan)

Absorbansi ofloksasin Novell dengan pelarutHCl yang diperoleh adalah 0.461

Konsentrasi perolehan:

Y	= 0,09160X – 0,00294

0,461	=  0,09160X – 0,00294

X	= 0.461+0,002940.09160

X	= 5,064 µg/ml

Konsentrasi ofloksasin dalam larutan yang diencerkan 200×

= 5,064 µg/ml × 200

= 1012,8 µg/ml

Kadar ofloksasin dalam labu awal (50 ml):

= 1012,8 µg/ml ×50 ml

= 50640µg= 50,64 mg

Lampiran 9.	(Lanjutan)

Kadar perolehan ofloksasin tablet:

= 50,64 mg71,1 mg×567,48 mg

= 404,17 mg

% kadar ofloksasin	= 404,17mg400 mg ×100 %

= 101%

Absorbansi ofloksasin Indofarma dengan pelarutNaOH yang diperoleh adalah 0.268

Konsentrasi perolehan:

Y	= 0,04565X + 0,00198

0,268 	= 0,04565X + 0,00198

X	= 0,268-0,001980,04565

X	= 5,82  µg/ml

Konsentrasi ofloksasin dalam larutan sebelum diencerkan 166.66×

= 5,82 µg/ml × 166,66

= 969,9µg/ml

Kadar ofloksasin dalam labu awal (50 ml):

= 969,9 µg/ml ×50 ml

= 4849 µg

=48,49  mg

Lampiran 9.	(Lanjutan)

Kadar perolehan ofloksasin tablet:

= 48,49 mg70,9 mg× 567,48 mg

= 388,11 mg

% kadar ofloksasin	= 388,11 mg400 mg ×100 %

= 97,02%

Lampiran 10.	Data Kadar Ofloksasin dalam Sediaan Tablet menggunakan pelarut HCl 0,1 N

| No | Nama Sediaan | Bobotserbuk yang ditimbang (mg) | Bobot rata-rata (mg) | Absorbansi | Kadar perolehan/ tablet (mg) | Kadar etiket (mg) | Kadar% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ofloksasin (Novell) | 71,1 | 567,48 | 0,461 | 399,07 | 400 | 99.76 |
| 2 |  | 71,1 |  | 0,461 | 399,07 |  | 99,76 |
| 3 |  | 71,2 |  | 0,462 | 404,48 |  | 101,12 |
| 4 |  | 71,2 |  | 0,460 | 402,80 |  | 100,70 |
| 5 |  | 71,9 |  | 0,460 | 398,81 |  | 99,70 |
| 6 |  | 71,9 |  | 0,461 | 399,68 |  | 99,92 |
| 1 | Ofloksasin (Indofarma) | 71,1 | 576,005 | 0,450 | 400,53 | 400 | 100,13 |
| 2 |  | 71,1 |  | 0,452 | 402,31 |  | 100,57 |
| 3 |  | 71,4 |  | 0,453 | 400,38 |  | 100,09 |
| 4 |  | 71,7 |  | 0,452 | 399,50 |  | 99,8 |
| 5 |  | 71,3 |  | 0,454 | 389,31 |  | 97,37 |
| 6 |  | 71,5 |  | 0,453 | 388,45 |  | 97,11 |

Lampiran 11. Data Kadar Ofloksasin dalam Sediaan Tablet menggunakan

pelarutNaOH 0,1 N

| No | Nama Sediaan | Bobotserbuk yang ditimbang (mg) | Bobot rata-rata (mg) | Absorbansi | Kadar perolehan/ tablet (mg) | Kadar etiket (mg) | Kadar% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ofloksasin (Novell) | 70,9 | 567,48 | 0,268 | 388,11 | 400 | 97,02 |
| 2 |  | 70,9 |  | 0,271 | 392,99 |  | 98,24 |
| 3 |  | 71,7 |  | 0,272 | 389,71 |  | 97,42 |
| 4 |  | 71,7 |  | 0,275 | 394,38 |  | 98,52 |
| 5 |  | 70,4 |  | 0,275 | 401,66 |  | 100,41 |
| 6 |  | 70,4 |  | 0,278 | 406,10 |  | 101,52 |
| 1 | Ofloksasin (Indofarma) | 71,6 | 576,005 | 0,268 | 390,57 | 400 | 97,64 |
| 2 |  | 71,6 |  | 0,275 | 400,87 |  | 100,21 |
| 3 |  | 71,4 |  | 0,276 | 403,28 |  | 100,82 |
| 4 |  | 71,7 |  | 0,269 | 392,55 |  | 98,13 |
| 5 |  | 71,3 |  | 0,271 | 393,18 |  | 98,29 |
| 6 |  | 71,5 |  | 0,276 | 400,47 |  | 100,11 |

Lampiran 12.	Perhitungan Statistik Kadar Ofloksasin pada Tablet ofloksasin

Merek indofarma dengan pelarut HCl 0,1 N

| No. | Kadar [X] (%) | X-X | (X-X)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100,13 | 0,96 | 0,9216 |
| 2 | 100,57 | 1,40 | 1,9600 |
| 3 | 100,09 | 0,92 | 0,8464 |
| 4 | 99,80 | 0,63 | 0,3969 |
| 5 | 97,37 | -1,80 | 3,2400 |
| 6 | 97,11 | -2,06 | 4,2436 |
|  | X= 99,.17 |  | Σ(X-X)2= 11,6085 |

SD	= X-X2n-1

= 11,60855

= 1,52371

Pada tingkat kepercayaan 99% dengan nilai α = 0,01, n = 6, dk = n-1= 5, maka t(α/2,dk) = 4,03214

Data diterima jika t hitung< t tabel.

thitung 1	= X-XSDn=0.96 1.523716 = 1,5432

thitung 2	= X-XSDn=1.40 1.523716 = 2,2506

thitung 3	=X-XSDn=0.92 1.523716= 1,4789

Lampiran 12.	(Lanjutan)

thitung 4	= X-XSDn=0,63 1,523716 = 1,0127

thitung 5	= X-XSDn=-1.80 1.523716 = 2,8936

thitung 6	= X-XSDn=-2,06 1,523716 = 3,3116

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh bahwa semua t hitung< t tabel, maka semua data tersebut diterima.

Kadar ofloksasin dengan merek dagang Indofarma pelarut HCl

μ  =X ± (tα/2, dk) x SD/√n)

= 99,17 % ± (4,03214 x 1,52371/√6)

= 99,17 % ± (4,03214 x 0,62205)

= (99,17± 2,508)%

Lampiran 13.	Perhitungan Statistik Kadar Ofloksasinpada Tablet Ofloksasin (Novell) dengan pelarut HCl 0,1 N

| No. | Kadar [X] (%) | X-X | (X-X)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101,04 | 0,46 | 0,2116 |
| 2 | 101,04 | 0,46 | 0,2116 |
| 3 | 101,12 | 0,54 | 0,2916 |
| 4 | 100,70 | 0,12 | 0,014 |
| 5 | 99,70 | -0,88 | 0,7744 |
| 6 | 99,92 | -0,66 | 0,4356 |
|  | X= 100,58 |  | Σ(X-X)2= 1,9388 |

SD	= X-X2n-1

= 1,93885

= 0,62350

Padatingkatkepercayaan 99% dengannilai α = 0,01, n = 6, dk = n-1= 5, maka t(α/2,dk) = 4,03214

Data diterima jika t hitung< t tabel.

thitung 1	= X-XSDn=0.460.623506 = 1,8071

thitung 2	= X-XSDn=0.460.623506 = 1,8071

thitung 3	= X-XSDn=0.540.623506 = 2,1214

thitung 4	= X-XSDn=0.120.623506 = 0,4714

Lampiran 13. (Lanjutan)

thitung 5	= X-XSDn=-0.880.623506 = 3,4572

thitung 6	= X-XSDn=-0.660.623506 = 2,5929

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh bahwa semua t hitung< t tabel, maka semua data tersebut diterima.

Kadar ofloksasin dalam sampel Ofloksasin (Novell):

μ  =X ± (tα/2, dk) x SD/√n)

= 100,58 % ± (4,03214 x 0,62350/√6)

= 100,58 % ± (4,03214 x 0,25454)

= (100,58± 1,026)%

Lampiran 14.	Perhitungan Statistik Kadar Ofloksasin pada Tablet Ofloksasin (Indofarma) dengan pelarut NaOH 0.1 N

| No. | Kadar [X] (%) | X-X | (X-X)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 97,64 | -1,56 | 2,4336 |
| 2 | 100,21 | 1,01 | 1,0201 |
| 3 | 100,82 | 1,62 | 2,6244 |
| 4 | 98,13 | -1,07 | 1,1449 |
| 5 | 9,829 | -0,91 | 0,8281 |
| 6 | 100,11 | 0,91 | 0,8281 |
|  | X= 99,2 |  | Σ(X-X)2= 8,8792 |

SD	= X-X2n-1

= 8.87925

= 1,33260

Pada tingkat kepercayaan 99% dengan nilai α = 0,01, n = 6, dk = n-1= 5, maka t(α/2//,dk) = 4,03214

Data diterima jika t hitung< t tabel.

thitung 1	= X-XSDn=-1.56 1.332606 = 2,8674

thitung 2	= X-XSDn=1.01 1.332606 = 1,8565

thitung 3	=X-XSDn=1.62 1.332606=   2,9777

thitung 4	= X-XSDn=-1.07 1.332606 = 1,9668

thitung 5	= X-XSDn=-0.91 1.332606 = 1,6727

thitung 6	= X-XSDn=0.91 1.332606 = 1,6727

Lampiran 14. (lanjutan)

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh bahwa semua t hitung< t tabel, maka semua data tersebut diterima

Kadar ofloksasin dalam sampel Ofloksasin (Novell):

μ  =X ± (tα/2, dk) x SD/√n)

= 99,2 % ± (4,03214 x 1,33260/√6)

= 99,2 % ± (4,03214 x 0,54403)

= (99,2±2,193)%

Lampiran 15.	Perhitungan Statistik Kadar Ofloksasin dengan merek dagang

Novell dengan pelarut NaOH 0.1 N

| No. | Kadar [X] (%) | X-X | (X-X)2(10-3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 97,02 | -1,84 | 3,3856 |
| 2 | 98,24 | -0,62 | 0,3844 |
| 3 | 97,42 | -1,44 | 2,0736 |
| 4 | 98,59 | -0,27 | 0,0729 |
| 5 | 100,41 | 1,55 | 2,4025 |
| 6 | 101,52 | 2,66 | 7,0756 |
|  | X= 98,86 |  | Σ(X-X)2= 15,3946 |

SD	= X-X2n-1

= 15,39465

= 1,75468

Pada tingkat kepercayaan 99% dengannilai α = 0,01, n = 6, dk = n-1= 5, maka t(α/2,dk) = 4,03214

Data diterimajika t hitung< t tabel.

thitung 1	= X-XSDn=-1.841.754686 = 2,1740

thitung 2	= X-XSDn=-0.621.754686 = 0,73254

thitung 3	=X-XSDn=-1.441.754686 = 1,70140

Lampiran 15. (Lanjutan)

thitung 4	= X-XSDn=-0.271.754686 = 0,3190

thitung 5	= X-XSDn=1.551.754686 = 1,8313

thitung 6	= X-XSDn=2.661.754686 = 3,1428

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh bahwa semua t hitung< t tabel, maka semua data tersebut diterima.

Kadar ofloksasin(novell) menggunakan pelarut NaOH:

μ  =X ± (tα/2, dk) x SD/√n)

= 98,86 % ± (4,03214 x1.75468 /√6)

= 98,86 % ± (4,03214 x 0.84636)

= (98,86 ± 3,412)%

Lampiran 16.	Data Hasil Persen Perolehan Kembali Tablet Ofloksasin dengan merek dagang Indofarma dengan Metode Penambahan Baku(Standard Addition Method  )mengunakan pelarut HCl 0.1 N

| No | Konsentrasi (%) | Absorbansi | Jumlah |  | Baku yang ditambahkan (mg) | Persenperolehankembali (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Setelahpenambahanbaku (mg) | Sebelumpenambahanbaku (mg) |  |  |
| 1. | 80 | 0.239 | 323,73 | 220,07 | 96 | 107,9 |
| 2. |  | 0,239 | 323,73 | 220,07 | 96 | 107,9 |
| 3. |  | 0,240 | 322,82 | 220,98 | 96 | 106,08 |
| 4. | 100 | 0.302 | 405,65 | 277,40 | 120 | 106,87 |
| 5. |  | 0.305 | 405,65 | 280,07 | 120 | 104,65 |
| 6. |  | 0.306 | 406,57 | 280,98 | 120 | 104,65 |
| 7. | 120 | 0.371 | 478,31 | 340,15 | 144 | 95,95 |
| 8. |  | 0,371 | 479,32 | 340,15 | 144 | 96,64 |
| 9. |  | 0,369 | 481,15 | 338,32 | 144 | 99,18 |
| Rata-rata (% recovery) 103,31 Standard Deviation (SD) 4,7669 Relative Standard Deviation (RSD) (%) 4,6141 |  |  |  |  |  |  |

Lampiran 17.	Perhitungan Rata-rata, Standar Deviasi dan Relatif Standar Deviasi Perolehan Kembali Ofloksasin Indofarma dengan pelarut HCl 0.1 N

| No | Kadar PerolehanKembali[X](%) | Xi-X | (Xi–X)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 107,9 | 4,59 | 21,0681 |
| 2. | 107,9 | 4,59 | 21,0681 |
| 3. | 106,08 | 2,77 | 7,6729 |
| 4. | 106,87 | 3,56 | 12,6736 |
| 5. | 104,65 | 1,34 | 1,7956 |
| 6. | 104,65 | 1,34 | 1,7956 |
| 7. | 95,95 | -7,36 | 54,1696 |
| 8. | 96,64 | -6,67 | 44,4889 |
| 9. | 99,18 | -4,13 | 17,0569 |
|  | X = 103,31 |  | ∑= 181,7893 |

SD	= (Xi-X)2n-1

= 181.78938

= 4,7669

RSD	= SDXx 100%

=  4.7669103.31x 100%

= 4,6141%

Lampiran 18.	Contoh Perhitungan Persentase Perolehan Kembali (% Recovery)

Sampel yang digunakan  adalah tablet Ofloksasin merek Indofarma dengan pelarut HCl 0,1 N

Berat 20 tablet Ofloksasin Indofarma= 11520  mg

Berat kesetaraan penimbangan sampel pada penetapan kadar = 400 mg

Perolehan80%

Ofloksasin  80% = 80100x 400 mg = 320 mg

Analit 70% =70100 x 320 mg = 224 mg

Serbuk ditimbang dalam 224 mg ofloksasin=224 mg20 x 400 mgx 11520 mg = 322,56 mg

Baku 30% = 30100x 320 mg = 96 mg

Absorbansi sebelum penambahan baku adalah 0,239

Konsentrasi ofloksasin:

Y	= 0,09160x – 0,00294

0,239   = 0,09160x – 0,00294

X	= 0,239 + 0,002940,09160

X	= 2,641 µg/ml

Kadar ofloksasin dalam labu awal:

= konsentrasi ofloksasin × FP × volume (ml)

= 2,641 µg/ml × 1666,60 ×50 ml

= 220074,53 µg = 220,07 mg

Absorbansi setelah penambahan baku adalah 0.353

Konsentrasi ofloksasin:

Y	= 0,09160x – 0,00294

0,353	= 0,09160x – 0,00294

Lampiran 18.	(Lanjutan)

X	= 0,353 + 0,002940,09160

X	= 3,885 µg/ml

Kadar ofloksasin dalam labu awal:

= konsentrasi ofloksasin × FP × volume (ml)

= 3,885 µg/ml × 1666,60 × 50 ml

=  323737,05µg = 323,74  mg

Maka, persen perolehan kembali ofloksasin:

=323,74 mg – 220,07 mg96 mgx 100 %=107,9 %

Perolehan 100%

Ofloksasin  100% = 100100 x 400 mg = 400 mg

Analit 70% =70100 x400 mg = 280 mg

Serbuk yang ditimbang setara 280 mg=280 mg20 x 400 mgx 11520 mg = 403,2 mg

Baku 30% = 30100x 400 mg = 120 mg

Absorbansi sebelum penambahan baku adalah 0,302

Konsentrasi ofloksasin:

Y	= 0,09160x – 0,00294

0,302	= 0,09160x – 0,00294

X	= 0,302 + 0,002940,09160

X	=3,329 µg/ml

Kadar ofloksasin dalam labu awal:

= konsentrasi ofloksasin × FP × volume (ml)

Lampiran 18.	(Lanjutan)

= 3,329 µg/ml × 1666,60 × 50 ml

= 277405,57 µg = 277,40 mg

Absorbansi setelah penambahan baku adalah 0,443

Konsentrasi ofloksasin:

Y	= 0,09160x – 0,00294

0,443	= 0,09160x – 0,00294

X	= 0,443 + 0,002940,09160

X	= 4,868 µg/ml

Kadar ofloksasin dalam labu awal:

= konsentrasi ofloksasin × FP × volume (ml)

= 4,868 µg/ml × 1666,60 × 50 ml

= 405650,44 µg = 405,65 mg

Maka, persen perolehan kembali ofloksasin:

=405,65 mg – 277,40 mg120 mgx100 %=106,87 %

Perolehan120%

Ofloksasin  120% = 120100x 400 mg = 480 mg

Analit 70% =70100x 480 mg = 336 mg

Serbuk yang ditimbangsetara 336 mg oflo=33620 x 400 mgx 11520 mg = 483,84 mg

Baku 30% = 30100x 480 mg = 144 mg

Absorbansi sebelum penambahan baku adalah 0,371

Konsentrasi ofloksasin:

Y	= 0,09160x – 0,00294

Lampiran 18.	(Lanjutan)

0,371= 0,09160x – 0,00294

X	= 0,371 + 0,002940,09160

X	= 4,082µg/ml

Kadar ofloksasin dalam labu awal:

= konsentrasi ofloksasin × FP × volume (ml)

= 4,082 µg/ml × 1666.60 × 50 ml

= 340153,06 µg = 340,15 mg

Absorbansi setelah penambahan baku adalah 0,523

Konsentrasi ofloksasin:

Y	= 0,09160x – 0,00294

0,523	= 0,09160x – 0,00294

X	= 0,523 + 0,002940.09160

X	= 5,74 µg/ml

Kadar ofloksasin dalam labu awal:

= konsentrasi ofloksasin × FP × volume (ml)

= 5,74 µg/ml × 1666.60 × 50 ml

= 478314,2 µg = 478,31 mg

Maka, persen perolehan kembali ofloksasin:

=478,31 mg – 340,15 mg144 mgx100 %=95,95 %

Lampiran 19.	Data Uji Perolehan Kembali (% Recovery)

- Rentang 80 %

Sebelum penambahan baku

Setelah penambahan baku:

- Rentang 100 %

Sebelum penambahan baku:

Lampiran 19. (Lanjutan)

Setelah penambahan baku:

- Rentang 120 %

Sebelum penambahan baku:

Setelah penambahan baku:

Lampiran 20.	Perhitungan Rata-rata, Standar Deviasi dan Relatif Standar Deviasi Perolehan Kembali Ofloksasin Indofarma dengan pelarut NaOH

| No | Kadar PerolehanKembali[X](%) | Xi-X | (Xi–X)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 98,87 | 1,38 | 1,9044 |
| 2. | 97,05 | -0,44 | 0,1936 |
| 3. | 98,95 | 1,46 | 2,1316 |
| 4. | 98,88 | 1,39 | 1,9321 |
| 5. | 9,.88 | 1,39 | 1,9321 |
| 6. | 95,83 | -1,66 | 2,7556 |
| 7. | 95,07 | -2,42 | 5,8564 |
| 8. | 96,35 | -1,14 | 1,2996 |
| 9. | 97,56 | 0,07 | 0,0049 |
|  | X = 97,49 |  | ∑= 18,0103 |

SD	= (Xi-X)2n-1

= 18,01038

= 1,5003

RSD	= SDXx 100%

=  1.500397.49x 100%

= 1,5389%

Lampiran 21.Contoh Perhitungan Persentase Perolehan Kembali(% Recovery)

Sampel yang digunakan adalah tablet Ofloksasin merek Indofarma dengan pelarut NaOH 0.1 N

Berat 20 tablet Ofloksasin Indofarma= 11520  mg

Berat kesetaraan penimbangan sampel pada penetapan kadar = 400 mg

Perolehan 80%

Ofloksasin  80% = 80100x 400 mg = 320 mg

Analit 70% =70100 x 320 mg = 224 mg

Serbuk ditimbang dalam

m 224 mg ofloksasin=224 mg20 x 400 mgx 11520 mg = 322,56 mg

Baku 30% = 30100x 320 mg = 96 mg

Absorbansi sebelum penambahan baku adalah 0,125

Konsentrasi ofloksasin:

Y	= 0,04565x + 0,00198

0,125   = 0,04565x + 0,00198

X	= 0, 125+ 0,001980,04565

X	= 2,694 µg/ml

Kadar ofloksasin dalam labu awal:

= konsentrasiofloksasin × FP × volume (ml)

= 2,694 µg/ml × 1666.60 ×50 ml

= 224491,02µg  =  224,49 mg

Absorbansi setelah penambahan baku adalah 0,177

Lampiran 21. (Lanjutan)

Konsentrasi ofloksasin:

Y	= 0,04565x + 0,00198

0,177	= 0,04565x + 0,00198

X	= 0,177 + 0,001980,04565

X	= 3,833 µg/ml

Kadar ofloksasin dalam labu awal:

= konsentrasi ofloksasin × FP × volume (ml)

= 3,833 µg/ml × 1666,60 × 50 ml

=319403,89 µg = 319,40 mg

Maka, persen perolehan kembali ofloksasin:

=32 mg – 220,07 mg  96 mg x 100 %=107,9 %

Perolehan100%

Ofloksasin  100% = 100100 x 400 mg = 400 mg

Analit 70% =70100 x400 mg = 280 mg

Serbuk yang ditimbang setara 280 mg=280 mg20 x 400 mgx 11520 mg = 403,2 mg

Baku 30% = 30100x 400 mg = 120 mg

Absorbansi sebelum penambahan baku adalah 0,159

Konsentrasi ofloksasin:

Y	= 0,04565x + 0,00198

0,159	= 0,04565x + 0,00198

Lampiran 21. (Lanjutan)

X	= 0,159 + 0,001980,04565

X	=3,439 µg/ml

Kadar ofloksasin dalam labu awal:

= konsentrasi ofloksasin × FP × volume (ml)

= 3,439 µg/ml × 1666,60 × 50 ml

= 286571,87 µg = 286,57 mg

Absorbansi setelah penambahan baku adalah 0,224

Konsentrasi ofloksasin:

Y	= 0,04565x + 0,00198

0,224	= 0,04565x + 0,00198

X	= 0,224 + 0,001980,04565

X	= 4,863 µg/ml

Kadar ofloksasin dalam labu awal:

= konsentrasi ofloksasin × FP × volume (ml)

= 4,863 µg/ml × 1666,60 × 50 ml

= 405650,44 µg = 405,65 mg

Maka, persen perolehan kembali ofloksasin:

=405,23 mg – 286,57 mg120 mgx100 %=98,88 %

Lampiran 21. (Lanjutan)

Perolehan120%

Ofloksasin  120% = 120100x 400 mg = 480 mg

Analit 70% =70100x 480 mg = 336 mg

Serbuk yang ditimbang setara 336 mg oflo =33620 x 400 mgx 11520 mg = 483,84 mg

Baku 30% = 30100x 480 mg = 144 mg

Absorbansi sebelum penambahan baku adalah 0,188

Konsentrasi ofloksasin:

Y	= 0.04565x + 0,00198

0.188   = 0.04565x + 0,00198

X	= 0,188 + 0,001980,04565

X	= 4,074 µg/ml

Kadar ofloksasin dalam labu awal:

= konsentrasi ofloksasin × FP × volume (ml)

= 4,074 µg/ml × 1666,60 × 50 ml

=  339486,42 µg = 339,48 mg

Absorbansi setelah penambahan baku adalah 0,263

Konsentrasi ofloksasin:

Y	= 0,04565x + 0,00198

0,263	= 0,04565x + 0,00198

Lampiran 21.	(Lanjutan)

X	= 0,263 + 0,001980,04565

X	= 5,717 µg/ml

Kadar ofloksasin dalam labu awal:

= konsentrasi ofloksasin × FP × volume (ml)

= 5,717 µg/ml × 1666,60 × 50 ml

= 476397,61µg = 476,39 mg

Maka, persen perolehan kembali ofloksasin:

=4976,39 mg – 339,48 mg144 mgx100 %=95,07 %

Lampiran 22. Data Uji Perolehan Kembali (% Recovery)

- Rentang 80 %

Sebelum penambahan baku

Setelah penambahan baku:

- Rentang 100 %

Sebelum penambahan baku:

Lampiran 22. (Lanjutan)

Setelah penambahan baku:

- Rentang 120 %

Sebelum penambahan baku:

Setelah penambahan baku:

Lampiran 23.	Daftar Nilai Distribusi t

Lampiran 24.	Sertifikat Analisis Ofloksasin