Lampiran 1. Hasil Identifikasi Tumbuhan

Lampiran 2. Sampel Tumbuhan

a. Tumbuhan Bunga Rosella 		            b.Simplisia Bunga Rosella

c.  Serbuk Bunga rosella		            d. Hasil Maserasi Bunga Rosella

Lampiran 3. Bagan Alir Penelitian

Simplisia bunga rosella

Dihaluskan dengan blender

Serbuk simplisia daun kemangi

Ekstraksi Bunga Rosella

Skrining Fitokimia

Penetuan kadar air

Dipekatkan dengan rotary evaporator

1. Alkaloida
2. Tanin
3. Saponin
4. Flavanoida
5. Glikosida
6. Triterpenoida/
     Steroida

Ekstrak kental

Pembuatan Granul Ekstrak Bunga Rosella

Uji preformulasi:
1.sudut diam
2.waktu alir
3.indeks tap

Pembuatan tablet

Evaluasi tablet
1. Uji organoleptis
2. Keseragaman bobot
3. Kekerasan
4. Kerapuhan
5.waktu hancur

Hasil

Lampiran 4. Skema Pembuatan Ekstrak Bunga Rosella

Serbuk Simplisia Bunga Rosella

Dimaserasidengan 75 bagiancairanpenyarietanol96% selama 5 hari, dan  disaring

Residu

Filtrat I

Diremaserasidengan 25 bagianetanol 96% selama 2 hari

Filtrat I + Filtrat II 9 L

Dipekatkandenganrotaryevaporator

padasuhu ± 40-50°C

Ekstrak 500 ml

Lampiran 5. Proses Preformulasi Tablet

a.Waktu Alir             			              b.Sudut Diam

c. Indeks Tap

Lampiran 6. Alat-alat yang digunakan

- Oven			                  b.Desintegration tester

c.Friabilatas Tester		                 	d. StrongCobb Tester

Lampiran 7. Tablet dan Evaluasi Tablet

Lampiran  8. Perhitungan Karakterisasi Simplisia Bunga  Rosella (Hibiscus Sabdariffa L).

- Penetapan Kadar Air

Syarat: Tidak boleh lebih dari 10%

% Kadar Air =  Volume Akhirml-Volume Awal(ml)Berat Simplisia (g)  x 100%

1. % Kadar Air =  2,2 ml-1,9 ml5,0000 g x 100% = 6%

2. % Kadar Air =  2,1 ml-1,9 ml5,0000 g x 100% = 4%

3. % Kadar Air =  2,0 ml-1,8 ml5,0000 g x 100% = 4%

% Kadar Air Rata-rata =  6%+4%+4%3  = 4,6%

Dari seluruh perhitungan diperoleh hasilnya sebagai berikut:

| Berat simplisia | Volume air Awal | Volume air Akhir | Kadar air simplisia |
| --- | --- | --- | --- |
| 5,0000 g | 1,9 ml | 2,2 ml | 6% |
| 5,0000 g | 1,9 ml | 2,1 ml | 4% |
| 5,0000 g | 1,8 ml | 2,0 ml | 4% |
| Rata-rata |  |  | 4,60% |

Lampiran 9. Perhitungan Preformulasi granul ekstrak bunga rosella (Hibiscus sabdariffa L.)

1.Sudut diam

| No. | h= tinggikerucut (cm) | D= diameter (cm) | Ɵ= Sudut diam |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,9 | 13,0 | 24,04 |
| 2 | 3,0 | 12,8 | 25,11 |
| 3 | 3,0 | 13,0 | 24,77 |
|  | Rata-rata |  | 24,64 |

Syarat: 20o< ∞ < 40o

TangenƟ = 2hD

- TangenƟ  = 2×2,913,0  = 24,04O

- TangenƟ  = 2×312,8  = 25,11O

- TangenƟ  = 2×313,0  = 24,77O

- TangenƟ Rata-rata =  24,04+25,11+24,773 = 24,64O

- Waktu alir

| No. | Waktu alir (T=detik) |
| --- | --- |
| 1 | 8,3 |
| 2 | 8,5 |
| 3 | 8,6 |
| Rata-rata | 8,4 |

Syarat: t alir < 10 detik

T alir = t1+t2+t33

T alir  = 8,3+8,5+8,63  = 8,4 detik

Lampiran 9. (lanjutan)

- Indeks tap

| No. | V0 (ml) | V.tap (ml) | Kompresibilitas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 92 | 8,69% |
| 2 | 100 | 94 | 6,38% |
| 3 | 100 | 92 | 8,69% |
| Rata-rata |  |  | 7,92% |

Syarat: 1 ≤ 20%

Kompresibilitas  = Volume Awalml-Volume Akhir (ml)Volume Akhir (ml) x 100%

      - Kompresibilitas  = 100 ml– 92ml92 ml  x 100% = 8,69%

      - Kompresibilitas  = 100 ml– 94 ml94 ml  x 100% = 6,38%

      - Kompresibilitas = 100 ml– 92 ml92 ml  x 100% = 8,69%

Lampiran 10. Perhitungan Preformulasi Tablet Ektrak Bunga Rosella (Hibiscus sabdariffa L.)

Sebagai contoh diambil formula I yaitu yang menggunakan primogel 2%, perhitungannya sebagai berikut:

- Sudut Diam

Syarat: 20o < ∞ < 40o

TangenƟ = 2hD

Formula 1

1.	TangenƟ = 2×313   = 24,77O

2.	TangenƟ = 2×2,912,5  = 24,89O

3.	TangenƟ= 2×313   = 24,77O

TangenƟ Rata-rata =  24,77+24,89+24,773 = 24,77O

Dengan cara yang sama dihitung untuk formula lainnya, hasil seluruhnya dapat dilihat pada table di bawah in:

| Formula | h= tinggikerucut (cm) | D= diameter (cm) | Ɵ= Sudut diam |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 3,0 | 13,0 | 24,77 |
|  | 2,9 | 12,5 | 24,89 |
|  | 3,0 | 13 ,0 | 24,77 |
|  | Rata-rata |  | 24,81 |
| F2 | 3,0 | 12,0 | 26,56 |
|  | 3,0 | 12,0 | 26,56 |
|  | 3,0 | 12,7 | 25,28 |
|  | Rata-rata |  | 26,13 |
| F3 | 3,0 | 13 ,0 | 24,77 |
|  | 3,0 | 12,7 | 25,28 |
|  | 3,0 | 12,0 | 26,56 |
|  | Rata-rata |  | 25,03 |

Lampiran 10. (Lanjutan)

- Waktu Alir

Syarat: t alir< 10 detik

T alir = t1+t2+t33

Contoh perhitungan  Formula 1 = 9,0+9,0+9,23 = 9,06 detik

Hasil perhitungan seluruhnya sebagai berikut:

| Formula | Waktu Alir (detik) |  |  | t rata – rata (detik) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t 1 | t 2 | t 3 |  |
| F 1 | 9,0 | 9,0 | 9,2 | 9,06 |
| F 2 | 9,0 | 9,5 | 9,7 | 9,4 |
| F 3 | 10 | 9,5 | 9,8 | 9,76 |

- Ujikompresibilitas

Syarat: 1 ≤ 20%

Kompresibilitas  = Volume Awalml-Volume Akhir (ml)Volume Akhir (ml) x 100%

Contoh perhitungan dari Formula 1

- Kompresibilitas = 100 ml– 93ml93 ml x 100% = 7,52%

- Kompresibilitas = 100 ml– 93 ml93 ml  x 100% = 7,52%

- Kompresibilitas = 100 ml– 94 ml94 ml x 100% = 6,38%

Hasil perhitungannya dapat dilihat sebagai berkut:

| Formula | Volume awal | Volume akhir | Indeks Tap (%) | Rta-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 100 | 93 | 7,52 | 7,14% |
|  | 100 | 93 | 7,52 |  |
|  | 100 | 94 | 6,38 |  |
| F2 | 100 | 90 | 11,11 | 9,10% |
|  | 100 | 93 | 7,52 |  |
|  | 100 | 92 | 8,69 |  |
| F3 | 100 | 91 | 9,89 | 9,09 |
|  | 100 | 91 | 9,89 |  |
|  | 100 | 93 | 7,50 |  |

Lampiran 11. Perhitungan Evaluasi Tablet

- Hasil Keseragaman Bobot Tablet Ekstrak Bunga Rosella

Persyaratan keseragaman bobot menurut Frmakope Indonesia Edisi III:

| Bobot Rata-rata Tablet | PenyimpanganBobot Rata-rata (%) |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | B |
| < 25 mg | 15 | 30 |
| 26-150 mg | 10 | 20 |
| 151-300 mg | 7,5 | 15 |
| > 300 mg | 5 | 10 |

Data bobot tablet :

| No. | Bobot (mg) | Deviasi | No. | Bobot (mg) | Deviasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 410 | 3 | 11. | 420 | 13 |
| 2. | 400 | 7 | 12. | 400 | 7 |
| 3. | 400 | 3 | 13. | 430 | 23 |
| 4. | 390 | 17 | 14. | 400 | 7 |
| 5. | 400 | 7 | 15. | 410 | 3 |
| 6. | 410 | 3 | 16. | 420 | 13 |
| 7. | 400 | 7 | 17. | 410 | 3 |
| 8. | 420 | 13 | 18. | 420 | 13 |
| 9. | 390 | 17 | 19. | 390 | 17 |
| 10. | 410 | 3 | 20 | 410 | 3 |

Rata-rata = Berat Seluruh20 tablet

Diperoleh rata-rata bobot tablet dari	Formula I    = 8140/20 = 407 mg

Formula II   = 8100/20 = 405 mg

Formula III  = 8020/20 = 401 mg

Nilai tertinggi dari deviasi = DeviasiBerat Bobot Rata-rata x 100%

Deviasi Formula 1

Berat tablet seluruh	= 8140 mg		Rata-rata = 8020 mg20 tablet = 407 mg

A1 = 23 mg407 mg×100%=5,6%

A2 = 17 mg407 mg×100%=4,1%

B1= 13 mg407 mg×100%=3,1%

Lampiran 11. (Lanjutan) Perhitungan Evaluasi Tablet

Penyimpangan 5% (A)

Penyimpangan = 407 mg × 5% = 20,35 mg

Batas bobot = 407 mg + 20,35 mg = 427,3 mg

407 mg ‒ 20,35 mg = 386,6mg

Kisaran bobot 427,3 mg ± 386,6 mg

Penyimpangan = 1 tablet menyimpang dari kolom A

Penyimpangan 10% (B)

Penyimpangan = 407 mg × 10% = 40,7 mg

Batas bobot = 407 mg + 40,7 mg = 447,7 mg

407 mg ‒ 40,7 mg = 366,3 mg

Kisaran bobot 447,7 mg ± 366,3 mg

Penyimpangan = tidak ada 1 tablet pun yang menyimpang dari kolom B

Tabel Deviasi Formula 2

| No. | Bobot (mg) | Deviasi | No. | Bobot (mg) | Deviasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 400 | 5 | 11. | 390 | 15 |
| 2. | 390 | 15 | 12. | 400 | 5 |
| 3. | 420 | 15 | 13. | 410 | 5 |
| 4. | 400 | 5 | 14. | 420 | 15 |
| 5. | 400 | 5 | 15. | 420 | 15 |
| 6. | 420 | 15 | 16. | 390 | 15 |
| 7. | 400 | 5 | 17. | 410 | 5 |
| 8. | 380 | 25 | 18. | 380 | 25 |
| 9. | 420 | 15 | 19. | 400 | 5 |
| 10. | 430 | 25 | 20 | 410 | 5 |

Berat tablet seluruh	= 8100 mg                  Rata-rata = 8100 mg20 tablet=405 mg

Lampiran 11. (Lanjutan)

A1 = 25 mg405 mg x 100% = 6,1%

A2 =  15 mg405 mg x 100% = 3 ,7 %

B1= 5 mg405 mg x 100% = 1,2 %

Penyimpangan 5% (A)

Penyimpangan = 405 mg × 5% = 20,25 mg

Batas bobot = 405 mg + 20,25 mg = 425,2 mg

405 mg ‒ 20,25 mg = 384, 7 mg

Kisaran bobot425,2 mg ± 384,7 mg

Penyimpangan = 1 tablet menyimpang dari kolom A

Penyimpangan 10% (B)

Penyimpangan = 405 mg × 10% = 40,5 mg

Batas bobot     = 405 mg + 40,5 mg = 445,5 mg

405 mg ‒ 40,5 mg = 364,5 mg

Kisaran bobot = 445,5 mg ± 364,5 mg

Penyimpangan = tidak ada 1 tablet pun yang menyimpang darikolom  B

Tabel Deviasi Formula 3

| No. | Bobot (mg) | Deviasi | No. | Bobot (mg) | Deviasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 400 | 1 | 11. | 390 | 11 |
| 2. | 390 | 11 | 12. | 420 | 19 |
| 3. | 400 | 1 | 13. | 400 | 1 |
| 4. | 390 | 11 | 14. | 420 | 19 |
| 5. | 410 | 9 | 15. | 410 | 9 |
| 6. | 430 | 29 | 16. | 400 | 1 |
| 7. | 390 | 11 | 17. | 400 | 1 |
| 8. | 390 | 11 | 18. | 390 | 11 |
| 9. | 380 | 21 | 19. | 410 | 9 |
| 10. | 410 | 9 | 20 | 390 | 11 |

Lampiran 11. (Lanjutan)

Berat tablet seluruh  = 8020 mg              Rata-rata = 8020 mg20 tablet = 401 mg

A1 = 29 mg401 mg  x 100% = 7,2%

A2= 21 mg401 mg x 100% = 7,2%

B1= 19 mg401 mg x 100% = 7,2%

Penyimpangan 5% (A)

Penyimpangan = 401 mg × 5% = 20,05 mg

Batas bobot = 401 mg + 20,05 mg = 421 mg

401 mg ‒ 20,05 = 380,9  mg

Kisaran bobot 421 mg ± 380,9 mg

Penyimpangan = 1 tablet menyimpang dari kolom A

Penyimpangan 10% (B)

Penyimpangan = 401 mg × 10% = 40,1 mg

Batas bobot = 401 mg + 40,1 mg = 441,1 mg

401 mg ‒ 40,1 mg = 360,9 mg

Kisaranbobot 441,1 mg ± 360,9 mg

Penyimpangan = Tidak ada 1 tablet menyimpang dari kolom B

Lampiran 11. (Lanjutan)

- Perhitungan pengamatan kerapuhan tablet

Formula 1

Sebelum diuji	= 8,12g

Setelah diuji	= 8,1g

Rpm		= 100

Waktu		= 4 menit

%Friabilitas	=  W1 g-W2 (g)W1 (g) x 100%

= 8,12 g- 8,1 g8,12 g x 100% = 0,25%

Dengan cara yang sama dihitung untuk lainnya, hasilnya sebagai berikut:

| Formula | Bobot sebelum perlakuan (g) | Bobot setelah perlakuan (g) | Friabilitas (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 8,12 | 8,10 | 0,25 |
| II | 8,10 | 8,04 | 0,74 |
| III | 8,00 | 7,92 | 1,00 |

Dari uji kerapuhan yang telah dilakukan F1 dan F2 telah memenuhi persyaratan yaitu tidak lebih dari 0,8% (Ditjen POM, 1979), sedangkan formula III tidak memenuhi persyaratan.

3. Perhitungan Kekerasan Tablet.

Uji kekerasan diperoleh sebagai berikut:

| No. | Kekerasan Tablet (Kg) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Formula 1 | Formula 2 | Formula 3 |
| 1 | 5 | 4 | 4 |
| 2 | 5 | 4 | 4 |
| 3 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 4 | 4 |
| Rata-rata | 25/5 = 5 | 20/5 = 4 | 20/5 = 4 |