Lampiran  F

LEMBAR KERJA SISWA

PRAKTIKUM “EKSTRAK JERUK PURUT SEBAGAI ELEKTROLIT BATERAI”

Tujuan : 	1.	Mampu membuat baterai berbahan elektrolit jeruk purut

2.	Mampu menggunakan Voltmeter untuk mengukur tegangan

listrik.

3.	Mengetahui konsep terjadinya listrik.

4.	Mampu menghitung rangkaian listrik

Alat dan Bahan

- Alat

  - Cutter

  - Saringan

  - Kertas Filter

  - Gelas Beaker

  - Gelas Ukur

  - Gerinda

  - PH Meter Digital

  - Multitester (Dimas YX-360TRE-L-B)

- Bahan

  - Jeruk Purut

  - Plat Tembaga Ukuran 4,5 x 10 Cm 12 pics

  - Plat Seng Ukuran 4,5 x 10 12 pics

  - Baterai Aki

  - Kabel

  - Penjepit kabel (capit buaya)

  - Lampu LED

Penyaringan/Ekstrak Air Jeruk Purut

Jeruk purut yang digunakan merupakan jeruk purut yang terbuang dari para pedagang di pasar, atau kita sebut sebagai jeruk limbah pasar. Untuk mendapatkan tingkat keasaman yang baik, maka diperlukan pemurnian kandungan/pengekstrakan pada air jeruk purut. Adapaun perlakuan yang diberikan berupa :

- Jeruk purut yang didapat dari pasar dibersihkan dengan cara dicuci menggunakan air bersih.

- Setelah bersih, jeruk purut dibelah dan diperas.

- Air jeruk purut yang keluar ditampung dengan menggunakan gelas Beker (agar tetap steril).

- Air jeruk purut hasil perasan disaring menggunakan kertas Filter nomor 40, dipastikan kertas penyaring tidak koyak agar filtrasi berjalan maksimal.

- Pembuatan Bak

- Disiapkan sebuah baterai aki basah yang baru berukuran 6 volt.

- Bagian atas baterai aki dipotong menggunakan Gerinda hingga terlepas.

- Rangkaian Elektroda pada baterai dikeluarkan hingga habis.

- Bak baterai aki yang sudah kosong dicuci dengan menggunakan air, kemudian dikeringkan.

Bak Baterai

Bak Baterai

- Pembuatan Rangkaian Elektroda

Elektroda yang digunakan pada penelitian ini adalah plat Tembaga dan Seng.

- Plat Tembaga dan Seng dipotong dengan ukuran 4,5 x 10 cm.

- Masing-masing plat disiapkan sebanyak 24 potong..

(6 plat untuk rangkaian seri, dan 18 plat untuk rangkaian seri paralel)

4,5 cm

10 cm

Rangkaian Seri :

- Disiapkan 6 potong Plat tembaga dan seng dengan ukuran 4,5 x 10 cm.

- 5 potong plat tembaga dan seng masing-masing dirangkai dengan menjepit kabel ke 1 plat tembaga dan plat seng.

- 1 potong plat yang tersisa disambungkan ke Multitester (Dimas YX-360TRE-L-B) menggunakan capit kabel.

- Plat yang sudah terangkai seri disusun kedalam bak baterai yang sudah disiapkan.

Kabel

Capit

Tembaga

Seng

Voltmeter

Rangkaian Seri Paralel:

- Disiapkan masing-masing 18 potong plat tembaga dan seng.

- Dibuat rangkaian paralel masing-masing plat dengan jumlah 3 plat setiap rangkaianya.

- Kemudian setiap rangkaian paralel tembaga di sambungkan dengan rangkaian paralel seng.

- Rangkaian paralel disusun berpasangan pada bak wadah baterai yang telah disediakan.

- Dan pada bagian ujung rangkaian disambungkan pada Multitester.

RANGKAIAN SERI PARALEL

V

E1

E4

R	   I

E2

E5

E3

E6

Pengukuran dan Pengujian

- Pengukuran PH

- Dilakukan beberapa pengukuran tingkat keasaman (PH) terhadap air jeruk purut.

- Pengukuran pertama dilakukan ketika air jeruk purut selesai diperas.

- Air jeruk purut yang baru diperas ditempatkan dalam gelas beaker.

- PH air jeruk purut diukur PH nya menggunakan PH meter digital yang sudah dikalibrasi dengan baik.

- PH diukur dengan interval waktu yang bertambah 5 menit, sampai interval menjadi 30 menit.

- Setelah selesai PH nya diukur, air perasan jeruk disaring dengan menggunakan kertas filter.

- Ketika air jeruk purut telah di filter, dilakukan kembali pengukuran PH sebelum dan sesudah pengujian kelistrikan.

- Pengujian Kelistrikan Ekstrak Jeruk Purut

Rangkaian Tunggal :

- Plat tembaga dan seng yang sudah dihubungkan dengan kabel kemudian disambungkan dengan Multitester (Dimas YX-360TRE-L-B)

- Plat tembaga dan seng terebut dimasukkan kedalam salah satu ruang bak baterai yang telah dipersiapkan.

- Setelah plat tersusun dengan rapi, air jeruk purut yang telah diekstrak dimasukkan kedalam bak tersebut hingga seluruh bagian kedua plat tenggelam.

- Dipastikan kedua plat tidak saling bersentuhan.

- Setelah keseluruhan plat tenggelam, dilihat sekala pada Multitester (Dimas YX-360TRE-L-B)

- Besar tegangan dicatat dalam sekala 5 menit sekali selama 1 jam

- Setelah pengukuran tegangan selesai, rangkaian disambungkan dengan Rotary Switch.

- Kemudian diukur arus yang dihasilkan dalam sekala waktu yang sama.

Rangkaian Seri:

- Rangkaian seri plat disusun kedalam bak baterai yang sudah dipersiapkan.

- Setiap ruang pada bak diisi dengan ekstrak jeruk purut hingga seluruh bagian plat tembaga dan seng tenggelam.

- Dipastikan kedua jenis plat tidak saling bersentuhan.

- Besar tegangan dilihat pada Multitester (Dimas YX-360TRE-L-B)

- Besar tegangan dicatat dengan sekala waktu 5 menit sekali selama 1 jam

- Setelah pengukuran tegangan selesai, rangkaian disambungkan dengan Rotary Switch.

- Kemudian diukur arus yang dihasilkan dalam sekala waktu yang sama.

Rangkaian Seri-Paralel:

- Rangkaian seri paralel disusun pada bak baterai dan disambungkan dengan Multitester (Dimas YX-360TRE-L-B)

- Setiap ruang bak diisi dengan air jeruk purut hingga seluruh bagian plat tenggelam

- Besar tegangan dilihat pada Multitester (Dimas YX-360TRE-L-B)

- Besar tegangan yang dihasilkan dicatat dengan sekala waktu 5 menit sekali selama 1 jam

- Setelah pengukuran tegangan selesai, rangkaian disambungkan dengan Rotary Switch.

- Kemudian diukur arus yang dihasilkan dalam sekala waktu yang sama.

- Pengujian Dengan Beban Lampu LED

- Semua rangkaian dipasang dengan baik (seri, paralel, dan campuran)

- Lalu rangkaian dihubungkan dengan lampu LED

Analisis Data

- Tabel Analisa hasil penelitian yang dilakukan terkait beberapa variabel yang mempengaruhi (X1, X2, Y), terhadap variasi waktu pengukuran tegangan  berinterval 5 menit (0,5,10,15....60).

| Jenis Rangkaian : Tingkat Keasaman (PH) : Volume Elektrolit : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Waktu | Tegangan (volt) | Lampu LED (hidup/mati) |
| 0 menit |  |  |
| 5 menit |  |  |
| 10 menit |  |  |
| 15 menit |  |  |
| 20 menit |  |  |
| 25 menit |  |  |
| 30 menit |  |  |

Tabel Analisa

Olah data hasil pengujian dengan langkah-langkah berikut.

- Pada pengamatan tegangan listrik yang dihasilkan terhadap tingkat keasaman (PH) dan volume air jeruk purut, dihitung rata-rata hasil pengamatan sesuai rangkaian yang dihasilkan.

- Dari data yang diperoleh, hitunglah hasil luaran pada rangkaian campuran dengan menggunakan rumus.

- Data yang sudah diolah ditampilkan dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik.